R12 VE R134a SOĞUTUCU AKIŞKANLARI KULLANAN OTOMOBİL İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN

DENEYSEL PERFORMANS ANALİZİ

Dilek Özlem ESEN ve Murat HOŞÖZ

Makine Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41380 Umuttepe/İzmit, Kocaeli

desen@kou.edu.tr, mhosoz@kou.edu.tr

(Geliş/Received: 28.08.2005; Kabul/Accepted: 30.01.2006)

ÖZET

Bu çalışmada, R12 ve R134a soğutucu akışkanları ile şarj edilmiş bir otomobil iklimlendirme sistemi çeşitli kompresör devirlerinde ve ısı yüklerinde çalıştırılarak,  iki farklı akışkan durumu için karşılaştırmalı performans analizi yapılmıştır. Bu amaçla,  kompresör, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve termostatik genleşme valfi (TXV) bileşenlerinden oluşan bir otomobil iklimlendirme sistemi kurulmuştur. Kompresör, asenkron motor sürücü aracılığı ile beslenen üç fazlı bir elektrik motoru tarafından tahrik edilmiştir. 1530–3060 W arasında çeşitli ısıl yükler, elektrikli ısıtıcı ile sisteme sağlanmıştır. Deneyler, her bir ısı yükü için 50 ve 60 oC’lik  yoğuşma sıcaklıklarında ve her ısı yükü–yoğuşma sıcaklığı çifti için 600, 800, 1000, 1200, 1400 d/d kompresör hızlarında yapılmıştır. Çeşitli noktalardaki soğutucu akışkan  ve hava sıcaklıkları, soğutucu akışkan basınçları, kompresör devri, buharlaştırıcıdan geçen hava akımının hızı ve elektriksel olarak sağlanan ısı yükü ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm değerleri kullanılarak uygulanan enerji analizi sonucunda, aynı soğutma kapasitesi için R134a’nın yaklaşık %6–7 daha düşük soğutma tesir katsayısı (STK) değerleri verdiği görülmüştür. STK’nın, buharlaştırıcı yükü ile arttığı, kompresör devri ve yoğuşma sıcaklığı ile birlikte ise düştüğü belirlenmiştir. Aynı soğutma yükünde, R134a’nın R12’ye oranla yaklaşık %20–21 daha düşük bir soğutucu akışkan kütlesel debisi  ile çalıştığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, soğutma, otomobil iklimlendime sistemi, R12, R134a.

EXPERIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS OF AN AUTOMOBILE

AIR CONDITIONING SYSTEM USING REFRIGERANTS R12 AND R134a

ABSTRACT

In this study, an automobile air conditioning (AAC) system charged with R12 and R134a refrigerants was operated at various compressor speeds and thermal loads, and a comparative performance analysis for both refrigerant cases was conducted. For this aim, an experimental AAC system consisting of a compressor, an evaporator, a condenser and a thermostatic expansion valve was set up. The compressor was driven by a three-phase electric motor, which was energized using an inverter. Various thermal loads in the range of 1530 and 3060 W were applied to the system by means of electric heaters. The experiments were conducted at the condensing temperatures of 50 oC and 60 oC for each thermal load, and at the compressor speeds of 600, 800, 1000, 1200, 1400 rpm for each thermal load-condensing temperature combination. The refrigerant and air temperatures, refrigerant pressures, compressor speed, air velocity passing through the evaporator and thermal load were measured. Using experimental data, an energy analysis was applied to the system. It has been found that the coefficient of performance (COP) for R134a system is approximately 6–7% lower than that for R12 system for the same cooling capacity. Furthermore, the COP increases with increasing evaporator load and decreases with increasing compressor speed and condensing temperature. It has been observed that R134a yields a lower mass flow rate (approximately 20–21%) compared with R12 for the same cooling capacity.

Keywords: Air conditioning, refrigeration, automobile air conditioner, R12, R134a.

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Otomobil iklimlendirme sistemlerinin gelişim süreci, General Motors araştırmacılarının kloroflorokarbon (CFC) grubu soğutucu akışkanları icadı ile 1930’lu yıllarda başlamıştır [1]. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi kullanan otomobil iklimlendirme sistemlerinde, yakın zamana kadar  soğutucu akışkan olarak R12 kullanılmıştır.  Ancak, klor içeren soğutucu akışkanların ozon tabakasını incelttiğinin 1970’li yıllarda belirlenmesi, CFC ve hidrokloroflorokarbon (HCFC) türünden soğutucu akışkanların, 1987’de imzalanan Montreal Protokolü ile kademeli olarak yasaklanmasına yol açmıştır. Bu kısıtlamanın bir sonucu olarak, 1994’den bu yana üretilen otomobillerde, CFC grubundan olan R12’ye alternatif olarak hidroflorokarbon (HFC) grubundan  R134a soğutucu akışkanı kullanılmaktadır [2]. Diğer yandan, R12’nin giderek pahalılaşması ve temininin zorlaşması, 1994 yılından önce üretilen otomobillerdeki R12 soğutucu akışkanlı iklimlendirme sistemlerinin, R134a’lı hale dönüşümünü zorunlu hale getirmiştir.

Otomotiv endüstrisi rekabete dayalı bir endüstri olduğundan, otomobil iklimlendirme sistemlerinin deneysel performansları ile ilgili literatürde mevcut olan çalışmaların sınırlı bir sayıda olduğu görülmektedir. Kiatsiriroat ve Euakit, R22/R124/R152a soğutucu akışkan karışımları kullanan bir otomobil iklimlendirme sisteminin teorik ve deneysel performansının belirlenmesi üzerine çalışmışlardır [3]. Söz konusu çalışmada, her bir çevrim elemanı için geliştirilen matematiksel modeller birleştirerek, sistemin toplam performans simülasyonu elde edilmiştir. Daha sonra, simülasyon sonuçları ile  deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Jung ve arkadaşları, orijinal olarak R12 soğutucu akışkanı kullanacak şekilde tasarlanmış bir otomobil iklimlendirme sisteminde, bu akışkan yerine kullanılacak R22, R134a, R142b, RE170, R290, R600a gibi akışkanlarından oluşan soğutucu akışkan karışımlarının sistem performansına etkilerini deneysel ve teorik olarak araştırmışlardır [4].  Lee ve Yoo, bir otomobil iklimlendirme sisteminin her bir elemanının çeşitli işletme koşulları altındaki performansını analiz etmişlerdir [5]. Bu amaçla, yoğuşturucu ve buharlaştırıcı ısı geçişleri için ampirik  denklemler kullanarak, bir simülasyon programı geliştirmişlerdir. Ayrıca yoğuşturucu boyutunun ve soğutucu akışkan şarjının otomobil iklimlendirme sistemi performansına etkisini belirlemişlerdir. Al-Rabghi ve Niyaz, R12 ve R134a soğutucu akışkanları ile şarj edilmiş otomobil iklimlendirme sistemlerinin çeşitli kompresör devirlerindeki performans parametrelerini deneysel olarak elde etmişlerdir [6]. Ulaştıkları sonuçlar, R134a’nın R12’nin yerini alabilecek en iyi alternatif olduğunu göstermiştir. Kaynaklı ve Horuz, çevre sıcaklığı, buharlaşma sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığı ve kompresör devrine bağlı olarak, otomobil iklimlendirme sistemlerinin soğutma yükü, kompresör gücü, soğutucu akışkan kütlesel debisi ve STK gibi parametrelerinin değişimlerini belirlemişlerdir [7]. Jabardo ve arkadaşları, değişken kapasiteli kompresör kullanan bir otomobil iklimlendirme sisteminin sürekli rejimde çalışması için geçerli bir model geliştirmişlerdir [8]. Söz konusu model ile, yoğuşturucuya giren hava sıcaklığı, dönüş havası sıcaklığı ve kompresör devri gibi çalışma parametrelerinin sistem performansına etkisini belirlemişlerdir. Bu amaçla bir bilgisayar simülasyon programı hazırlayıp, deney sonuçlarını simülasyon sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Hosoz ve Direk, soğutucu akışkan olarak R134a kullanan ve ısı pompası özelliğine sahip bir otomobil iklimlendirme sisteminin çeşitli performans parametrelerini deneysel olarak elde ederek, sistemin soğutma ve ısıtma modlarındaki performansını karşılaştırmışlardır [9]. Hosoz ve Ertunc, R134a kullanan bir otomobil iklimlendirme sisteminin çeşitli çalışma koşulları altındaki performansını tahmin etmek amacıyla,  yapay sinir ağlarını kullanan bir model geliştirmişlerdir [10].

Şekil 1. Deney tesisatı ve ölçüm cihazlarının şematik görünümü (Sketch of the experimental setup and instrumentation)

Literatürde mevcut çalışmalar, otomobil klima sistemlerinde performansa etki eden en önemli faktörlerin sistemde kullanılan soğutucu akışkan türü ve kompresör devri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada ise, yukarıdaki tespitten yararlanılarak, R134a soğutucu akışkanı ile çalışan otomobil klima sisteminin ve R12 ile şarj edilen aynı sistemin, farklı soğutma yükleri, yoğuşma sıcaklıkları ve kompresör devirlerindeki deneysel performansları belirlenmiştir. Daha sonra, R12 ve R134a soğutucu akışkanları kullanan otomobil iklimlendirme sistemlerinin çeşitli performans parametreleri karşılaştırılarak, dönüşüm sonrası performansta olabilecek değişimler deneysel olarak ortaya konmuştur.

2. DENEY SİSTEMİNİN TANITIMI

(DESCRIPTION OF THE EXPERIMENTAL SETUP)

Kurulan otomobil iklimlendirme soğutma çevrimi, Şekil 1’de görüldüğü gibi kompresör, yoğuşturucu, termostatik genleşme valfi (TXV) ve buharlaştırıcı olmak üzere 4 ana bileşenden oluşmaktadır. Sistemde kullanılan ana elemanların özellikleri, aşağıda açıklanmaktadır.

Sistemde 4 kW güç ve 2850 d/d nominal devirli 3 fazlı asenkron bir elektrik motoru ile tahrik edilen, 138 cc/rev süpürme hacmine sahip, piston çapı 35mm ve strok uzunluğu 28.6 mm olan, 5 pistonlu yalpalı plakalı (swash-plate) kompresör kullanılmaktadır. Kompresörün hız kontrolü, kompresörü çalıştıran elektrik motorunun asenkron motor sürücüsü aracılığıyla enerjilendirilmesi ile yapılmaktadır. Motor sürücüsü, 50 Hz değerindeki giriş voltajı frekansını 0–50 Hz arasında istenilen herhangi bir değere düşürebilmekte, böylece kompresörün istenilen devirde çalışması sağlanmaktadır. Yalpalı plakalı kompresörlerde pistonların hareketi, kompresör krank milinin üzerine belirli bir açıda monte edilmiş olan bir plakanın, krank mili dönerken yalpa yapması ile sağlanmaktadır. Bu plakanın çevresinde bulunan pistonlar, plakanın yalpalı dönüşü nedeniyle, eksenel olarak ileri-geri hareket yapmaktadır. Bu hareket sonucu buharlaştırıcıdan çekilen kızgın buhar, disk tipi emme valfinden geçtikten sonra pistonun önüne dolmaktadır. Basma esnasında disk tipi basma valfi açılmakta ve akışkan yüksek basınçta kızgın buhar olarak yoğuşturucuya gitmektedir.

Deney tesisatında, alüminyumdan yapılmış paralel akışlı yoğuşturucu kullanılmaktadır. Yoğuşturucuda, soğutucu akışkanın içinden geçtiği alüminyum kanalların üzerinde yine alüminyumdan yapılmış kanatçıklar bulunmaktadır. Soğutucu akışkan kompresörden çıkıp yoğuşturucuya giriş yaptığında, ısısını çevre havasına atarak kızgın buhar halinden sıkıştırılmış sıvıya dönüşmektedir. Genleşme elemanı olarak TXV kullanılan sistemde, soğutucu akışkanın buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı ve buharlaşma basıncı, TXV ile sezilmektedir. TXV, buharlaştırıcı üzerindeki ısıl yüke bağlı olarak soğutucu akışkanın buharlaştırıcı çıkışındaki kızgınlığı sabit bir değerde kalacak şekilde soğutucu akışkan debisini ayarlamaktadır. Sistemde, nominal soğutma kapasitesi 3.5 kW (12000Btu/h) olan Toyoto Corolla araçlara uygun buharlaştırıcı kiti kullanılmaktadır. Buharlaştırıcı plastik bir kutu içine yerleştirilmiş olup, üzerinde alüminyum kanatçıklar bulunan dikey alüminyum kanallardan oluşmaktadır. Düşük basınçta buharlaştırıcıya giriş yapan sıvı-buhar karışımı halindeki soğutucu akışkan, dış yüzeyden geçirilen hava akımından ısı  çekerek kızgın buhar haline dönüşmektedir. Böylece kabin içine gönderilen hava akımının soğuması ve özgül nemin azalması sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen soğutma çevrimi elemanları, bir deney masası üzerinde yer almakta olup, işlevsel olarak yolcu kabini görevini yapacak kapalı bir hacim, bu masaya saplamalar ile bağlanmıştır. İklimlendirme sisteminin kabin içinden alacağı  ısı, kapalı hacmin içine yerleştirilen elektrikli ısıtıcı ile sisteme uygulanmaktadır.

Sistemin performansını belirleyebilmek amacıyla soğutma devresi üzerinde çok sayıda noktadan soğutucu akışkan sıcaklık ve basınç ölçümleri, hava devresi üzerinde çeşitli noktalardan kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ölçümleri, kompresör devri, buharlaştırıcıdan geçen hava hızı ve ısıtıcılara uygulanan elektriksel yük ölçümleri yapılmıştır. Deneysel sistem üzerinde kullanılan ölçüm cihazlarının çeşitli özellikleri  Tablo 1’de belirtilmiştir.

| Deneysel sistem, R12 ve R134a soğutucu akışkanları ile şarj edilerek farklı kompresör devirlerinde çalıştırılmıştır. Deneysel çalışmanın birinci aşamasında, sisteme 740 g R134a soğutucu akışkan şarjı yapılmıştır. Sistem 1530 W, 2040 W, 2550 W, 3060 W ısı yüklerinde ve her ısı yükü için 50 ve 60°C’lik yoğuşma sıcaklıklarında çalıştırılmıştır. Testler, her ısı yükü-yoğuşma sıcaklığı kombinasyonu için, 600, 800, 1000, 1200 ve 1400 d/d kompresör hızlarında yapılmıştır. Sistem sürekli rejime geldiğinde, önemli noktalardaki soğutucu akışkan ve hava sıcaklıkları, K tipi termokapıllar ile ölçülmüş, emme hattı ve basma hattı basınçları ise servis manifoldunun manometrelerinden okunmuştur. R134a ile yapılan deneyler tamamlandığında, sistemden R134a soğutucu akışkanı alınıp bunun yerine 820 g R12 soğutucu akışkanı şarj edilmiş ve deneyler tekrarlanmıştır. Dönüşüm esnasında Kaynak [11]’de açıklanan prosedür izlenmiştir. Deney tesisatı ve deneyler ile ilgili daha detaylı açıklamalar, Kaynak [12] ve [13]’da mevcuttur. Tablo 1. Ölçüm cihazlarının özellikleri (Characteristics of the instrumentation) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ölçülen değişken | Ölçüm cihazı | Ölçüm aralığı | Tamlık |
| Sıcaklık | K tipi termokupl | -50/100 °C | 0.3 °C |
| Basınç | Bourdon manometre | -1/10, 0/30 Bar | 0.1/0.5 Bar |
| Kompresör devri | Dijital takometre | 10/100000 d/d | % 2 |
| Voltaj | Anaog voltmetre | 0/400 V | % 1 |
| Akım | Analog ampermetre | 0/20 A | % 1 |
| Hava hızı | Analog anemometre | 0.1/15 m/s | % 3 |

3. DENEY SİSTEMİNİN TEORİK ANALİZİ

(THEORETICAL ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL SYSTEM)

Deneysel otomobil iklimlendirme sistemi %100 dönüş havası ile çalıştığından ve oldukça iyi bir ısı yalıtımına sahip olduğundan, yolcu kabinine elektrikli ısıtıcılar tarafından uygulanan ısının tamamının, buharlaştırıcıdan geçen soğutucu akışkan tarafından sistemden alındığı kabul edilebilir. Soğutucu akışkan ise, çok iyi ısı yalıtımı sonucunda sadece buharlaştırıcının dış yüzeyinden geçen hava akımından ısı çekebildiğinden, sistemin soğutma kapasitesi ile sisteme uygulanan ısı yükü, aşağıdaki denklemdeki gibi birbirine eşitlenebilir [10, 14].

Qb=V I≃maha+w hgA−ha+w hgB −mawA−wBhf         	 (1)

Burada, A ve B, havanın sırası ile buharlaştırıcı giriş ve çıkışındaki özelliklerini göstermektedir. Denklem (1)’den, ısıtıcı tarafına göre hesaplanan soğutma kapasitesinin voltaj ve akım ölçümleri ile belirlenebileceği görülmektedir. Hava tarafına göre hesaplanacak soğutma kapasitesi ise, hava akımının kütlesel debisi, buharlaştırıcı giriş ve çıkışlarındaki özgül entalpiler, özgül nemler  ve buharlaştırıcı dış yüzeyinde yoğuşan suyun çıkıştaki özgül entalpisine bağlıdır. Denklem (1)’deki hava kütlesel debisi, buharlaştırıcı çıkışındaki çeşitli noktalarda hava hızlarının ölçülerek ortalamasının alınması ve bulunacak değer ile havanın aktığı kesitin ve yoğunluğun süreklilik denkleminde kullanılması ile elde edilmiştir. Yapılan tüm testlerde, ısıtıcı ve hava tarafı ölçümlerine göre soğutma kapasiteleri arasındaki fark, maksimum %5 olarak bulunmuştur. Bu nedenle, soğutma kapasitesi olarak, sadece ısıtıcı tarafına göre hesaplanan değerler kullanılmıştır.

Soğutma kapasitesi belirlendikten sonra soğutucu akışkanın kütlesel debisi,

mr=Qbh1−h4	(2)

Yoğuşturucudan geçen akışkanın yoğuşurken çevre havasına attığı ısı,

Qy=mrh2−h3	(3)

olarak yazılabilir. Kompresördeki sıkıştırma işleminin adyabatik olduğu kabulü ile kompresör gücü,

Wkomp=mrh2−h1     	(4)

Son olarak, sistemde enerji kullanımındaki etkinliği gösteren soğutma tesir katsayısı,

STK=Qb/Wkomp	(5)

denkleminden elde edilebilir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSION)

Deneylerde elde edilen datalar yardımıyla (1) - (5) denklemleri kullanılarak R12 ve R134a soğutucu akışkanları kullanan otomobil klima sistemlerinin performans parametrelerinin kompresör devri, buharlaşma sıcaklığı, soğutma yüküne göre değişimleri belirlenmiş ve grafikler halinde sunulmuştur [15, 16].

Şekil 2’de, kompresör devrine bağlı olarak buharlaşma sıcaklığının değişimi görülmektedir. R12’nin R134a’dan 4–5oC daha yüksek bir buharlaşma sıcaklığı verdiği ve artan kompresör devri ile buharlaşma sıcaklığın düştüğü gözlenmektedir. Artan kompresör devri ile kompresöre daha fazla soğutucu akışkan gelmektedir. Bunun sonucunda buharlaştırıcıda akışkan miktarı azalmakta ve buharlaşma sıcaklığı düşmektedir.

Şekil 3’te, kompresör gücünün, buharlaşma sıcaklığı ile değişimi gösterilmiştir. Buharlaşma sıcaklığı ile birlikte kompresör gücünün de arttığı görülmektedir.  Bu şekildeki her bir eğriyi oluşturan dört data noktasının karşılık geldiği soğutma yükleri, sırasıyla 1530 W, 2040 W, 2550 W, 3060 W’dır. Buradan, kompresör gücünün soğutma yüküyle orantılı olarak arttığı anlaşılmaktadır.

Şekil 2. Buharlaşma sıcaklığının kompresör devri ile değişimi (Evaporating temperature as a function of the compressor speed.)

Şekil 4’te, kompresör devrinin fonksiyonu olarak kompresördeki sıkıştırma oranının değişimi gösterilmiştir. Kompresör devri ile orantılı olarak sıkıştırma oranının da arttığı ve R134a’nın R12’den daha yüksek sıkıştırma oranları verdiği görülmektedir. Ayrıca, sıkıştırma oranının soğutma kapasitesi ile birlikte arttığı belirlenmiştir. Sistemde basma hattı basıncındaki artış ve emme hattı basıncındaki azalma nedeniyle, kompresör devriyle birlikte sıkıştırma oranı artmaktadır.

Şekil 3. Kompresör gücünün buharlaşma sıcaklığı ile değişimi (Compressor power as a function of the evaporating temperature)

Şekil 5’de, kompresör devrinin fonksiyonu olarak STK’nın değişimi gösterilmiştir. Kompresör devriyle birlikte STK’nın azaldığı ve R134a’nın R12’den % 6–7 daha düşük STK değerleri verdiği görülmektedir. Sabit soğutma yükü için kompresör devri arttığında kompresör gücü de artmakta; bunun sonucunda STK, kompresör devri ile düşmektedir. Ayrıca, artan soğutma yüklerinde STK’nın daha yüksek değerlerde olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, artan soğutma yükü ile birlikte buharlaşma sıcaklığının da yükselmesi ve sıkıştırma oranının düşmesi nedeniyle, kompresör gücündeki artışın, soğutma yükündeki artıştan daha düşük oranda olmasıdır.

Şekil 4. Sıkıştırma oranının kompresör devri ile değişimi (Compression ratio as a function of the compressor speed)

Şekil 5. Soğutma tesir katsayısının kompresör devri ile değişimi (COP as a function of the compressor speed)

Şekil 6’da, buharlaşma sıcaklığının fonksiyonu olarak STK’nın değişimi gösterilmiştir. Buharlaşma sıcaklığı ile birlikte STK’nın da arttığı görülmektedir. R12’nin R134a’dan daha yüksek STK değerleri verdiği ve soğutma yüküne bağlı olarak STK’nın arttığı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, artan buharlaşma sıcaklığına bağlı olarak soğutma kapasitesindeki artışın kompresör gücündeki artıştan daha büyük olmasıdır.

Şekil 6. Soğutma tesir katsayısının buharlaşma sıcaklığı ile değişimi (COP as a function of the evaporating temperature)

Şekil 7. Soğutucu akışkan kütlesel debisinin kompresör devri ile değişimi (Refrigerant mass flow rate as a function of the compressor speed)

Kütlesel debi (g/s)

Şekil 7’de artan kompresör devrine bağlı olarak, soğutucu akışkan kütlesel debisinin de arttığı görülmektedir. R134a’nın, R12’den %20–21 daha az bir kütlesel debi ile çalıştığı ve her iki akışkan durumu için kompresör devriyle birlikte kütlesel debinin de arttığı anlaşılmaktadır.

Şekil 8’de, buharlaşma sıcaklığı ile birlikte soğutucu akışkan kütlesel debisinin arttığı  görülmektedir. Aynı buharlaşma sıcaklığında R134a’nın R12’den daha az bir kütlesel debi ile çalışabildiği gözlemlenmiştir.

Şekil 8. Soğutucu akışkan kütlesel debisinin buharlaşma sıcaklığı ile değişimi (Refrigerant mass flow rate as a function of the evaporating temperature)

Şekil 9.a ve Şekil 9.b’de, buharlaşma sıcaklığına bağlı olarak soğutma kapasitesi, yoğuşturucuda atılan ısı ve kompresör gücünün arttığı gözlenmektedir. Artan buharlaşma sıcaklığıyla birlikte sistemde dolaşan soğutucu akışkan debisi artmakta, bunun sonucunda soğutma kapasitesi, yoğuşturucuda atılan ısı ve kompresör gücü yükselmektedir.

(a)

(b)

Şekil 9.  Buharlaşma sıcaklığına bağlı olarak soğutma kapasitesi, yoğuşturucuda atılan ısı ve kompresör gücünün değişimi; (a) Kompresör devri=800 d/d, Ty =50°C, (b) Kompresör devri=800 d/d, Ty =60°C

(Changes in refrigeration capacity, condenser heat rejection rate and compressor power as a function of the evaporating temperature; (a) Compressor speed =800 rpm, Tc= 50°C, (b) Compressor speed=800 rpm, Tc =60°C)

5. SONUÇ  VE ÖNERİLER (CONCLUSIONS)

Bir otomobil iklimlendirme sistemine ait bileşenler kullanılarak, laboratuar ortamında sabit bir deneysel sistem kurulmuştur.  İklimlendirme sistemi üzerinde, R12 ve R134a soğutucu akışkanları ile çok sayıda sürekli rejim testi yapılmıştır. Testler sonucunda, sabit bir soğutma yükü için artan kompresör devri ile buharlaşma sıcaklığının azaldığı ve R12’nin R134a’dan yaklaşık 4–5oC daha yüksek buharlaşma sıcaklıkları verdiği gözlemlenmiştir. Artan kompresör devri ile kompresör gücünün de arttığı ve R134a soğutucu akışkanının R12’den daha yüksek bir kompresör gücü gerektirdiği görülmüştür. Ayrıca, sabit bir soğutma yükü için artan kompresör devri ile STK’nın azaldığı ve R134a’nın R12’den % 6–7 daha düşük STK değerleri verdiği belirlenmiştir. Sabit bir kompresör devri için artan soğutma yüküne bağlı olarak STK’nın da arttığı görülmüştür. Artan kompresör devrine bağlı olarak, çevrimde dolaşan soğutucu akışkan kütlesel debisinde % 6-7’lik bir artış olmuştur. Bunların yanında, sabit bir soğutma yükü ve kompresör devri için R134a’nın R12’den % 20-21 daha az bir kütlesel debi ile çalıştığı görülmüştür.

Deneysel iklimlendirme sisteminde, artan buharlaşma sıcaklığı ile birlikte kompresör gücünün de arttığı görülmüştür. R134a’nın, bütün buharlaşma sıcaklıklarında daha büyük bir kompresör gücü gerektirdiği ve artan soğutma yüküne bağlı olarak, kompresör gücünde de artış olduğu belirlenmiştir. STK’nın ise, artan buharlaşma sıcaklığı ile birlikte arttığı görülmüştür. Ayrıca R12’nin R134a’dan daha yüksek STK değerleri verdiği belirlenmiştir. Yukarıdaki deneysel sonuçlar ile paralellik gösteren teorik sonuçlar, Esen ve Hoşöz [17]’de mevcuttur.

Elde edilen sonuçlardan, R134a soğutucu akışkanlı sistemin, R12 soğutucu akışkanlı sistemden nispeten daha düşük bir performans sergilediği anlaşılmaktadır. Ancak R134a soğutucu akışkanı ozon tabakasına zarar vermemekte ve otomobil iklimlendirme sistemi, R12’ye göre  %10–15 kadar daha az miktarda R134a soğutucu akışkanına ihtiyaç göstermektedir. Son yıllarda otomobil iklimlendirme sistemlerinde soğutucu akışkan olarak, CO2 kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır [18]. Ancak CO2’nin R134a’dan daha yüksek kompresör gücü gerektirmesi, soğutma kapasitesinin daha düşük olması ve sonuçta daha düşük STK değerleri vermesi bu akışkanın dezavantajlarıdır. Otomobil iklimlendirme sistemlerinde R134a soğutucu akışkanının uzun bir süre daha kullanılacağı, ancak belirtilen dezavantajlarının giderilmesiyle CO2’nin gelecekte R134a’ya güçlü bir alternatif olabileceği tahmin edilmektedir.

SEMBOLLER (NOMENCLATURE)

h	: Özgül entalpi, kJ/kg

I 	: Akım, A

m	: Kütlesel debi, g/s

Q 	: Isı, kW

STK    	: Soğutma tesir katsayısı

TXV   	: Termostatik genleşme valfi

V	: Voltaj, V

w	: Özgül nem

Wkomp  	: Kompresör gücü, kW

İndisler (Subscripts)

a	: Hava

A	: Buharlaştırıcı hava girişi

b	: Buharlaştırıcı (Evaporatör)

B	: Buharlaştırıcı hava çıkışı

f	: Sıvı

g  	: Buhar

r	: Soğutucu akışkan

y	: Yoğuşturucu (Kondenser)

1…4	: Yerleri Şekil 1’de gösterilen soğutma devresi üzerindeki noktalar

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENT)

Yazarlar, 2002/37 numaralı araştırma projesi ile bu çalışmayı destekleyen Kocaeli Üniversitesine teşekkür ederler.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

1.	Bhatti, M.S., “Evaluation of Automotive Air Conditioning–Riding in Comfort: Part II”, Ashrae Journal, Cilt 41, No 9, 44–50, 1999.

2.	Kuijpers, L., Retrofitting with non–CFC Substitutes, United Nations Environment Programme Report, UNEP, 1994.

3.	Kiatsiriroat, T. ve Euakit, T., “Performance Analyses of An Automobile Air Conditioning System with R/22/R124/R152A Refrigerant”, Applied Thermal Engineering, Cilt 17, No 11, 1085–1097, 1997.

4. 	Jung, D., Park, B. ve Lee, H., “Evaluation of Supplementary/Retrofit Refrigerants for Automobile Air-Conditioners Charged with CFC12”, Int. J. Refrigeration, Cilt 22, No 7, 558–568, 1999.

5. 	Lee, G.H. ve Yoo, J.Y., “Performance Analysis and Simulation of Automobile Air Conditioning System”, Int. J. Refrigeration, Cilt 23, No 3, 243–254, 2000.

6. 	Al-Rabghi, O. ve Niyaz, A.A., “Retrofitting R-12 Car Air Conditioner with R-134a Refrigerant, Int. J. Energy Research, Cilt 24, 467–474, 2002.

7. 	Kaynaklı, O. ve Horuz, I., “An Experimental Analysis of Automotive Air Conditioning System”, Int. Com. Heat and Mass Transfer, Cilt 30, No 2, 273–284, 2003.

8.	Jabardo, J.M.S., Mamani, W.G. ve Ianella, M.R., “Modelling and Experimental Evaluation of an Automotive Air Conditioning System with a Variable Capacitiy Compressor”, Int. J. Refrigeration, Cilt 25, No 8 1157–1173, 2003.

9. 	Hosoz, M. ve Direk M., “Performance Evaluation of an Integrated Automotive Air Conditioning and Heat Pump System”, Energy Conversion and Management,  Cilt 47, No 5, 545–559, 2006.

10.	Hosoz, M. ve Ertunc, H.M., Artificial Neural Network Analysis of an Automotive Air Conditioning System, Energy Conversion and Management, (article in press) 2006.

11.	Hoşöz, M. ve Esen, D.Ö., “R12 Kullanan Taşıt Klimalarının Alternatif Soğutucu Akışkanlı Hale Dönüştürülmesi”, Termodinamik Dergisi, Cilt 128, 81–86, 2003.

12.	Esen, D.Ö., R12 ve R134a Soğutucu Akışkanlarının ve Kompresör Devrinin Otomobil Klimasının Soğutma Devresi Performansına Etkisi, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2005.

13. Esen, D.O. ve Hosoz, M., “Experimental Analysis of An Automobile Air Conditioning System”, 1st  Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium (CMES’04), Cappadocia/ Urgup, September 5–7, 2004.

14.	Hoşöz, M., “ Exergy Analysis of Automobile Air Conditioning System Using R134a”, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Kos, Greece, 3–7 July 2005.

15.	Esen, D.O. ve Hosoz, M., “The Effect of Compressor Speed on The Performance of Automobile Air Conditioning Systems”, 1st  International Vocational and Technical Education Technologies Congress (MTET’05), İstanbul, September 5–7, 2005.

16.	Esen, D.Ö. ve  Alptekin E., “Soğutucu Akışkanların ve Kompresör Devrinin Otomobil Klimalarının Performansına Etkisi ve Ekserji Analizi” 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (ULIBTK’05), Trabzon, 7–9 Eylül 2005.

17.	Esen, D.Ö., Hoşöz, M.,“Geliştirilen Bilgisayar Programı Yardımıyla R12 ve R134a Soğutucu Akışkanlarının Performans Analizi”, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON’2003) İzmir, 8–11 Ekim 2003.

18.	Brown, J.S., Yana-Motta, S.F. ve Domanski, P.A., “Comparitive Analysis of an Automotive Air Conditioning Systems Operating with CO2 and R134a”, Int. J. Refrigeration, Cilt 25, No 1, 19–32, 2002.