ENERJİ TASARRUFU İÇİN DIŞ DUVARLARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ISITMA MALİYETİ İLİŞKİSİ

Ayça AYTAÇ ve U. Teoman AKSOY

Yapı Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Fırat Üniversitesi, 23119, Elazığ, aaytac@firat.edu.tr

(Geliş/Received: 30.09.2005; Kabul/Accepted: 06.03.2006)

ÖZET

Türkiye’de üretilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtma enerjisi olarak tüketilmektedir. Bu durum yakıt fiyatlarının yüksek olduğu bir ülkede, binalara yalıtım yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada Elazığ ili için, beş farklı yakıt türü (kömür, doğalgaz, fuel oil, LPG, elektrik) ve iki farklı yalıtım malzemesi (genleştirilmiş polistiren, taşyünü) için optimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar dıştan yalıtımlı ve sandviç duvar olmak üzere iki farklı duvar modeli üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak, dikkate değer enerji tasarrufları sağlanmıştır. En iyi sonuç, yakıt olarak kömür ve yalıtım malzemesi olarak genleştirilmiş polistiren kullanıldığında elde edilmiştir. Dıştan yalıtımlı bir binada, 4.6 yıl geri dönüşüm süresi ve yılda 16.359 $/m2 tasarruf elde edilmiştir. Sandviç duvarda ise bu değerler, 4.2 yıl ve 20.188 $/m2 olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yalıtım kalınlığı, enerji korunumu, maliyet tasarrufu, bina kabuğu.

THE RELATION BETWEEN OPTIMUM INSULATION THICKNESS AND

HEATING COST ON EXTERNAL WALLS FOR ENERGY SAVING

ABSTRACT

In Turkey, the most of the produced energy is used for heating. This situation emphasizes the need for insulation on buildings. In this study, the optimum insulation thickness of the external wall for five different energy-sources (coal, natural gas, LPG, fuel oil, electricity) and two different insulation materials (expanded polystyrene and rock wool) is calculated for Elazığ. Two different wall types as sandwich wall and wall insulated on external side are used in the calculations. As a result, considerable energy saving is obtained. The best results are obtained when coal is used as energy source and expanded polystyrene as insulation material. 4.6 years payback period and 16.359 $/m2 annual saving are obtained for a wall insulated on external side. 4.2 years payback period and 20.188 $/m2 saving are obtained for a sandwich wall also.

Keywords: Insulation thickness, energy saving, building envelope.

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Enerji tüketimi ülkelerin en önemli sorunlarından biridir. Enerji üretiminin az olması ve aynı zamanda enerji tüketiminin neden olduğu çevre kirliliği, enerji korunumunu zorunlu hale getirmiştir. Enerji korunumu, binalarda enerji tüketimini azaltarak sağlanabilir. Bunu sağlamanın yollarından biri de dış duvarlara optimum yalıtım kalınlığını uygulamaktır. Türkiye gibi enerji üretim ve tüketim oranları arasında büyük fark olan ülkeler için enerjinin etkili bir biçimde kullanılması çok önemlidir. Türkiye’de kullanılan enerjinin %40 gibi büyük bir kısmı ısıtma enerjisi olarak kullanılır [1]. Çünkü binalara uygulanan ısı yalıtımı yok denecek kadar azdır. Yürürlükteki ısı yalıtım kurallarına göre yapılan yapılardaki ısı kaybı, benzer iklim koşullarına sahip Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde, çok daha fazladır. Dolayısıyla daha fazla yakıt sarfiyatı ve çevre kirliliği olmaktadır [2]. Tablo 1’de verilen yakıt birim fiyatlarına bakıldığında, Türkiye’de bina yalıtımının ne kadar önemli olduğu görülebilir.

Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde ise, malzemenin bulunma ve uygulanma kolaylığı ile birlikte maliyet önemli bir faktördür. Çünkü yalıtım, binanın ilk yatırım giderlerini arttıran bir uygulamadır. Ancak, maliyet ve enerji tasarrufuna bağlı olarak hesaplanan geri dönüşüm süresiyle, sonraki yıllarda ekonomiye artı bir katkı ve enerji tüketiminde de azalma sağlanır.

Enerji korunumu konusunda son yıllarda yapılan araştırmaların büyük bir bölümü enerji kaynaklarının

Şekil 1. Elazığ iline ait iklimsel veriler (Meteorological data for Elazığ)

“tasarruflu tüketimine” yönelik önlemleri içermektedir. Bu önlemlerle binaların, ısıtma ve soğutma yükleri için harcanan enerjinin korunumu hedeflenmektedir.

| Tablo 1. Türkiye’deki enerji fiyatları (Temmuz 2005)(Energy prices in Turkey (July 2005)) |  |
| --- | --- |
| Enerji tipi | Fiyat |
| Kömür Doğal Gaz LPG Fuel Oil Elektrik | 0.186 ($/kg) 0.315 ($/m3) 1.670 ($/kg) 0.920 ($/kg) 0.110 ($/kWh) |

Hasan [3], optimum yalıtım kalınlığı için bir hesaplama yöntemi geliştirmiş ve Filistin’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerinde, dört farklı duvar modeli üzerinde uygulama yapmıştır. Farklı yakıt ve yalıtım malzemelerine göre, optimum yalıtım kalınlığını hesaplamıştır. Çomaklı [4], Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden olan Erzurum, Kars ve Erzincan için optimum yalıtım kalınlığını hesaplamıştır.

Optimum yalıtım kalınlığının uygulanmasıyla birim alan için, enerji korunumu %12 oranında artış göstermiştir. Mohsen [5], binalarda farklı yalıtım malzemeleri kullanarak, ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplamış ve duvar ve çatı yalıtımında genleştirilmiş polistiren kullanıldığında % 76.8’e varan enerji kazancı elde edilmiştir. Mohammed [6], Katar’daki binalar için yalıtım malzemeleri, optimum yalıtım kalınlığı ve güneş radyasyonuna göre enerji hesaplamaları yapmıştır. Aksoy [7], dıştan ve içten yalıtımlı duvar ile sandviç duvar uygulamalarının, ısıtma enerjisi tüketimiyle ilişkisini yön faktörünü de hesaba katarak araştırmıştır. Gustaffson [8], İsveç’te, yenilenmesi gereken binalarda, iyileştirme ölçütlerinin optimize edilmesi üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışmada, binanın kullanım süresi enerji maliyetinin azaltılması, yalıtım uygulaması ve ısıtma sistemlerinin değiştirilmesi gibi parametreleri göz önüne alarak, iyileştirmenin ekonomik boyutunu araştırmıştır.

Bu çalışma, Türkiye’nin soğuk şehirlerinden biri olan Elazığ’da yapılmıştır. Mevcut ısı yönetmeliğine göre [9], Elazığ üçüncü bölgede yer almakta ve ortalama 2998 derece gün sayısına sahiptir. Elazığ iline ait iklimsel veriler Şekil 1’de gösterilmiştir. Sunulan yöntemle [3], bina duvarlarındaki ısı kaybı ve enerji tüketimi hesaplanmış ve optimum yalıtım kalınlığı, enerji kaynağı duvar tipi, maliyet ve geri dönüşüm süresi gibi parametrelerle değerlendirilmiştir.

2. YÖNTEM (METHOD)

2.1. Bina  Duvarlarının Yapısı (The Structure of the External Walls)

Binayı, dış ortamdan ayıran ve dış ortam etkilerine karşı koruyan bina dış duvarlarıdır. Aynı zamanda bina duvarları, binanın en çok ısı kaybeden yerleridir. Dolayısıyla bina dış duvarlarının yalıtımı, ısı kaybı hesabı sonuçlarını değiştiren önemli bir faktördür [1].  Klasik yapı malzemeleri ile (delikli tuğla, beton, ahşap vb.) inşa edilen bina duvarında ısı kaybı ve dolayısıyla yakıt tüketimi de fazla olur. Ayrıca bu tür bina duvarına sahip mekânlar yaz mevsiminde (özellikle güneş alan cephelerde) dayanılmaz derecede sıcak olur. Bu sakıncaları gidermek, az yakıtla kolay ve iyi ısıtılan, kışın sıcak yazın serin mekânlar elde etmek amacıyla bina duvarı; dıştan yalıtımlı, içten yalıtımlı ve sandviç olarak düzenlenmektedir [7].

Çalışmada, binaların dış duvarları iki farklı yapıya sahiptir. Bunlardan biri; 2 cm iç sıva, arasında yalıtım malzemesi bulunan 2 parça 13 cm yatay delikli tuğla ve 3 cm dış sıvadan oluşan sandviç duvar, diğeri ise 2 cm iç sıva, 29 cm yatay delikli tuğla, yalıtım ve 3 cm dış sıvadan oluşan dıştan yalıtımlı duvardır (Şekil 2).  Hesaplamalarda yalıtım malzemesi olarak, taşyünü ve genleştirilmiş polistiren kullanılmıştır. Malzeme seçiminde, bu malzemelerin Elazığ’da bulunabilme ve uygulanma kolaylığı özellikle etkili olmuştur. Malzemelere ait fiziksel özellikler Tablo 2’de verilmiştir.

2.2. Bina Duvarlarının Isıtma Yükü (Heating Load for External Walls)

Binalarda ısı kayıpları, dış duvarlardan, pencerelerden, tavan ve döşemelerden ve ayrıca hava hareketlerinden dolayı meydana gelir. Bu makalede sadece dış duvarlardan olan ısı kaybı dikkate alınmıştır.

Dış duvarın birim yüzeyinde meydana gelen ısı kaybı,

q=U.Δt            	(1)

eşitliğiyle hesaplanır. Burada, U ısı geçiş katsayısını ifade etmektedir. Birim yüzeyde meydana gelen yıllık ısı kaybı ise U ve Derece gün sayısı (DGS) kullanılarak hesaplanabilir [3]:

| Tablo 2. Dış duvar malzemelerin fiziksel özellikleri (Physical properties of the materials of external wall) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sandviç Duvar |  |  | Dıştan Yalıtımlı Duvar |  |  |
| Malzeme | kalınlık (m) | k (W/mK) | R (m2K/W) | kalınlık (m) | k (W/mK) | R (m2K/W) |
| İç sıva (kireç esaslı) | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.02 | 0.87 | 0.02 |
| Yatay delikli tuğla | 0.13 | 0.45 | 0.28 |  |  |  |
| Yatay delikli tuğla | 0.13 | 0.45 | 0.28 |  |  |  |
| Dış sıva (çimento esaslı) | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 1.4 | 0.02 |
| Ri | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |
| Rdış | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |
| Rduvt (yalıtım malzemesi hariç, duvar katmanları) | 0.77 |  |  | 0.85 |  |  |

qyıl=86400.DGS.U   	(2)

Yıllık enerji ihtiyacı ise, yıllık birim ısı kaybının sistem verimine bölünmesiyle elde edilir [3].

Eyıl=(86400DGSU)/η    	(3)

Tipik bir duvar için  U,

U=1/(Ri+Rduv+Rylt+Rdış) 	(4)

olarak hesaplanır. Ri ve Rdış iç ve dış ısı taşınım direncini, Rduv ise duvar katmanlarının ısı yalıtımı olmadan ısı iletim direncini vermektedir. Yalıtım katmanının ısı iletim direnci (Rylt)  ise,

Rylt=x/k	(5)

Sandviç duvar

Dıştan yalıtımlı duvar

Şekil 2. Hesaplamalarda kullanılan duvar modelleri  (Wall types used in the calculations)

olarak hesaplanır. Burada, x yalıtım malzemesinin kalınlığını, k ise yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısını vermektedir. Eğer Rduv, Ri, ve Ro’ın toplamı olarak Rduvt kabul edilirse, (4) eşitliği,

U=1Rduvt+Rylt	(6)

şeklinde ifade edilir. Sonuç olarak ısıtma için harcanan yıllık enerji miktarı,

Eyıl=86400 DGS(Rduvt+xk) η       	(7)

olarak hesaplanır.

2.3. Yıllık Enerji Maliyeti ve Optimum Yalıtım Kalınlığının Hesaplanması (Calculation of the Optimum Insulation Thickness and Annual Cost of Energy)

Birim alanı ısıtmak için kullanılan enerji maliyeti (Cyıl),

Cyıl=86400 DGS  Cykt(Rduvt+xk)Huη     	(8)

eşitliğiyle hesaplanır [2]. Burada, Cykt yakıtın birim fiyatını, $/kg olarak, Hu ise yakıtın alt ısıl değerini, J/kg olarak vermektedir. Binanın toplam ısıtma maliyeti, enerji maliyeti, varsa yalıtım maliyeti, gelecek değer faktörü olarak nitelendirilen bir parametre ve belirlenen bir zaman periyoduna göre hesap edilir. Gelecek değer faktörü (GDF), enflasyon ve faiz oranlarına bağlı olarak değişir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır [3].

Eğer i>g  ise r = i−g1+g;   i<g  ise   r =g−i1+i

ve

GDF=(1+r)N−1r(1+r)N	(9)

Burada, N yıl olarak zamanı gösterir ve çalışmada  10 yıl olarak kabul edilmiştir.

Eğer i=g ise,

GDF=11+i 	(10)

Yalıtım maliyeti (Cylt) ise;

Cylt=Cmlz.x           	(11)

olarak hesaplanır. Burada, Cmlz yalıtım malzemesinin birim fiyatını $/m3 olarak, x ise yalıtım malzemesinin kalınlığını m cinsinden verir. Sonuç olarak yalıtımı yapılan bir bina için toplam ısıtma maliyeti [3];

Ct=CyılGDF+Cmlz	          (12)

veya

Ct=86400 DGS Cykt GDF(Rduvt+xk) Hu η+Cmlz x 	(13)

olarak hesaplanır. Toplam maliyeti minimuma indiren  optimum yalıtım kalınlığı ise [2];

xop=293.94 DGS  Cykt  GDF  kHuCmlz η1/2−k Rduvt       	(14)

eşitliğiyle hesaplanır. (14) eşitliğinden anlaşılacağı gibi, optimum yalıtım kalınlığı; yakıt maliyeti, yalıtım malzemesi fiyatı, gelecek değer faktörü, duvarın ve yalıtım malzemesinin fiziksel özellikleri gibi parametrelere bağlı olarak değişir. Bu parametrelerin, Elazığ için yapılan, optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarında kullanılan değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

(RESULTS AND DISCUSSION)

Şekil 3. Elazığ için, farklı yalıtım kalınlıklarının yıllık maliyet üzerindeki etkisi (Effect of different insulation thickness on annual cost  for Elazığ)

| Çalışmada sunulan optimum yalıtım kalınlığı hesaplama yöntemi, değişik yakıt ve yalıtım malzemeleri ve ekonomik veriler gibi parametrelerle en ekonomik yalıtımın yapılmasına imkan sağlar. Binaların dış duvarlarına uygulanan yalıtım kalınlığı artınca, binanın ısı kaybı ve buna bağlı olarak da ısıtma yükü azalır. Bu da yakıt maliyetinin azalacağı anlamına gelir. Bununla birlikte, yalıtım kalınlığının artması yalıtım maliyetini de arttıracağından toplam maliyette artış görülür. Bu artış, optimum yalıtım kalınlığına kadar orantılı bir şekilde devam eder. Bu değerden sonra, gereksiz yere artan yalıtım kalınlığına bağlı olarak, yalıtım maliyeti ve dolayısıyla toplam maliyette bir artış görülür. Elazığ için yalıtım kalınlığının toplam maliyet, yakıt maliyeti ve yalıtım maliyeti üzerindeki etkisi, dıştan yalıtımlı ve sandviç duvar uygulamalarına göre Şekil 3’te gösterilmiştir. Sandviç duvar modelinde, yalıtım kalınlığının artmasıyla toplam maliyetteki artışın daha fazla olduğu görülmüştür. Değişik yakıt türleri ve farklı yalıtım malzemeleri için, optimum yalıtım kalınlığı (14) nolu denklem kullanılarak hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar, dıştan yalıtımlı duvar için Tablo 4’te, sandviç duvar için ise Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 3. Yalıtım kalınlığının hesaplanmasında kullanılan parametreler (Parameters used in the calculation of the insulation thickness) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametre | Değer | Parametre | Değer |
| DGS | 2998 | Yakıt | Elektrik |
| Yakıt | Kömür | Hu | 3.6x106 (J/kg) |
| Hu | 25.122x106 (J/kg) | η | 0.99 |
| η | 0.65 | Yalıtım | Genleştirilmiş polistren |
| Yakıt | Doğal gaz | k | 0.032 (W/mK) |
| Hu | 34.542x106 (J/kg) | Cmlz | 23.88 $ |
| η | 0.93 | Yalıtım | Taşyünü |
| Yakıt | LPG | k | 0.040 (W/mK) |
| Hu | 46.475x106 (J/kg) | Cmlz | 32.91 $ |
| η | 0.92 | i | 16 (%) |
| Yakıt | Fuel Oil | g | 10 (%) |
| Hu | 40.614x106 (J/kg) | N | 10 yıl |
| η | 0.80 | GDF | 12.2 |

Dıştan yalıtımlı duvar için bulunan optimum yalıtım kalınlıklarının, sandviç duvar için gerekli olanlardan daha düşük olduğu gözlenmiştir. Yalıtım kalınlığının artmasına ise, duvar kalınlılığı neden olmuştur. Yalıtım maliyetinin, yıllık enerji maliyetine oranı olarak ifade edilen geri dönüşüm süreleri ve birim yüzeyde sağladığı tasarruf maliyetleri değişik yakıt türlerine göre 10 yıl üzerinden hesaplanmış ve Tablo 6 ve 7’de verilmiştir. Bu tür tasarruflar, yalıtım maliyeti ve GDF’ye bağlı olarak değişir. Geri dönüşüm süresinden sonraki Bu tür tasarruflar, yalıtım maliyeti ve GDF’ye bağlı olarak değişir. Geri dönüşüm süresinden sonraki yıllarda, yalıtımla elde edilen tasarruf, kullanıcılara ve dolayısıyla da ülke ekonomisine artı bir kazanç olacaktır.

| GDF’nin zaman, faiz ve enflasyon oranlarından zaman, faiz ve enflasyon oranlarından etkilenmesi nedeniyle, optimum yalıtım kalınlığı da, bu faktörlerden etkilenmektedir. GDF’nin optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi Şekil 4’de gösterilmiştir. Buna göre, genel olarak GDF’nin artmasıyla, optimum yalıtım kalınlığı da artmıştır. Ancak bu artışın sandviç duvarda daha fazla olduğu gözlenmiştir. Tablo 4. Dıştan yalıtımlı duvar için hesaplanan optimum yalıtım kalınlıkları (Optimum insulation thickness for the wall insulated on external side) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yakıt cinsi | Genleştirilmiş polistiren kalınlığı (m) | Taşyünü kalınlığı (m) |
| Kömür Doğal Gaz LPG Fuel Oil Elektrik | 0,045 0,039 0,106 0,086 0,091 | 0,034 0,029 0,093 0,074 0,079 |

| Tablo 5. Sandviç duvar için hesaplanan optimum yalıtım kalınlıkları (Optimum insulation thickness for sandwich wall) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yakıt cinsi | Genleştirilmiş polistiren kalınlığı (m) | Taşyünü kalınlığı (m) |
| Kömür | 0,047 | 0,038 |
| Doğal Gaz | 0,042 | 0,033 |
| LPG | 0,108 | 0,096 |
| Fuel Oil | 0,089 | 0,077 |
| Elektrik | 0,094 | 0,082 |

| Tablo 6. Sandviç duvar için hesaplanan geri dönüşüm süreleri ve enerji tasarrufları (Payback period and energy cost savings for sandwich wall) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yakıt Cinsi | Geri dönüşüm süresi (yıl) |  | Enerji maliyeti tasarrufu ($/m2-yıl) |  |
|  | Genleştirilmiş polistren | Taşyünü | Genleştirilmiş polistren | Taşyünü |
| Kömür | 4.183 | 5.496 | 20.188 | 14.117 |
| Doğal Gaz | 4.435 | 5.827 | 16.847 | 11.348 |
| LPG | 2.259 | 2.968 | 106.435 | 91.792 |
| Fuel Oil | 2.653 | 3.486 | 71.165 | 59.290 |
| Elektrik | 2.541 | 3.339 | 79.399 | 66.826 |

| Tablo 7. Dıştan yalıtımlı duvar için hesaplanan geri dönüşüm süreleri ve enerji tasarrufları (Payback period and energy cost savings for the wall insulated onexternal side) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yakıt Cinsi | Geri dönüşüm süresi (yıl) |  | Enerji maliyeti tasarrufu ($/m2 -yıl) |  |
|  | Genleştirilmiş polistiren | Taşyünü | Genleştirilmiş polistiren | Taşyünü |
| Kömür | 4.617 | 6.067 | 16.359 | 10.703 |
| Doğal Gaz | 4.895 | 6.432 | 13.504 | 8.419 |
| LPG | 2.493 | 3.276 | 91.919 | 77.691 |
| Fuel Oil | 2.928 | 3.848 | 60.798 | 49.338 |
| Elektrik | 2.805 | 3.686 | 68.049 | 55.890 |

Şekil 4. GDF’nin optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi (Effect of present worth factor on insulation thickness)

Şekil 5. DGS’nin geri dönüşüm süresi ve optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi (Effect of degree days on payback period and optimum insulation thickness)

Şekil 5’te ise DGS’nin geri dönüşüm süresi ve yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Geri dönüşüm süresi, DGS’nin artmasıyla azalır.Yalıtım kalınlığı ise DGS’nin artmasıyla artar. Çünkü DGS’nin düşük olduğu sıcak iklimlerde daha düşük yalıtım kalınlıklarına ihtiyaç vardır. Buna bağlı olarak, DGS’nin artmasıyla, yalıtım kalınlığında da artış görülür.

Farklı enerji türlerinin, yıllık enerji maliyeti kazancı üzerindeki etkisi Şekil 6’da gösterilmiştir. Farklı yakıt türleri için yapılan optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarına göre, kömür ve doğalgaz en  çok tercih edilen yakıt türleridir. Ancak yakıt artıklarının neden olduğu çevre kirliliği de göz önüne alındığında, doğalgazın kullanımı daha uygun ve ekonomiktir. En iyi sonuç, yakıt olarak kömür, yalıtım malzemesi olarak da genleştirilmiş polistiren kullanıldığında elde edilmiştir. Bu sonuç hem dıştan yalıtımlı, hem de sandviç duvar modelleri için geçerlidir. Ancak dıştan yalıtımlı duvar için hesaplanan optimum yalıtım kalınlıkları daha düşüktür. Bu durum, yalıtım maliyetini azaltması bakımından da avantajlıdır.

4. SONUÇ (CONCLUSION)

Günümüzde, özellikle yakıt maliyeti yüksek olan yerlerde enerji tasarrufu oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışma ve yapılan diğer araştırmalar göstermiştir ki, en iyi enerji tasarrufu, dış duvarlara optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında ve yakıt olarak da kömür ve doğalgaz kullanıldığında sağlanabilir. Çalışmada; kömür ile ısıtılan bir binaya, yalıtım malzemesi olarak genleştirilmiş polistiren ve optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında, her birim alan için dıştan yalıtımlı duvarda geri dönüşüm süresi 4.6 yıl, enerji maliyeti tasarrufu 16.359 $/m2, sandviç duvarda ise, 4.2 yıl ve 20.188 $/m2 olarak hesaplanmıştır. Taşyünü kullanıldığında ise bu değerler, dıştan yalıtımlı duvarda 10.703 $/m2 ve 6.1 yıl, sandviç duvarda 14.117 $/m2 ve 5.5 yıl olarak değişmiştir. Sonuç olarak binalara ısı yalıtımı uygulanarak, önemli miktarda enerji tasarrufu ve çevre kirliliğinde de azalma sağlanabilir.

SEMBOLLER (SYMBOLS)

Cyıl 	Yıllık ısıtma maliyeti ($/m2-yıl)

Cykt 	Kullanılan enerji kaynaklarına göre enerji maliyeti($/kg, $/m3, $/kWh)

Cmlz 	Yalıtım malzemesi birim fiyatı  ($/m3)

Cylt  	Yalıtım maliyeti ($/m2)

Ct  	Toplam ısıtma maliyeti ($)

DGS 	Derece gün sayısı (oC gün)

Eyıl 	İhtiyaç duyulan yıllık ısıtma enerjisi (J/m2- yıl)

g 	Enflasyon oranı

Hu  	Kullanılan enerji kaynağının ısıtma değeri (J/kg, J/m3, J/kWh)

i 	Faiz oranı

GDF 	Gelecek değer faktörü

k 	Yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı (W/mK)

Ri 	İç ısı taşınım direnci (m2K/W)

Rylt 	Isı iletim direnci-yalıtım malzemesi (m2K/W)

Rdış 	Dış ısı taşınım direnci(m2K/W)

Rduv 	Isı iletim direnci- duvar (m2K/W)

Şekil 6. Yalıtım kalınlığının değişik enerji türleri için yıllık tasarruf üzerindeki etkisi (Effect of insulation thickness on annual savings for different energy types)

Rduvt 	Isı iletim direnci-yalıtım malzemesi hariç, duvar katmanları (m2K/W)

U 	Isı geçiş katsayısı (W/m2K)

x 	Yalıtım kalınlığı (m)

xop 	Optimum yalıtım kalınlığı (m)

Z 	Zaman (yıl)

η 	Kazanç kullanım faktörü

KAYNAKLAR (REFERENCES)

- Binyıldız, E., Turan, O., Karakoç, T.H., “Binalarda ve Tesisatta Isı Yalıtımı”, Ode Yayınları, Eylül 1999.

- Dağsöz, A. K., Bayraktar, K., “Türkiye’de Derece-Gün Sayıları ve Enerji Politikamız”, İzocam Yayınları, A-8, 1995

- Hasan, A., “Optimizing Insulation Thickness for Buildings Using Life Cycle Cost”, Appl. Energy, Cilt 63, 115-124, 1999.

- Çomaklı, K., Yüksel, B., “Optimum Insulation Thickness of External Walls for  Energy Saving”, Appl. Thermal Engineering, 23, 473-479, 2003.

- Mohsen, MS., Akash, BA., “Some Prospects of Energy Savings in Buildings”, Energy Convers Manage, 42, 1307–15, 2001.

- Al-Khawaja, M., “Thermal Resistance of Building Materials”, B.S. Graduation  Project, Birzeit University, 1995

- Aksoy, T., İnallı, M., “Bina Kabuğundaki Yalıtım Uygulamalarının Isıtma Enerjisine Etkisinin Sayısal Analizi”, TMMOB Tesisat Mühendisliği, 76, 34-39, 2003.

- Gustafsson, S., “Optimisation of Insulation Measures  on Existing Buildings”, Energy and Buildings, 33, 49-55, 2000.

- TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Resmi Gazete, 23725, p. 12., 1999.