RADYAL YÖNDE BASINÇ UYGULANAN

KONSENTRİK UZUN TÜPLERDE

VON MISES KRİTERİNE GÖRE AKMANIN BAŞLAMASI

Tolga AKIŞ*  ve Ahmet N. ERASLAN**

*İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Atılım Üniversitesi, İncek 06836, Ankara takis@atilim.edu.tr

** Mühendislik Bilimleri Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Ankara

aeraslan@metu.edu.tr

(Geliş/Received: 29.03.2004; Kabul/Accepted: 30.05.2005)

ÖZET

İç ya da dış yüzeyden radyal yönde basınçlandırılmış düzlemsel şekil değiştiren klasik tüp problemi iç içe geçmiş, aksiyel yönde sabitlenmiş uzun konsentrik tüplere uyarlanmıştır. Von Mises akma kriteri kullanılarak, plastik akmanın başladığı kritik basınç değerleri, malzeme özellikleri ve tüp boyutları cinsinden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gerilme analizi, elastisite, konsentrik tüpler, von Mises kriteri.

YIELDING OF LONG CONCENTRIC TUBES UNDER RADIAL PRESSURE

BASED ON VON MISES CRITERION

ABSTRACT

The classical problem of a plain strain tube with free ends, subject to either internal or external pressure is extended to tightly fitted long concentric tubes with axially constrained ends. Making use of von Mises yield criterion, critical values of pressure leading to plastic flow are determined in terms of material properties and tube dimensions.

Keywords: Stress analysis, elasticity, concentric tubes, von Mises criterion.

### 1. GİRİŞ

Mühendislikte yaygınlıkla kullanılan çubuk, tüp, içi boş disk, küresel kabuk gibi temel elemanların farklı yükleme ve sınır koşulları altında deformasyon analizi ayrı bir önem taşımaktadır [1]. Radyal yönde iç ya da dış yüzeyden basınç uygulanan ve düzlemsel şekil değiştiren kalın cidarlı uzun tüp problemi Timoshenko [1], Timoshenko ve Goodier [2], Uğural ve Fenster [3], Boresi, Schmidt ve Sidebottom [4] tarafından elastik gerilme durumu, Nadai [5] ve Boresi, Schmidt ve Sidebottom [4] tarafından tamamen plastik gerilme durumu ve Parker [6] ve Perry ve Aboudi [7] tarafından elastik-plastik gerilme durumu göz önüne alınarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada, söz konusu problem, iç içe geçmiş iki tabakalı eksenel şekil değiştirmenin engellendiği tüplere uyarlanmaktadır. Elastik gerilme ve izotropik malzeme durumu göz önüne alınmıştır.

İç çapı a ve dış çapı bolan uzun bir tüp, iç çapı b ve dış çapı c olan aynı uzunlukta başka bir tüp içerisine yerleştirilir ve aksiyel yönde sabitlenir. Sistem ilk anda gerilmesizdir, daha sonra iç ya da dış yüzeyden basınç uygulanmasıyla birlikte içerisinde radyal, teğetsel ve aksiyel yönlerde gerilmeler oluşacaktır. Bu gerilmelerin hesabı ve elastik aralığın belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Tek tüp için elde edilen analitik çözüm, uygun sınır ve süreklilik koşulları yardımıyla, konsentrik sisteme uygulanarak her iki tüp için gerilme ve yer değiştirme dağılımları kapalı formda elde edilecektir. Gerçek malzeme özellikleri kullanılarak, gerilme denklikleri ve von Mises akma kriteri yardımıyla plastik deformasyona yol açan kritik basınç değerleri hesaplanacaktır.

### 2.	TEMEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜM

Konsentrik tüp sisteminin düzlemsel şekil değiştirdiği ve basınç altında oluşan şekil değiştirmelerin küçük olduğu varsayılmaktadır. Giriş bölümünde belirtildiği gibi, sözkonusu tüpler uzun olup, yapılan analiz uçlardan uzak kesitlerde geçerlidir. Ayrıca, Timoshenko ve Goodier [2] notasyonu kullanılacaktır. Silindirik koordinat sisteminde küçük deformasyonlar için şekil-yer değiştirme bağıntıları, Hooke yasası ve gerilme-yer değiştirme bağıntıları temel denklemleri oluşturur [2]. Düzlemsel şekil değiştirme durumunda εz=0 olduğu göz önüne alınarak tek bir tüp için elastik çözüm,

u(r)=C1r+C2r	()

σr(r)=E1+ν−C1r2+C21−2ν	(2)

σθ(r)=E1+νC1r2+C21−2ν	(3)

σz(r)=2νEC2(1+ν)(1−2ν)	(4)

olarak bulunur. Burada C1 ve C2 integrasyon sabitleridir. Eksenel şekil değiştirmenin engellenmediği elastik gerilme durumunda σz=0 olur [2, 3] (Ek-1). Ancak, yukarıdaki denklemden (4) anlaşıldığı gibi, eksenel yönde şekil değiştirmeyen tüpte σz=sabit dir ve bu durum buradaki çözümü farklı kılmaktadır.

İç yüzeyden basınç uygulanan tek bir tüp için C1 ve C2 integrasyon sabitlerinin belirlenmesinde,  σr(a)=−P ve σr(b)=0 sınır koşulları kullanılır. Buna göre integrasyon sabitleri,

C1=a2b2P(1+ν)(b2−a2)E	(5)

C2=a2P(1+ν)(1−2ν)(b2−a2)E	(6)

olarak bulunur. Dış basınç altındaki tüpte ise sınır koşulları σr(a)=0 ve σr(b)=−P şeklindedir. Bu durum için integrasyon sabitleri ise,

C1=−a2b2P(1+ν)(b2−a2)E	(7)

C2=−b2P(1+ν)(1−2ν)(b2−a2)E	(8)

olarak bulunur.

Diğer taraftan, düzlem şekil değiştirme durumu için deviyatorik gerilme tensörü Sij,

Sij=σr−σ000σθ−σ000σz−σ	(9)

halini alır. Burada σ hidrostatik gerilme olup, diğer gerilmeler yardımıyla σ=(σr+σθ+σz)3 olarak verilir. Von Mises akma gerilmesi σY, deviyatorik gerilme tensörü Sij cinsinden,

σY=32SijSij	(10)

şeklinde ifade edilir [8]. Gerekli indis toplamları yapılarak, düzlem şekil değiştirme hali için von Mises akma gerilmesi,

σY=12σr−σθ2+σr−σz2+σθ−σz2	(11)

olarak hesaplanır. Bu denklem kullanılarak elde edilen akma gerilmesinin σY>σ0 olduğu basınçta akma başlar ve elastik limit basınç değeri σY=σ0 denkliğinden hesaplanır. Burada σ0 malzeme akma gerilmesinin başlangıç değerini ifade etmektedir. Yapılan çalışmalar tek tüp için her iki basınç durumunda da iç yüzeyin kritik olduğunu ve plastik akmanın bu yüzeyden başlayacağını göstermiştir.

Elde edilen integrasyon sabitlerinin (2), (3) ve (4)  denklemlerinde yerlerine yazılmasıyla bulunan gerilme bileşenlerinin iç yüzey r=a daki değerleri (11) denklemine yerleştirildiğinde iç basınç durumu için,

Pe=b2−a23b4+a4(1−2ν)2	(12)

dış basınç durumu için ise,

Pe=b2−a22b21−ν(1−ν)	(13)

boyutsuz kritik basınç ifadeleri elde edilir. Boyutsuz kritik basınç Pe=Peσ0 şeklinde tanımlanmıştır. İç içe geçmiş iki tüp için de, sınır koşulları ve integrasyon sabitleri farklı olmak üzere, benzer gerilme ve yer değiştirme ifadeleri geçerlidir. Aşağıda, iç ve dış basınç altındaki kompozit tüplerin çözümleri verilmektedir.

2.1. İç Basınç Altındaki Tüpler

Eksenel yönde şekil değiştirmeyen iki tabakalı kompozit tüpte, iç yüzeyden uygulanan basınç altında oluşan radyal yer değiştirme ve radyal, teğetsel ve simetri ekseni doğrultusundaki gerilme bileşenleri, (1), (2), (3) ve (4) denklemleriyle hesaplanabilir. Bu durumda sınır koşulları σrI(a)=−P ve σrII(c)=0 şeklindedir. Burada σrI ve σrII sırasıyla birinci ve ikinci tüp için radyal gerilme bileşenlerini ifade etmektedir. Sınır koşullarına ek olarak, iki ayrı süreklilik koşulu da σrI(b)=σrII(b) ve uI(b)=uII(b) şeklinde yazılabilir.

Sınır ve süreklilik koşullarının radyal gerilme bileşeni ve yer değiştirme ifadelerinde yerine yazılmasıyla yapılan hesaplamalarda, her iki tüp için integrasyon sabitleri,

C1E1=a2b2PN1[b2E1M2−E2M1]+c2E1N2+E2M1][E1(b2−a2)(b2M2+c2N2)[+E2(c2−b2)(a2N1+b2M1)[] 	(14)

C2E1=a2PM1[b2E1M2+E2N1[+c2E1N2−E2N1[][E1(b2−a2)(b2M2+c2N2)]+E2(c2−b2)(a2N1+b2M1)]	(15)

C3=a2b2c2PN2(M1+N1)[E1(b2−a2)(b2M2+c2N2)]+E2(c2−b2)(a2N1+b2M1)]	(16)

C4=a2b2PM2(M1+N1)[E1(b2−a2)(b2M2+c2N2)]+E2(c2−b2)(a2N1+b2M1)]	(17)

olarak elde edilir. Bu ifadelerdeki C1 ve C2 iç tüpe ait integral sabitleri, C3 ve C4 ise dış tüpe ait integrasyon sabitleridir. Aynı şekilde, E1 ve E2 iç ve dış tüplerin elastisite modüllerini, ν1 ve ν2 ise Poisson oranlarını ifade etmektedir. Ayrıca

N1=1+ν1 ,   M1=N1(1−2ν1) ,N2=1+ν2 ,  M2=N2(1−2ν2)	(18)

tanımları yapılmıştır. Tek tüpün aksine, kompozit tüplerde kullanılan malzeme özellikleri (E,ν,σ0) ve tüp boyutlarına (a,b) bağlı olarak üç ayrı plastik akma durumu söz konusudur. Bunlar akmanın: (1) her iki tüpte aynı anda başlaması, (2) dış tüpün iç yüzeyinde başlaması ve (3) iç tüpün iç yüzeyinde başlaması durumlarıdır. Plastik akmanın her iki tüpte aynı anda başlamasına neden olan kritik arayüz koordinatı b=bcr ve buna karşılık gelen elastik limit basınç değeri P=Pe,

12[σrI(a)−σθI(a)]2+[σrI(a)−σzI(a)]2=σ01	(19)

12[σrII(bcr)−σθII(bcr)]2+[σrII(bcr)−σzII(bcr)]2=σ02	 (20)

denkliklerinin simultane çözümüyle elde edilebilir. Gerekli sadeleştirmeler yapıldıktan sonra,

a4E22N12(M1+N1)2(bcr4M22+3c4N22)(a4+3bcr4)(bcr2−c2)2E22M12N12N22+F=σ02σ012

(21)

Pe=σ02E1(b2−a2)(b2M2+c2N2)	(22)

ifadeleri bulunur. (21) denkliğinde F

F=2(bcr2−c2)E1E2M1N1(a4M1−3bcr4N1)	(23)

olarak tanımlanmıştır. Eğer bir kritik arayüz sözkonusu ise, bunun sayısal değeri (21) denkleminden Newton iterasyon yöntemiyle hesaplanabilir. Bu denklemin 8 kökü olmakla birlikte [a, c] aralığında sadece bir reel kökü vardır ve bu kritik arayüz koordinatıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi, bcr nin mevcut olup olmaması büyük ölçüde malzeme özelliklerine bağlıdır. Örneğin içi çelik, dışı aliminyum olan konsentrik sistemde bcr mevcut iken, içi aliminyum dışı çelik olan bir yapıda bu kritik çap mevcut değildir ve plastik akmanın başlaması daima tek tüpte olduğu gibidir. Bu konu sonuçlar bölümünde yeniden daha detaylı tartışılacaktır.

Akmanın iç tüpün iç yüzeyinde başlaması durumunda, (19) denklemini P için çözerek,

Pe=σ01N1(b2−a2)(b2M2+c2N2)E1	(24)

elastik limit değeri elde edilir. Paydadaki D,

D=(a4+3b4)(b2−c2)2M12N12E22+2(a4M1−3b4N1)((b2−c2)(b2M2+c2N2)M1N1E1E2+(a4M12+3b4N12)(b2M2+c2N2)2E12	(25)

şeklinde tanımlanmıştır. Kritik arayüz koordinatı mevcut olan bir malzeme ikilisinde akma, b<bcr seçilirse dış tüpün iç yüzeyinden, b=bcr seçilirse her iki tüpte aynı anda iç yüzeylerden ve b>bcr seçilirse iç tüpün iç yüzeyinden başlayacaktır. Her üç durum için de gerekli elastik limit basınç ifadeleri yukarıda türetilmiştir. Ayrıca gerekli sadeleştirmeler yapılırsa bu ifadelerin E1=E2=E, ν1=ν2=ν ve c=b alınarak iç basınç altındaki tek tüp ifadelerine indirgendiği kolaylıkla görülebilir.

2.2. Dış Basınç Altındaki Tüpler

İç basınç durumunda olduğu gibi, dış basınç altındaki tüplerde oluşan radyal yer değiştirme ve radyal, teğetsel ve simetri ekseni doğrultusundaki gerilme bileşenleri, (1), (2), (3) ve (4) denklemleriyle hesaplanır. Geçerli sınır koşulları σrI(a)=0 ve σrII(c)=−P  şeklindedir.

İç basınç durumu için geçerli süreklilik koşulları bu durum için de geçerlidir. Sınır ve süreklilik koşullarının radyal gerilme bileşeni ve yer değiştirme ifadelerinde yerine yazılmasıyla yapılan hesaplamalarda, her iki tüp için integrasyon sabitleri,

C1=a2b2c2PN1(M2+N2)[E1(a2−b2)(b2M2+c2N2)[+E2(b2−c2)(a2N1+b2M1)[] 	(26)

C2=b2c2PM1(M2+N2)[E1(a2−b2)(b2M2+c2N2)]+E2(b2−c2)(a2N1+b2M1)]	(27)

C3E2=b2c2PN2[a2E1M2+E2N1]+b2E2M1−E1M2][E1(a2−b2)(b2M2+c2N2)[+E2(b2−c2)(a2N1+b2M1)[]	(28)

C4E2=c2PM2[a2E2N1−E1N2]+b2E1N2+E2M1][E1(a2−b2)(b2M2+c2N2)[+E2(b2−c2)(a2N1+b2M1)[]	(29)

şeklinde bulunur. Bu durumda kritik arayüz koordinatı ve buna karşılık gelen elastik limit basınç için,

(a2−bcr2)E1E2M2(bcr2M1+a2N1)	(30)

Pe=σ02E1(b2−a2)(b2M2+c2N2)

(31)

ifadeleri elde edilir. Bu denklemlerde,

G=2(a2−bcr2)2E12M22N2+2E22(1−ν2+ν22)(bcr2M1+a2N1)2N2	(32)

K=2(a2−b2)E1E2(1−2ν2)(b2M1+a2N1)(3N2−M2)	(33)

tanımları kullanılmıştır. Akmanın iç tüpün iç yüzeyinden başlaması durumunda ise elastik limit,

Pe=σ01(b2−a2)(b2M2+c2N2)E1	(34)

olarak hesaplanır. Bu denklemler de E1=E2=E, ν1=ν2=ν ve c=b alınmasıyla, dış basınç altındaki tek tüp ifadelerine indirgenebilir.

### 3.	SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde, elde edilen sonuçlar sunulurken gerilme için σj=σjσ01, yer değiştirme için u=uE1cσ01 ve basınç için ise P=Pσ01 boyutsuz büyüklükleri kullanılacaktır. İncelenen kompozit tüplerde kullanılan bakır (CU) ve pirincin (BR) mekanik özellikleri aşağıda verilmektedir [3].

ECU=120 GPa EBR=105 GPaνCU=0.364 νBR=0.350(σ0)CU=265 MPa (σ0)BR=410 MPa

Şekil 1. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için 
 iç basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 2. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için 
 iç basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

3.1. İç Basınç Durumu

İç yarıçapı a=ac=0.5 ve iç yüzeyinden basınç uygulanan içi pirinç (BR) dışı bakır (CU) olan kompozit tüp göz önüne alınmaktadır. Bu sistemin kritik arayüzü mevcut olup, sayısal değeri, (21)  denkleminden iterasyon yöntemiyle bcr=bcrc =0.659452 olarak hesaplanır. Bu çapa karşılık gelen elastik limit basınç ise, (22) eşitliği kullanılarak Pe=0.455678 bulunur. Bu değerler ve a=0.5, c=1 kullanılarak, (14)–(17) denklemleri yardımıyla integrasyon sabitleri hesaplandığında, boyutsuz formda C1=C1c2=7.60362×10−4, C2=C2 =1.91812×10−4, C3=C3c2=7.5452710−4  ve C4=C4=2.05231×10−4 sonuçları elde edilir. Bu koşullar altında elde edilen yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 1'de verilmiştir. Şekil 1'de gösterilen φ boyutsuz gerilme değişkeni aşağıdaki denklemden hesaplanmıştır.

φ=12(σr−σθ)2+(σr−σz)2+(σθ−σz)2	(35)

Böylece, φ>1 olduğunda φ gerilme değişkeni akma gerilmesine eşit olmaktadır. Ayrıca φ=1 olduğunda akma başlar. Şekil 1'de görüldüğü gibi akma her iki tüpte iç yüzeylerde aynı anda başlamıştır. Ayrıca, yukarıda hesaplanan değerlerle sınır ve arayüz koşullarının mükemmel bir şekilde sağlandığı görülmektedir. İç basınç altında deformasyona uğrayan kompozit sistemde teğetsel ve aksiyel gerilme bileşenleri pozitif (çekme modu) olmaktadır.

Aynı malzemeler için b=0.6<bcr alınırsa, (22) ve (14)–(17) denklemleri kullanılarak Pe=0.385055, C1=6.32327×10−4, C2=1.49856×10−4, C3 =6.2506910−4  ve C4=1.70019×10−4 değerleri elde edilir. Karşılık gelen gerilme ve yer değiştirme dağılımları Şekil 2'de verilmektedir. Bu grafikte gerilme değişkeni φ takip edilirse φ(b)=1 olduğu, yani akmanın arayüzden başladığı görülür.

Son olarak b=0.75>bcr seçilerek, (24) ve (14)-(17) denklemleri yardımıyla Pe=0.447252, C1 =7.6028910−4, C2=2.05050×10−4, C3= 7.5943610−4 ve C4=2.06567×10−4 elde edilir. Bu değerler kullanılarak hesaplanan yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 3'de gösterilmektedir. Bu durumda akma iç tüpün iç yüzeyinde başlamıştır.

Yukarıda değişik arayüz değerleri için hesaplanan elastik limit basınç değerleri karşılaştırılırsa bunların küçükten büyüğe Pe(b=0.6)<Pe(b=0.75) Pe(b=bcr) şeklinde sıralandıkları anlaşılır. En yüksek basınç, plastik deformasyonu aynı anda her iki tüpte başlatmak için gerekmektedir. Eğer bcr mevcut ise b=bcr alınarak yapılan tasarım elastik deformasyon aralığı en büyük olan tasarımdır.

Şekil 3. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için 
iç basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Kritik arayüz çapının varlığının malzeme özellikleri (E,ν,σ0) ve tüp boyutlarına (ac) nasıl bağlı olduğunu belirli ölçüde aydınlatabilmek için bir parametrik analiz gerçekleştirilmiştir. Bunun için her iki tüpte kullanılan malzemelerin iki özelliğinin aynı, yalnızca birinin farklı olduğu durumlar ele alınmıştır. ν1=ν2 ve σ01=σ02 kabul edildiğinde, eğer elastisite modülleri E1>E2 eşitsizliğini sağlıyorsa bcr her iç çap ac için mevcuttur. E1<E2 ise ac ne olursa olsun bcr yoktur. Aynı şekilde, diğer iki özellik aynı olduğunda, σ01<σ02 koşulu sağlanıyorsa kritik yarıçap vardır. Poisson oranlarının (ν1 ve ν2)  bcr değerinin varlığı üzerine etkisi ise iç yarıçap ac nin değerine bağımlı bulunmuştur. Bu durumda bir kritik iç çap ac söz konusu olmaktadır. Bu kritik iç çap değerinin bir tarafında ν1>ν2, diğer tarafında ise ν1<ν2 koşullarının sağlanması gerekmektedir.

3.2. Dış Basınç Durumu

Şekil 4. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için 
 dış basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Bu bölümde içi pirinç (BR), dışı bakır (CU) ve iç yarıçapı a=0.5 olan kompozit sistemin dış yüzeyinden radyal yönde basınç uygulandığında elastik davranışı incelenecektir. Bu sistem için kritik arayüz çapı ve elastik limit basınç, sırasıyla (30) ve (31) nolu denklemlerden bcr=0.689800ve Pe=0.458597 olarak belirlenir. Bu durumda boyutsuz integrasyon sabitleri (26)-(29) denklemleri yardımıyla C1=−7.49703×10−4, C2=−8.99643 10−4, C3=−7.97900×10−4ve C4=−7.98351 10−4 bulunur. Bu basıncın yol açtığı yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 4'de verilmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi, iç basınç durumundan farklı olarak, dış basınç altındaki kompozit sistemde tüm gerilme bileşenleri negatif (basma modu) olmaktadır. Bu nedenle gerilme değişkeni φ işareti değiştirilerek çizilmiştir. φ nin değişimi izlenerek, akmanın her iki tüpte de aynı anda başladığı görülür.

Arayüz çapı b=0.6<bcr alındığında, (31) ve (26)-(29) denklemleri kullanılarak Pe=0.369559, C1=−5.86992×10−4, C2=−7.04391×10−4, C3= −6.12001×10−4 ve C4=−6.34921×10−4 sonuçları elde edilir. Bu değerlere karşılık gelen yer değiştirme ve gerilme dağılımları Şekil 5'de gösterilmiştir. Akma dış tüpün iç yüzeyinden, yani arayüzden başlamıştır.

b=0.75>bcr seçilerek, elastik limit basınç (34) denkleminden Pe=0.451239 olarak elde edilir. Bu basınçta boyutsuz integrasyon sabitleri ise C1=−7.49703×10−4, C2=−8.99644×10−4, C3= −8.10065×10−4 ve C4=−7.92333×10−4değerlerini alırlar. Buna göre yer değiştirme ve gerilme dağılımları hesaplanırsa Şekil 6'da gösterilen grafik elde edilir. Bu şekilden görüldüğü gibi bu durumda akma iç tüpün iç yüzeyinde başlamıştır.

İç basınç durumunda yapıldığı gibi her üç değişik akma durumu için gerekli olan elastik limit basınç değerleri karşılaştırılırsa, en yüksek olanının akmanın her iki tüpte aynı anda başlamasını sağlayan kritik basınç değeri olduğu anlaşılır. b=bcr seçilmesi sistemin mukavemetini belirli ölçüde arttırmaktadır, diğer bir deyimle balans tasarım sağlamaktadır.

Dış basınç altındaki kompozit tüplerde iç basınç durumunda olduğu gibi E1>E2 ve σ01<σ02 koşullarında kritik arayüz çapı vardır. İç basınç durumundan farklı olarak, Poisson oranlarının kritik yarıçap varlığına etkisinin iç yarıçap ac nin değerinden bağımsız olduğu gözlenmiştir. Diğer malzeme özellikleri aynı kabul edildiğinde, ν1<ν2 koşulu sağlanırsa kritik arayüz bcr mevcuttur.

Şekil 5. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için 
 dış basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

Şekil 6. İçi pirinç dışı bakır kompozit tüp için 
 dış basınç değerinde yer değiştirme ve gerilmeler

4.	SONUÇ

Bu çalışmada, daha önce eksenel şekil değiştirmenin engellenmediği kabul edilerek çözülmüş iç veya dış basınç altındaki tüp problemi, iç içe geçmiş uçları kapalı iki tüpten oluşan kompozit sisteme uyarlanmıştır. Sistemin iç ve dış basınç altında akma limitleri von Mises akma kriterine göre analitik olarak bulunmuştur. Von Mises akma kriterinin birçok basit yükleme koşullarında gerçekçi sonuçlar verdiği bilinmektedir [4]. Ancak bu kriterin Tresca kriteri gibi yaygınlıkla kullanılamayışının nedeni nonlineer olmasından kaynaklanmaktadır. Radyal yönde uygulanan basınç altında, konsentrik tüplerin plastik akma davranışının tek bir tüpün davranışından oldukça farklı olduğu gösterilmiştir. Akma iç ve arayüz olmak üzere değişik yerlerden başlayabilmekle birlikte, her iki tüpün iç yüzeylerinde aynı anda başlayabilmektedir. Bunun koşulları araştırılmış ve plastik deformasyonun her iki tüpte aynı anda başlayabilmesi için gerekli kritik arayüz çap değeri belirlenmiştir. Bu kritik çap değerinin varlığının önemli ölçüde içte ve dışta kullanılan tüplerin malzeme özelliklerine bağlı olduğu belirlenmiştir.

### EK-1

Eksenel şekil değiştirmenin engellenmediği elastik gerilme durumunda εz=ε0=sabit olur, ve Hooke yasası yardımıyla aksiyel gerilme bileşeni σz için,

σz=Eε0+ν(σr+σθ)	(36)

ifadesi bulunur. Böylece, gerilme-yer değiştirme bağıntıları,

σr=Er(1+ν)(1−2ν)(rε0+u)ν+r(1−ν)dudr	(37)

σθ=Er(1+ν)(1−2ν)rε0ν+(1−ν)u+rνdudr	(38)

halini alır. Radyal yönde yer değiştirme u(r) cinsinden ifade edilen gerilme bileşenleri, denge denkleminde yerlerine yazıldığında gerekli sadeleştirmeler yapılarak,

r2d2udr2+rdudr−u=0	(39)

alışılagelmiş Cauchy-Euler diferansiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin genel çözümü, ve sırasıyla, (37), (38) ve (36) denklikleri yardımıyla, gerilmeler,

σr=E(1+ν)−C1r2+C21−2ν+νε01−2ν	(40)

σθ=E(1+ν)C1r2+C21−2ν+νε01−2ν	(41)

σz=E2νC2+(1−ν)ε0(1+ν)(1−2ν)	(42)

olarak bulunur. Aksiyel yönde uzama engellenmediği için, bu yönde uygulanan kuvvet Fz sıfırdır. Bu durum matematiksel olarak,

Fz=abrσz(r)dr=0	(43)

denkliğinin sağlanmasını gerektirir. İç basınç durumunda (43) denkliğine ek olarak σr(a)=−P ve σr(b)=0 sınır koşulları geçerlidir. Bu üç denkliğin birlikte çözümü ile,

C1=a2b2P(1+ν)(b2−a2)E    ;      C2=a2P(1−ν)(b2−a2)E    ;ε0=−2a2Pν(b2−a2)E	(44)

ifadeleri elde edilir. Bulunan ifadeler (42) denkliğinde yerine yerleştirildiğinde σz=0 olarak elde edilir. Dış basınç durumunda (43) denkliğinin yanısıra σr(a)=0 ve σr(b)=−P sınır koşulları geçerlidir. İç basınç durumunda olduğu gibi, bu üç denkliğin birlikte çözümü

C1=−a2b2P(1+ν)(b2−a2)E    ;      C2=−b2P(1−ν)(b2−a2)E    ;  ε0=2b2Pν(b2−a2)E	(45)

ifadelerini verir. Bulunan ifadeler (42) denkliğinde yerine yerleştirildiğinde iç basınç durumunda olduğu gibi σz=0 bulunur.

### SEMBOLLER LİSTESİ

a, b, c	kompozit tüpün iç, arayüz ve dış yarıçapı

Ci	integrasyon sabitleri

E	elastisite modülü

P	basınç (boyutsuz hali P=Pσ01)

r, θ, z	silindirik koordinatlar (boyutsuz radyal koordinat r=rc)

u	radyal yer değiştirme (boyutsuz hali u=uE1cσ01)

εi	şekil değiştirme bileşenleri

ν	Poisson oranı

σi	gerilme bileşenleri (boyutsuz hali σi=σiσ01)

σ0, σY	başlangıç ve daha sonraki akma gerilmesi

### KAYNAKLAR

1.	Timoshenko, S.P., Strength of Materials: Part II Advanced Theory and Problems, 3rd Edition, D. van Nostrand Company, New York, 1956.

2.	Timoshenko, S.P. ve Goodier, J.N., Theory of Elasticity, 3rd Edition, McGraw Hill, New York, 1970.

3.	Uğural, A.C. ve Fenster, S.K., Advanced Strength and Applied Elasticity, 3rd Edition, Prentice Hall International, London, 1995.

4.	Boresi, A.P., Schmidt, R.J. ve Sidebottom, O.M., Advanced Mechanics of Materials, 5th Edition, Wiley, New York, 1993.

5.	Nadai, A., Plasticity, Mc-Graw-Hill, New York, 1931.

6.	Parker, A.P., "Autofrettage of open-end tubes - Pressures, stresses, strains, and code comparisons", Journal of Pressure Vessel Technology - Transactions of the ASME, 123, 271-281, 2001.

7.	Perry, J. ve Aboudi, J., "Elasto-plastic stresses in thick walled cylinders", Journal of Pressure Vessel Technology - Transactions of the ASME, 125, 248-252, 2003.

8.	Hill, R., The Mathematical Theory of Plasticity, Clarendon Press, Oxford, 1950.