KOMPOZİT PLAKALARIN FARKLI ORTAMLARDA SOĞUTULMASININ SAYISAL ANALİZİ

*Mehmet DURANAY

*Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 23279 – ELAZIĞ

mduranay@firat.edu.tr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Özet

Farklı malzeme çiftleri, farklı ortamlarda birlikte çalışma durumunda kalırlar. Bu malzemelerin, yüksek sıcak-lıklarda ve bunların ortam sıcaklığına kadar soğutulmasında sıcaklık dağılımının bilinmesi önemlidir. İyi bir tasarım bu sıcaklık dağılımının bilinmesini gerekli kılar. Bu çalışmada, farklı malzeme çiftlerinden oluşmuş farklı kompozit plakaların, yüksek sıcaklıktan ortam sıcaklığına kadar soğutulurken belirli aralıklarla medya-na gelen sıcaklık değişimleri incelenmiştir. Çözüm için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Kompozit pla-ka malzemesi olarak Çelik-Bakır, Çelik-Pirinç ve Pirinç-Bakır çiftleri seçilmiştir. Farklı malzeme kalınlıkları için; durgun hava, durgun su ve durgun yağ içerisinde soğutulmasında zamana bağlı sıcaklık dağılımları he-saplanmıştır. Farklı kompozit plakalar için yapılan sayısal incelemede, kompozit plakanın birleşme nokta-sında sıcaklıkta ani değişimlerin olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar bize, kompozit malzemelerdeki sıcaklık gerilmelerinin yoğun olduğu bölgelerde güvenli olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Plaka, Sıcaklık Dağılımı, Soğutma Ortamı, Sonlu Elemanlar Metodu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

THE NUMERICAL ANALYSIS OF COOLING OF COMPOSITE PLATES IN DIFFERENT MEDIUMS

# Abstract

Composite materials are sometimes are exposed to the mediums in low and high temperature. Knowledge of temperature distribution and cooling them up to medium temperature in these critical regions are very important for a good designing. In this study, temperature variations of different couple of composite materials are analyzed as they are cooled to medium temperature. For the solution Finite Element Method (FEM) is used. The couples of steel-cupper, steel-brass and brass-copper are chosen as composite materials. Using different cooling mediums such as stagnant air, stagnant water, stagnant oil and sprayed water and different thickness of composite plates, the transient temperature distributions are obtained. From these numerical investigations, It is observed that there are no sudden temperature changes in the contact region. The results obtained show us that the couple of composite materials can be used safely in the fields where the high temperature strains are expected.

Key words: Composite Plate, Temperature Distributions, Cooling Medium, Finite Element Method

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Giriş

Çalışma şartları gereği malzeme çiftleri za-man zaman yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda uzun süre çalışma zorunda kalırlar. Bu durum, endüstrinin ve günlük hayatın bir gereği ol-muştur. Düşük ya da yüksek sıcaklığa sahip ortam-larda çalışan malzeme çiftlerindeki sıcaklık dağılı-mının hesaplanması, tasarımcılar açısından önemli bir konudur. Homojen olmayan bölgelerdeki sıcaklık değişimleri, yüzeyden olan ısı transferinin diğer böl-gelere göre farklı olmasına, bu farklılık da belirli bölgelerde ısıl ve mekanik özelliklerin ani değişimi-ne neden olacaktır. Bu bölgelerin önceden tespiti; imalata yön verilmesi; malzeme seçimi gibi mühen-dislik çalışmalarını yönlendirme açışından oldukça önemlidir.

Değişik çalışma ortamlarında karmaşık geo-metriye ve özellikle farklı mekanik ve ısıl özelliklere sahip malzemelerdeki sıcaklık dağılımları ve iç bün-yede oluşan ısıl gerilmelerin analizi her açıdan önemlidir. Bu tür problemin çözümü çok sayıda faktörün tespitine bağlıdır (Thomas, 1998 – Maruthi, 1997a).

Bu çalışma bu tür bir analizi gerçekleştirmek için, farklı ısıl ve mekanik özeliklere sahip sonlu uzunluktaki iki levha, aralarında kayma olmayacak şekilde birleştirilip kompozit bir malzeme oluşturul-muştur. Bu kompozit malzemeyi oluşturan levha, faklı ortamlarda soğutulmaya maruz bırakılarak her bir levhadaki sıcaklık dağılımları ve ısı transfer olayı araştırılmıştır. Homojen olmayan bölgelerdeki sıcak-lık değişimleri, yüzeyden olan ısı transferinin diğer bölgelere göre farklı olmasına, bu farklılık da belirli bölgelerde ısıl ve mekanik özelliklerin ani değişi-mine neden olacaktır.

İmalat ve malzeme seçimi gibi mühendislik çalışmalarını yönlendirme açışından bu bölgelerin önceden tesbiti oldukça önemlidir. Bu tür karmaşık problemlerin analitik yöntemlerle çözümü kolay de-ğildir (Maruthi, 1997a). Bu amaçla, probleme uygun çözüm sağlayacak sonlu elemanlar yöntemi kullanı-larak konu araştırılmıştır.

Bu çalışmada, L-şeklindeki kompozit bir pla-kanın soğutulması problemi, sayısal ve deneysel ola-rak araştırılmıştır. Plakanın her iki yüzünden eşit miktarda ısı taşınımının olması için, plakalar düşey durumda alınmıştır. Sayısal çözümde sonlu eleman-lar yöntemi kullanılmıştır (Huebner, 1982 – Bathe, 1982). Elde edilen sonuçlar grafikler halinde götse-rilmiş ve yorumlanmıştır.

2. İncelenen Problemin Tanımı ve Matematiksel Formülas-yon

L-şeklindeki kompozit plakada zamana bağlı olarak sıcaklık dağılımı probleminin araştırıldığı çalışmada aşağıdaki kabuller yapılmıştır  (Şekil 1).

(a) Plakanın kalınlığı diğer boyutlara göre çok küçük olduğundan, sıcaklık dağılımı iki boyutludur. Kalın-lık, probleme hacim ve kütleyi etkileyen bir faktör olarak katılmıştır.

(b) Kompozit levhanın geometrisi simetrik değildir.

(c) Levha-1 (Çelik) ve levha-2 (Bakır) izotropik ve homojen malzemedir (Maruthi, 1997b).

(d) İki malzemenin birleşme noktalarında ısıl temas direnci ihmal edilmiştir.

(e) İç ısı üretimi yoktur.

Çözüm için problemin geometrisi dikkate alı-narak dört düğümlü izoparametrik elemanlar kulla-nılmıştır (Huebner, 1982 – Topçu, 1991). Bu neden-le dört düğümlü sonlu eleman için formülasyon yapılmıştır. İncelenen sistemin serbestlik derecesi ikidir. Tanımlanan problem için, Fourier ısı iletim kanunu (Arpacı, 1966),

-∂  qx∂x+∂qy∂  y+∂qz∂ z=ρc∂  T∂  t              (1)

şeklinde yazılır (Huebner, 1982). Homojen ve izotropik  malzeme ve iki boyutlu levha için ise,

Şekil 1. İncelenen kompozit levha geometrisi.

k∂ 2 T∂  x2+∂ 2 T∂  y2=ρc∂ T∂  t                    (2)ifadesi elde edilir. (2) nolu eşitliği sonlu eleman-lar metodu ile çözüm verecek şekilde yeniden ifade edilir ve gerekli M katsayı matrisleri oluşturulursa, aşağıdaki bağıntılar elde edilir:

c Tn−Tn−1Dt=k¶2T¶x2+¶  2T¶  y2                      (3)

CTn−Tn−1Δt+Kc+KhT=RQ+Rq+Rh        (4)

(3) ve (4) eşitliklerinde; C eleman kapasi-tans matrisi, Kc eleman iletim matrisi, Kh eleman taşınım matrisi, RQ iç ısı kaynağı, Rq tanımlı yüzey ısı akışı ısıl yük vektörü  ve Rh ise tanımlı yüzey taşınımı ısıl yük vektörü olup, sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilirler (Huebner, 1982).

C=Ω(e)ρcNNdΩ                                     (5)

Kc=Ω(e)BTkdΩ                                           (6)

Kh=s3h  N  N  dG                                   (7)

Rq=s2qs  N  dG                                       (8)

Rh=s3hTeNdG                               (9)

(4) nolu eşitlik için, izoparametrik dört düğümlü eleman kullanılmasıyla aşağıdaki ifade elde edilir:

Tt+Δt=H+32Δ t C −1  −F+2CΔ tTt−C2Δ tTt  −Δt(10)

Bu eşitlikte;Tt+Δt;Tt;Tt  −Δt sırasıyla t+Δt , t ve t−Δt zaman adımlarında herhangi bir düğümün sıcaklığıdır. (10) nolu eşitlikte H, F ve C için aşağıdaki ifadeler geçerlidir:

H=Kc+Kh                                              (11)

F=-RQ−Rh               	                     (12)

C=Ω(e)ρcNN dΩ     	                     (13)

(11), (12) ve (13) eşitliklerinde; N sıcaklık interpolasyon matrisi,Hiletim ve taşınım terimle-rini içeren matris,Fyüzeyden olan taşınım vektö-rü,  çözüm bölgesi,  ise özgül kütledir. Bu para-metrelerin elde edilmesine ait detaylar ve simgeler referans (Huebner, 1982-Duranay, 1998)’de verilmiştir.

C	: Eleman kapasitans matrisi

Kc	: Eleman iletim matrisi

Kh	: Eleman taşınım matrisi

N	: Sıcaklık interpolasyon matrisi

RQ	: İç ısı kaynağı

Rq 	: Tanımlı yüzey ısı akışı ısıl yük vektörü

Rh	: Tanımlı yüzey taşınımı ısıl yük vektörü

     :  Çözüm bölgesi

	: Özgül kütle (kg/m3)

h	: Isı taşınım katsayısı (W/m2°C)

k	: Isı iletim katsayısı (W/m°C)

t	: Zaman (s)

T	: Sıcaklık (°C)

3. Sonlu Eleman Ağının ÜRETİLMESİ VE Düğüm Sayısı Optimi-zasyonu

Sonlu elemanlar metodu ile yapılan analizler-de sonlu eleman ağının elde edilmesi ilk yapılan işlemdir. Bu ağ, analiz için gerekli olan düğüm koordinatlarını ve her bir elemanı çevreleyen düğüm numaralarını içerir.

L-şeklindeki levhanın yatay ve düşey kısımda (x ve y doğrultularında) kaç eleman olacağı önceden belirlenir. Çalışma konusu levhanın boyutları esas alındığında her bir elemanın boyutları ortaya çıka-caktır. Bu yüzdene incelenen levha için optimum ağ, 219 elemanlı ve 260 düğümlüdür.

Şekil 2. Komşu düğümlerde sıcaklık değişiminin eleman sayısıyla ilişkisi.

Şekil 3. Otomatik bölmelenmiş levha, bazı elemanlar ve düğüm numaraları

Sonlu eleman analizi için incelenen levha, elemanlara bölünmekte ve düğümler ortaya çıkmak-tadır. Sonlu eleman ağındaki toplam düğüm sayı-sının önemi oldukça büyüktür. Düğüm sayısının faz-la tutulması daha hassas sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. Ancak arttırma işleminin belirli bir sınırının olması gerektiği de oldukça doğaldır. Yani optimum çözüme gidilmesi zorunluluğu söz konusu-dur.

İnceleme konusu olan L-şeklindeki düşey kompozit plakalarda uygun düğüm sayısının tespiti için araştırma yapılmıştır. Plaka çeşitli sayılarda ele-manlara bölünerek çözümler yapılmıştır. Bu çözüm-lerde eşit zaman aralığında elemanlardaki sıcaklık dağılımları incelenmiştir. y-ekseni yönünde iki farklı malzeme kullanıldığından, y-ekseni yönündeki birbi-rine bitişik komşu elemanlar dikkate alınarak, ele-manlardaki sıcaklık değişimleri hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 2’de grafik olarak sunulmuştur.

Bilgisayar çözüm zamanını da dikkate alarak yapılan analizlerde 219 eleman ve 260 düğümden meydana gelen sonlu eleman ağı oluşturulmuştur (Şekil 3).

## Problemde çelik( = 7801 kg/m3, Cp = 473 J/kgC, k = 43 W/mC), bakır( = 8954 kg/m3, Cp = 383 J/kgC, k = 386 W/mC), pirinç( = 8522 kg/m3, Cp = 385 J/kgC, k = 111 W/mC) malzemelerinden oluşan kompozit plakalar incelen-miştir.

Tablo 1. Çözümde kullanılan çeşitli ortamlar için ısı taşınım katsayıları (Han, 1977).

| Akışkan | Isı Taşınım Katsayısı h (W/m2K) |
| --- | --- |
| Düşük hızdaki hava (Durgun) | 9.297*10-3+1.453*10-5 *(273+T) |
| Su (Durgun) | 5.863 |
| Yağ (Durgun) | 0.4188+1.256*10-3 *((273+T) |

Kompozit plakaların durgun hava, durgun su, durgun yağ ve su püskürtülmesi ile soğutulması bu çalışmada incelenmiştir. Bu plakalar ile soğutma ortamı arasındaki ısı taşınım katsayıları Tablo 1’den alınmıştır.

4. Sayısal Çözüm ve Sonuçları

Soğutma sırasında sıcaklık dağılımının mal-zeme kalınlığına ve soğutma ortamına bağlı olarak değişimini görmek için, aynı tür malzeme çiftleri için farklı kalınlıklar ve soğutma ortamları kulla-nılarak çözümler yapılmıştır. Çözüm için, Fortran dilinde yazılan 640 satırlık bir program hazırlan-mıştır. Kompozit plakanın başlangıç sıcaklığı 450 C, ortam sıcaklığı ise 20C kabul edilmiş ve zaman aralığı 0.0016 saniye olarak seçilmiştir. Kompozit malzemeyi soğutma sırasında sıcaklık dağılımının malzeme kalınlığına bağlı olarak değişimini görmek için 0.1 saniye aralıklarla alınan değerler yazdırıl-mıştır.

Malzemelerin temas bölgesinde, sıcaklık de-ğerlerinde ani sıçramalar yerine, lineer bir geçiş gö-rüldüğünden, iki levhadaki farklı soğuma değer-lerinin daha iyi takibi için, birbirinden uzak noktalarının sıcaklık dağılımları karşılaştırılmıştır.

4.1. Çelik – Bakır Kompozit Plaka

a) Havada Soğutma: Çelik-bakır kompozit malze-meyi havada soğutma sırasında ikinci saniye sonunda alınan değerler plakaların şekline uygun olarak Tablo 2 ‘de verilmiştir.

Çözüm, 2 mm kalınlıktaki kompozit levha için yapıldığında, yüzüncü saniye sonunda 18.77 C’lik maksimum sıcaklık farkı meydana gelmek-tedir. Isıl dengeye 2432 ve 2448. saniyelerde ulaşı-lmaktadır. 21C’ den 20C’ ye düşmek için ortalama 1 mm kalınlıktaki levhanın aynı özellikteki sıcaklık düşüşü için iki katı süre gerekmiştir (Şekil 4).

Çelik-Bakır kompozit levhanın durgun hava ortamında soğutulmasında 1 ve 2 mm kalınlıklar için çözümler yapılmıştır. 4 ve 258 nolu kritik düğüm-lerdeki 100-200 saniye zaman aralığındaki sıcaklık değişimleri ve dağılımları Şekil 5‘de verilmiştir.

Tablo 2. Çelik-bakır kompozit levhada ikinci saniye sonunda sıcaklık dağılımı (Kalınlık: 2 mm, Soğutma Ortamı: Hava)

ZAMAN=; 2.00. D.NO=255; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07. D.NO=249; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07. D.NO=243; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07. D.NO=237; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07; 445.07. D.NO=231; 445.08; 445.08; 445.08; 445.08; 445.08; 445.08. D.NO=225; 445.09; 445.09; 445.09; 445.09; 445.09; 445.09. D.NO=219; 445.11; 445.11; 445.11; 445.11; 445.11; 445.11. D.NO=213; 445.13; 445.13; 445.13; 445.13; 445.13; 445.13. D.NO=207; 445.16; 445.16; 445.16; 445.16; 445.16; 445.16. D.NO=201; 445.20; 445.20; 445.20; 445.20; 445.20; 445.20. D.NO=195; 445.25; 445.25; 445.25; 445.26; 445.26; 445.26. D.NO=189; 445.32; 445.32; 445.32; 445.33; 445.34; 445.35. D.NO=183; 445.34; 445.34; 445.34; 445.35; 445.36; 445.38. D.NO=177; 445.36; 445.36; 445.36; 445.37; 445.39; 445.41. D.NO=171; 445.38; 445.38; 445.39; 445.39; 445.41; 445.45. D.NO=154; 445.41; 445.41; 445.41; 445.42; 445.43; 445.51; 446.20; 446.23; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO=137; 445.61; 445.61; 445.61; 445.62; 445.63; 445.74; 446.15; 446.24; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO=120; 445.77; 445.77; 445.77; 445.77; 445.79; 445.90; 446.15; 446.24; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO=103; 445.89; 445.89; 445.90; 445.90; 445.92; 446.00; 446.17; 446.24; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO= 86; 445.99; 446.00; 446.00; 446.00; 446.02; 446.08; 446.19; 446.24; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO= 69; 446.21; 446.21; 446.21; 446.21; 446.22; 446.23; 446.24; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO= 52; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO= 35; 446.26; 446.26; 446.26; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO= 18; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25. D.NO= 1; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25; 446.25.

b) Suda Soğutma: Bulunduğu ortam ile termik dengede bulunan bir kab içindeki suya daldırılarak soğutmaya bırakılan çelik-bakır kompozit malzeme yüzeylerindeki sıcaklık değişimleri, sayısal çözüm-leme ile elde edilmiştir.

| Şekil 4. Çelik-bakır kompozit levhada en uzak düğümlerde oluşan sıcaklık farkı (Soğutma ortamı: Hava). | Şekil 5. Çelik-bakır kompozit levhada 1 ve 2 mm kalınlık için kritik düğümlerde sıcaklık dağılımının 100 – 200 sn zaman aralığında karşılaştırılması. (Soğutma ortamı : Hava) |
| --- | --- |

Tablo 3. Çelik-bakır kompozit levhada ikinci saniye sonunda sıcaklık dağılımı

(Kalınlık: 2 mm, Soğutma ortamı: Durgun su)

ZAMAN=; 2,00. D,NO=255; 33,99; 33,99; 33,99; 33,99; 33,99; 33,99. D,NO=249; 33,99; 33,99; 33,99; 33,99; 33,99; 33,99. D,NO=243; 34,01; 34,01; 34,01; 34,01; 34,01; 34,01. D,NO=237; 34,05; 34,05; 34,05; 34,05; 34,05; 34,05. D,NO=231; 34,15; 34,15; 34,15; 34,15; 34,15; 34,15. D,NO=225; 34,26; 34,26; 34,26; 34,26; 34,26; 34,26. D,NO=219; 34,43; 34,43; 34,43; 34,43; 34,43; 34,43. D,NO=213; 34,67; 34,67; 34,68; 34,68; 34,69; 34,69. D,NO=207; 35,03; 35,03; 35,04; 35,05; 35,06; 35,07. D,NO=201; 35,53; 35,53; 35,55; 35,58; 35,60; 35,61. D,NO=195; 36,22; 36,23; 36,26; 36,32; 36,38; 36,41. D,NO=189; 37,15; 37,16; 37,21; 37,31; 37,48; 37,60. D,NO=183; 37,43; 37,44; 37,49; 37,60; 37,81; 38,01. D,NO=177; 37,72; 37,74; 37,79; 37,90; 38,16; 38,49. D,NO=171; 38,04; 38,06; 38,11; 38,22; 38,49; 39,10. D,NO=154; 38,38; 38,40; 38,45; 38,58; 38,77; 39,92; 50,80; 51,59; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO=137; 41,30; 41,32; 41,36; 41,47; 41,67; 43,50; 50,17; 51,75; 51,99; 52,03; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO=120; 43,76; 43,77; 43,80; 43,89; 44,17; 45,93; 50,19; 51,76; 51,99; 52,03; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO=103; 45,78; 45,78; 45,81; 45,89; 46,21; 47,67; 50,45; 51,76; 52,00; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO= 86; 47,41; 47,41; 47,43; 47,50; 47,82; 48,94; 50,76; 51,77; 52,00; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO= 69; 51,12; 51,12; 51,13; 51,16; 51,28; 51,50; 51,73; 51,93; 52,01; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO= 52; 51,96; 51,96; 51,96; 51,97; 51,98; 51,99; 52,00; 52,01; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO= 35; 52,03; 52,03; 52,03; 52,03; 52,03; 52,03; 52,03; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO= 18; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02. D,NO= 1; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02; 52,02.

Çelik-bakır kompozit plaka, 2 mm kalınlık için incelendiğinde, 0.7. saniye sonunda (193.19-149.58) 43.61 C’lik sıcaklık farkı görülmektedir. 3.6 ve 4.7. saniye sonlarında malzemelerin uç noktalarına ait sıcaklık 21C atına düşerken, ısıl dengeye 4.9 ve 6.4. saniyelerde ulaşılmakta, yani 21C ‘den 20C ‘ye soğuma süresi 1.5 saniyeyi gerektirmektedir.

| Şekil 6. Çelik-bakır kompozit levhada en uzak düğümlerde oluşan sıcaklık farkı (Soğutma ortamı: Durgun su). | Şekil 7. Çelik-bakır kompozit levhada 258 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Soğutma ortamı: Durgun su) |
| --- | --- |

Çelik-bakır kompozit levhanın 258 nolu kritik düğümündeki, durgun su ortamında soğutul-masında, levha kalınlığına bağlı olarak malzeme çiftlerinde meydana gelen sıcaklık değişimleri ve dağılımları Şekil 7 ‘de verilmiştir.

c) Yağda Soğutma: Bulunduğu ortam ile ısıl den-gede bulunan bir kab içindeki yağa daldırılarak soğutmaya bırakılan Çelik – bakır kompozit malze-me yüzeylerindeki sıcaklık değişimleri de, aynı yöntem kullanılarak, plakanın farklı kalınlıkları için sayısal çözümleme ile elde edilmiştir.

2 mm kalınlık için incelendiğinde, 2.9. saniye sonunda (202.81-159.28) 43.53C’lik sıcaklık farkı görülmektedir. Isıl dengeye ulaşım süresi ortalama 9.4 saniyeyi gerektirmektedir.

Tablo 4. Çelik-bakır kompozit levhada ikinci saniye sonunda sıcaklık dağılımı (Kalınlık: 2 mm, Soğutma ortamı: Yağ )

ZAMAN=; 2,00. D,NO=255; 212,02; 212,02; 212,02; 212,02; 212,02; 212,02. D,NO=249; 212,03; 212,03; 212,03; 212,03; 212,03; 212,03. D,NO=243; 212,08; 212,08; 212,08; 212,09; 212,09; 212,09. D,NO=237; 212,22; 212,22; 212,22; 212,22; 212,22; 212,22. D,NO=231; 212,54; 212,54; 212,54; 212,54; 212,54; 212,54. D,NO=225; 212,86; 212,86; 212,86; 212,86; 212,87; 212,87. D,NO=219; 213,34; 213,34; 213,34; 213,35; 213,35; 213,36. D,NO=213; 214,02; 214,03; 214,04; 214,05; 214,07; 214,07. D,NO=207; 215,00; 215,00; 215,03; 215,06; 215,08; 215,09. D,NO=201; 216,32; 216,34; 216,39; 216,45; 216,51; 216,53. D,NO=195; 218,10; 218,12; 218,20; 218,34; 218,48; 218,54. D,NO=189; 220,41; 220,44; 220,56; 220,79; 221,18; 221,45. D,NO=183; 221,08; 221,12; 221,24; 221,48; 221,97; 222,42. D,NO=177; 221,80; 221,83; 221,96; 222,21; 222,79; 223,56. D,NO=171; 222,56; 222,59; 222,72; 222,97; 223,59; 224,96. D,NO=154; 223,36; 223,40; 223,52; 223,81; 224,24; 226,84; 250,92; 252,40; 253,31; 253,30; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO=137; 230,12; 230,15; 230,24; 230,50; 230,93; 234,93; 249,49; 252,75; 253,23; 253,32; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO=120; 235,65; 235,68; 235,75; 235,95; 236,54; 240,33; 249,50; 252,77; 253,24; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO=103; 240,11; 240,13; 240,19; 240,35; 241,02; 244,12; 250,03; 252,76; 253,26; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO= 86; 243,65; 243,66; 243,71; 243,85; 244,51; 246,87; 250,68; 252,78; 253,26; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO= 69; 251,46; 251,46; 251,47; 251,54; 251,78; 252,23; 252,71; 253,10; 253,28; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO= 52; 253,18; 253,18; 253,18; 253,19; 253,21; 253,24; 253,26; 253,28; 253,30; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO= 35; 253,33; 253,33; 253,33; 253,33; 253,33; 253,32; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO= 18; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31. D,NO= 1; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31; 253,31.

| Şekil 8. Çelik-bakır kompozit levhada en uzak düğümlerde oluşan sıcaklık farkı (Soğutma ortamı: Yağ). | Şekil 9. Çelik-bakır kompozit levhada 258 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Soğutma orta-mı: Yağ) |
| --- | --- |

Çelik-bakır kompozit levhanın 258 nolu kri-tik düğümündeki, durgun yağ ortamında soğutulma-sında, levha kalınlığına bağlı olarak malzeme çiftle-rinde meydana gelen sıcaklık değişimleri ve dağılım-ları Şekil 10 ’da gösterilmiştir.

Şekil 10. Çelik-bakır kompozit levhada farklı soğutma ortamlarında kritik düğümde (157 nolu düğüm) sıcaklık dağılımı (Kalınlık: 4 mm)

4.2. Çelik – Pirinç Kompozit Plaka

a) Suda Soğutma: Bulunduğu ortam ile ısıl dengede bulunan bir kap içindeki suya daldırılarak soğut-maya bırakılan Çelik-pirinç kompozit malzeme yü-zeylerindeki sıcaklık değişimleri, sonlu elemanlar metodu kullanılarak incelenmiştir. İki boyutlu olarak sayısal çözümleme ile elde edilmiş olan 258 nolu kritik düğümdeki sıcaklık değerleri, levha kalın-lığına bağlı olarak malzeme çiftlerinde meydana gelen sıcaklık değişimleri ve dağılımları Şekil 11 ‘de gösterilmiştir.

b) Yağda Soğutma: Bulunduğu ortam ile ısıl den-gede bulunan bir kab içindeki yağa daldırılarak soğutmaya bırakılan kompozit malzeme yüzeyle-rindeki sıcaklık değişimleri de, aynı yöntem kullanı-larak, plakanın farklı kalınlıkları için sayısal çözüm-leme ile elde edilmiştir.

| Şekil 11. Çelik - pirinç kompozit levhada 258 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Ortam: Durgun su) | Şekil 12. Çelik-pirinç kompozit levhada 258 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Ortam: Yağ) |
| --- | --- |

Çelik-pirinç kompozit levhanın 258 nolu kri-tik düğümündeki, durgun yağ ortamında soğutulma-sında, levha kalınlığına bağlı olarak malzeme çift-lerinde meydana gelen sıcaklık değişimleri ve dağı-lımları Şekil 12‘de verilmiştir. Çelik-pirinç kompo-zit levhanın 157 nolu kritik düğümündeki, durgun su ve yağ ortamında soğutulmasında meydana gelen sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması Şekil 13 ‘de verilmiştir.

4.3. Pirinç - Bakır Kompozit Plaka

a) Suda Soğutma: Bulunduğu ortam ile ısıl dengede bulunan bir kap içindeki suya daldırılarak soğut-maya bırakılan Pirinç-bakır kompozit malzeme yüzeylerindeki sıcaklık değişimleri, sonlu elemanlar metodu kullanılarak incelenmiştir. İki boyutlu olarak sayısal çözümleme ile elde edilmiş olan 258 nolu kritik düğümdeki sıcaklık değerleri, levha kalınlı-ğına bağlı olarak malzeme çiftlerinde meydana gelen sıcaklık değişimleri ve dağılımları Şekil 14 ‘de gös-terilmiştir.

| Şekil 13. Çelik-pirinç kompozit levhada farklı soğutma ortamlarında kritik düğümde (157 nolu düğüm) sıcaklık dağılımı (Kalınlık: 4 mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şekil 14. Pirinç-bakır kompozit levhada 258 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Ortam: Durgun su) | Şekil 15. Pirinç-bakır kompozit levhada 258 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Ortam: Yağ) |  |

b) Yağda Soğutma: Bulunduğu ortam ile ısıl den-gede bulunan bir kab içindeki yağa daldırılarak soğutmaya bırakılan kompozit malzeme yüzeyle-rindeki sıcaklık değişimleri de, aynı yöntem kullanı-larak, plakanın farklı kalınlıkları için sayısal çözümleme ile elde edilmiştir.

Pirinç-bakır kompozit levhanın 258 nolu kri-tik düğümündeki, durgun yağ ortamında soğutul-masında, levha kalınlığına bağlı olarak malzeme çiftlerinde meydana gelen sıcaklık değişimleri ve dağılımları Şekil 15 ‘de verilmiştir.

Pirinç-bakır kompozit levhanın 157 nolu kri-tik düğümündeki, durgun su ve yağ ortamında soğu-tulmasında meydana gelen sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması Şekil 16 ‘da gösterilmiştir.

Suda soğumaya bırakılan farklı malzemelerin sıcaklık dağılımının, malzemeye bağlı sıcaklık de-ğişimini görmek için çelik-bakır, çelik-pirinç ve pirinç-bakır malzeme çiftleri kullanılmıştır. Soğuma grafiğinden görüldüğü gibi, pirinç-bakır kompozit malzeme en hızlı soğuma hızına sahiptir (Şekil 17).

| Şekil 16. Pirinç-bakır kompozit levhada farklı soğutma ortamlarında kritik düğümde (157 nolu düğüm) sıcaklık dağılımı (Kalınlık: 4 mm) | Şekil 17. Kompozit levhada 157 nolu kritik düğümde sıcaklık dağılımı (Kalınlık: 1 mm, Soğutma Ortamı: Durgun su) (0-0.3 sn zaman aralığındaki durumu) |
| --- | --- |
| 5. Sonuçlar ve Tartışma |  |

Yapılan bu araştırma ile, kompozit malze-melerdeki soğumadan kaynaklanan sıcaklık farkının, malzeme cinsi ve kalınlığı ile doğrudan ilgili olduğu görülmüştür.

Kompozit malzemeyi oluşturan farklı levha-ların birleşme bölgesi içindeki düğümlerde, iki levha arasında lineer bir sıcaklık değişiminin olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgenin dışında ise her levha için bölgeye eşit mesafedeki bütün düğüm sıcaklıklarının eşit olduğu gözlenmiştir (Tablo 2, 3, 4). Yani kom-pozit malzemeyi oluşturan levhaların, ısıl yönden birbirlerini etkilediği anlaşılmıştır. Malzemelerin birleşme yerlerindeki bu geçiş bölgesinin oluşu, gerilme yönünden önem taşımaktadır.

Soğutma ortamının cinsine göre levhalar ara-sında yüksek sıcaklık farklarına ulaşılmıştır (bakır-çelik kompozit malzeme için 43.6°C). Bu değer ısıl gerilme açısından dikkate alınmalıdır.

Malzeme kalınlığının, soğumada önemli bir parametre olduğu görülmüştür. Kalınlığın hava ve su ortamında, malzemenin soğumasında %90-100 oran-larında etkili olduğu tespit edilmiştir. Yağ ortamında kalınlık faktörünün soğuma üzerindeki etkisinin daha düşük olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışma ile farklı malzeme çiftlerinin fark-lı soğutma ortamlarında bulunmaları halinde ne kadarlık bir süre sonunda istenilen sıcaklığa ulaşa-bilecekleri tespit edilebilmektedir.

Yapılan teorik çalışma sonuçlarının malzeme çiftlerinin ısıl ve mekanik özelliklerine göre bekleen sonuçlar doğrultusunda bulgular vermesi sayısal çö-zümün doğruluğu ve güvenilirliği açısından önemli bir sonuç olarak görülebilir (Şekil 17).

6. KAYNAKLAR

- Arpacı, V. S., 1966. Conduction Heat Transfer. Addison -  Wesley Series in Mechanics and Thermodynamics.

- Arslan, N., 1995. ”U” Çentikli Düzlem Levhalar-da Elasto-Plastik Bölgelerin İncelenmesi ve İç Gerilmelerin Araştırılması, Doktora Tezi, F.Ü., Elazığ.

- Bathe, K. J., 1982. Finite Element Procedures in Engineering Analysis. Prentice-Hall Inc.,U.S.A.

- Duranay, M, 1998. Değişik Soğutma Durumlarında Dik Kompozit Plakalarda Sıcaklık Dağılımının Zamana Bağlı Olarak Araştırılması, Doktora Tezi, F.Ü., Elazığ.

- Han, J. Y., 1977. Berechnung Von Abkühlungs-Umwandlungs-, Schweiss-, Sowie Verformung Selgenspannungen Mıt Hılfe Der Methode Der Finiten Elemente, Dissertation Universitaet, Karlsruhe.

- Huebner, K. H., 1982. The Finite Element Method For Engineers, John Wiley and Sons, Inc., Newyork.

- Maruthi, R. D. and Sinha, P.K., 1997.  Thermostructural Finite Element Analysis of Laminated Doubly Curved Composite Shell, Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 16 No:9, p. 848-868.

- Maruthi, R. D., and Sinha, P.K.,1997. Finite Element Coupled Thermostructural Analysis of Composite Beams, Computer & Structures, p. 539-549.

- Thomas, R., Ganesa, M., Aswath, PB., Lawrance , KL. and Hajii, A., 1998. Analytical / Finite -Element Modeling and Experimental Verification of Spray-Cooling Process in Steel, Physical and Materials Science, 29: (5), 1485-1498.

- Topçu , M., 1991. Transmisyon Zincirleri Yan Plakalarındaki Elasto - Plastik Gerilme Analizi. Doktora Tezi. PAÜ., Denizli.