KRİTİK ALT YAPILARIN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ HAVA ALANLARININ SİBER GÜVENLİĞİ*

Salim KURNAZ*

Selma KARATEPE**

Öz

Kritik altyapı kavramı “gizliliği, bütünlüğü veya ulaşılabilirliği bozulduğunda can ve mal kaybına sebep olabilecek veya ulusal güvenliği ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki tesis veya altyapılar” şeklinde tanımlanmaktadır. Sektörel bazda değerlendirildiğinde ulaşım sektörü birçok ülke tarafında kritik altyapılar kapsamında ele alınmaktadır. Kritik altyapıların artan iletişim ihtiyacını ağ ve internet bağlantıları ile karşılaması bu kurumları her geçen gün daha çok siber saldırılara açık hale getirmektedir. Hava taşımacılığı kapsamında ele alındığında mevcut hava alanlarının siber güvenliği ön plana çıkmaktadır. Hava alanlarına yönelik mevcut siber güvenlik önlemlerinin sadece uçuş kontrol sistemlerine odaklanmış olması konunun öneminin artmasına neden olmaktadır. Yolcu, bagaj ve kargo taşımacılığı gibi birçok faaliyetin eş zamanlı olarak yürütüldüğü hava alanlarının bütün bu faaliyetleri kapsayacak şekilde daha genel siber güvenlik politikalarına ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı, kritik altyapı olarak ele alınması gereken havaalanlarının siber güvenlik uygulamaları kapsamında korunmasının önemini vurgulamak ve hava alanlarına yönelik siber güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda; çalışmanın ilk bölümünde siber güvenlik ve kritik alt yapı siber güvenliğine yönelik yapılmış çalışma, uygulama ve yasal düzenlemeler incelenmiştir. Kritik alt yapılara yönelik olarak geçmişte yaşanan siber saldırılar incelenerek değerlendirmelere yer verilmiştir. İkinci bölümde; Türkiye’de uygulanan siber güvenlik politikaları ve kritik altyapıların korunmasına yönelik durum tespit edilmiş, yasal düzenlemelere ve kamusal politikalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye’deki siber güvenliğe ve kritik altyapıların korunmasına yönelik politikaların iyileştirilmesine katkı sağlayacak değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Saldırı, Kritik Altyapı, Havaalanı Güvenliği.

CYBER SECURITY OF AIRPORTS IN TURKEY IN THE SCOPE OF PUBLIC CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY

Abstract

Critical infrastructure is defined as “facilities or infrastructures that can cause loss of life and property when the confidentiality, integrity or accessibility is weakened or that may damage national security and public order”. On a sectorial basis, the transport sector is handled within the framework of critical infrastructures in many countries. The fact, that critical infrastructures meet the increasing communication needs through network and Internet connections, makes these institutions more vulnerable to cyber attacks. Also the fact, that the current cyber security measures for airports are focused only on flight control systems, increases the importance of the issue. Airports, where passenger, baggage and cargo transportation are carried out simultaneously, needs more general cyber security policies to cover all these activities. The aim of this study is to emphasize the importance of protecting the airports, which should be considered as critical infrastructure in the scope of cyber security applications and to contribute the cyber security of airports. In this context; in the first part of the study, studies, applications and legal arrangements on cyber security and critical infrastructure cyber security were examined. Preceding cyber attacks against critical infrastructures were examined and evaluations were made. In the second part; the legal regulations and public policies on cyber security and protection of critical infrastructure implemented in Turkey are given. In the third and last part; evaluations and suggestions on policies aimed to improve the security of critical infrastructure and cyber security in Turkey are given.

Key Words: Cyber Space, Cyber Security, Cyber Attack, Critical Infrastructure, Airport Security.

GİRİŞ

Son yüzyılda teknoloji, elektronik ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmeler sebebiyle bilginin elde edilmesi, işlenmesi, depolanması ve iletiminde yaşanan teknolojik değişim yeni bir döneme girildiğinin göstergesi olmuştur. Bu gelişmeler sayesinde bilgi ve iletişim teknolojileri günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarlar, tabletler, akıllı ev aletleri, telefonlar, saatler, kameralar, sensörler, GPS cihazları vb. birçok teknoloji harikası cihaz hayatımıza girmiştir. Bu cihazlar internet vasıtası ile her an birbirleriyle veya sunucu sistemleri ile bilgi ve veri alışverişi yapmaktadır.

Gelişmelere kayıtsız kalamayan özel ve kamu kurumları bilişim teknolojilerini hızla faaliyetlerine entegre ederek hizmet kalitesini, maliyet etkinliğini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışmışlardır. Bilişim teknolojilerinin hızla yayıldığı günümüzde kamu kurumlarının, özel işletmelerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların bilgi ve iletişim teknolojilerine bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Özellikle kurum ve kuruluşlarının bilişim teknolojilerine yaptıkları yatırımların hızlı artışı bu bağımlılığın gelecekte de artarak devam edeceğini göstermektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerin sağladığı hız ve kolaylığın yanında birçok tehdit ve sakıncaları da beraberinde bulundurmaktadır. Bugün, geçmişte olduğundan daha fazla kontrol sistemine bağlı durumdayız; bu nedenle, güvenliği, ekonomik çalışmayı, halk sağlığını sürdürmek ve çevreyi korumak için ülkelerin kontrol sistemlerini güvende tutması gerekir (Aydın, 2012: 39). Bilişim teknolojileri siber saldırı ve kötü kullanımlara açık sistemlerdir. Bu kapsamda kötüye kullanım ve saldırılardan kaçınmak için bireysel çaptan başlayarak ülkesel çapa kadar değişen seviyelerde önlemlerin alınması gerekmektedir. Ülke çapında alınması gereken tedbirlerin bir tanesi de ulusal kritik altyapıların (Critical Infrastructure Protection-CIP)  siber saldırılara karşı korunmasıdır. Aksi takdirde enerji ve ulaşım gibi sosyal hayatın tamamına etki edebilecek sektörlere karşı yapılacak saldırılar toplumun tamamını etkileyebilecektir.

Ulaştırma sektörünün önemli bir parçası olan havacılık sektörü ilk uçuşun yapıldığı günden bugüne büyük değişime uğramıştır. Özellikle artan teknoloji kullanımı hava araçlarını, havalimanlarını ve kontrol sistemlerini daha karmaşık hale getirmiştir. Uçuş emniyetinin arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması kapsamında yapılan bu yenilikler aynı zamanda hava araçlarını, havalimanlarını ve uçuş kontrol sistemlerini iletişim ve bilişim sistemlerine bağlı hale getirmiştir. Bu bağlılık aynı zamanda hava aracı operasyonlarının siber saldırıların hedefi haline getirmiştir. Bu sebeple havacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü iletişim sistemlerinin ve ağ bağlantı alt yapılarının siber güvenliğinin gözden geçirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Siber güvenlik kapsamında atılacak adımların yolcu ve kullanıcıların iletişim sistemlerine ulaşım ve kullanımını en az şekilde etkileyecek düzeyde yapılması zorunluluğu atılacak adımların daha dikkatli ve özenli planlanmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde güvenlik seviyesinin arttırılması kullanıcı memnuniyetsizliğine sebep olacaktır.

Havalimanları, hava araçları ve havacılık faaliyetleri; ekonomik, sosyo-kültürel ve politik nedenlerle terör örgütlerinin faaliyet ve eylem alanları konumundadır. Son dönemde fiziksel güvenlik tehditleri yerini gelişen teknoloji ve uygulama kolaylığı sebebiyle sanal platformdaki tehditlere bırakmaktadır (Ateş vd., 2017: 46). Sanal ortamda yaşanan bu saldırılar havacılık sektörünün ve hava araçlarının güvenirliliğini düşürmektedir. Bu kapsamda havalimanı ve araçlarına yönelik siber güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilerek sektörün güvenliğinin arttırılması gerekmektedir. Şu ana kadar yapılan kamusal siber güvenlik faaliyetleri ve yasal düzenleme çalışmaları tehdidin farkında olunduğunu açıkça göstermektedir, ancak alınan tedbirlerin geliştirilmesi ve kurumsal duyarlılıkların arttırılması gerekmektedir. Alınacak tedbirler veya yapılacak yasal düzenlemelerin sistemlerin kullanımını zorlaştırmadan ve kullanıcıları rahatsız etmeden yapılması birinci öncelik olmalıdır.

- SİBER GÜVENLİK

Siber güvenlik kavramını bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerinin güvenliği olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bilgi güvenliği, en basit ifadeyle bilgileri tehditlerden koruma sürecidir. İngilizce Confidentiality, Integrity ve Availability kavramlarının kısaltılması olan CIA modeli ile açıklanmaktadır. Bu kavramlar (Gopalakrishman, 2013: 373; Henkoğlu ve Yılmaz, 2013: 455):

  - Confidentiality (Gizlilik): yetkisiz kullanıcıların bilgileri okumasını veya erişmelerini engellemek,

  - Integrity (Bütünlük): yetkisiz kullanıcıların bilgileri değiştirmemesini sağlamak,

  - Availability (Kullanılabilirlik): Yetkili kullanıcılar tarafından gerektiğinde bilgiye erişilebilmesini sağlamaktır.

Öncelikle genel anlamda siber uzay ve siber güvenlik kavramlarının tanımlarını vermek gerekir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) tarafından hazırlanan 2016-2019 yıllarına yönelik Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi dokümanının ilk bölümünde siber güvenlik kavramları tanımlanmıştır. Stratejik planda mevcut bilişim sistemleri ve bu sistemlerin iletişimini sağlayan ağ alt yapıları oluşturan sayısal ortam siber uzay olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda günlük hayatımızda elimizden düşürmediğimiz cep telefonları, hemen hemen her evde bulunan bilgisayarlar veya askeri ve uzay alından bulunan bütün teknolojik aletler siber uzayın kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı stratejik plan kapsamında tanımı oluşturulan siber güvenlik ise bilişim sistemlerinin her türlü saldırıdan korunması, siber uzayda saklanan kişisel ve kurumsal bilgilerin bütünlük, gizlilik ve erişilebilirliğinin korunması, her türlü siber saldırının tespit edilerek müdahale edilmesi ve saldırılar sonucu zarar gören bilgilerin saldırı öncesi haline döndürülmesi (UDHB, 2019: 8)  olarak tanımlanmıştır.

Aynı stratejik planda ulusal siber uzay ve ulusal siber güvenlik kavramlarına yer verilmiştir. Bu kapsamda ulusal çapta kullanılan bilişim sistemleri ve bu sistemlerini iletişimini sağlayan ağ altyapıları ulusal siber uzay olarak tanımlanmıştır. Ulusal siber güvenlik ise ulusal çaptaki siber uzayın saldırılara karşı korunması, saldırılara gerekli müdahalenin yapılması ve gerektiğinde saldırıya uğrayan siber sistemlerin saldırı öncesi hallerine döndürülmesi (UDHB, 2019: 8)  olarak tanımlanmıştır.

2013-2014 eylem planında “siber ortam” ve “ulusal siber ortam” olarak isimlendirilen kavramlar tanımlamalarında değişiklik yapılmamış olmasına rağmen 2016-2019 stratejik planında “siber uzay” ve “ulusal siber uzay” olarak kullanılmıştır. “Kritik altyapılar”, “siber güvenlik” ve “ulusal siber güvenlik” kavramları Türkiye’de yayımlanan her iki stratejik planda da aynı şekilde kullanılarak tanımlanmışlardır.

- KRİTİK ALTYAPI KAVRAMI

“Kritik altyapı” kavramı ilk olarak ABD Başkanlık Komisyonu tarafından Ekim 1997 tarihinde yayınlanan Kritik Altyapıların Korunması Hakkında Raporu’nda kullanılmıştır (UDHB, 2019: 8). 22 Mayıs 1998 tarihinde dönemin Amerikan Başkanı Bill Clinton tarafından kritik altyapılara yönelik “Başkanlık Karar Direktifi” yayımlanmıştır. Başkanlık direktifinde siber güvenlik kapsamında ulusal düzeydeki hedeflere, koruma altına alınması gereken mevcut kritik altyapılara, siber güvenlik kapsamında kurumlar tarafından atılması gereken adımlara, kurumlar arası koordinasyon gereklerine, oluşturulması gereken yeni yapılara ve kurumsal sorumluluklara yer verilmiştir (Karanacak, 2011). Direktif ulusal güvenlik ile ilgili bütün kuruluşlara ve direktifte sayılan kritik altyapıları işleten bütün kamu kurumlarına gönderilmiştir.

Türkiye’nin siber güvenliğine yönelik hazırlanan stratejik plan kapsamında kritik altyapı kavramı; siber saldırılar sonucu işlediği veya barındırdığı bilgilerin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğine zarar geldiğinde kamu düzeninin bozulmasına, ulusal ekonomik zarara veya büyük can kayıplarına sebep olabilecek ulusal çaptaki bilişim sistemlerini barındıran alt yapılar(UDHB, 2019: 8; TÜBİTAK, 2019: 6) şeklinde tanımlanmaktadır.

Aynı kapsamda AFAD (2014: 4) tarafından yapılan diğer bir tanıma göre kritik alt yapı kavramı; muhtemel siber saldırılar sonucu toplum üzerinde büyük etkiler yaratabilecek ağ ve iletişim sistemleri, alt yapılar ve ağ sistemleri olarak tanımlanmıştır.

Kritik altyapıların siber güvenliğine yönelik yasal düzenleme çalışmalarının Amerika’da 1997 yılında, Avrupa Birliği’nde 2004 yılında ve Japonya’da 2000 yılında başladığı görülmektedir (Ünver vd., 2011: 8-31). Ülkemizde ise siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler incelendiğinde, kritik altyapılara yönelik ilk ifadelere, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planında rastlanmakta ve bu ifadeler 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi dokümanında tekrarlanmaktadır.

Ulusal siber güvenlik stratejilerinin belirlenmesi kapsamında birçok ülke tarafından hazırlanan stratejik planlarda kritik altyapıları içeren sektörler sayılmıştır. Ülkeler arasında kısmi farklılıklar görülse de; Avusturya, Kanada, Hollanda, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan belgelerde Enerji, Finans, Sağlık, Gıda, Su, Ulaşım ve Güvenlik sektörleri ortak ulusal kritik altyapıları içeren sektörler olarak kabul edilmiştir (Ercan, 2015: 37). Bu kapsamda ülkemizde UDHB tarafından hazırlanan 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi dokümanında diğer ülke stratejik planlarına paralel olarak kritik altyapı sektörleri “Enerji”, “Elektronik Haberleşme”, “Kritik Kamu Hizmetleri”, “Su Yönetimi”, “Ulaştırma”, “Bankacılık” ve “Finans” olarak sayılmıştır. 20/06/2013 tarih ve 2 sayılı Siber Güvenlik Kurulu kararı ile kritik altyapıları barındıran sektörler ilan edilmiş ve sektörel bazda sorumlu kuruluşlar tespit edilmiştir. Aynı doküman kapsamında ulaştırma sektörü sorumluluğu UDHB ve havacılık alt sektörü sorumluluğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

- KRİTİK ALTYAPILARA YÖNELİK SİBER SALDIRI ÖRNEKLERİ

Kritik altyapıların siber güvenliğinin önemini daha etkili bir şekilde vurgulamak ve siber saldırıların kritik altyapılara ve toplumsal düzene verebilecekleri hasarları göz önüne serebilmek amacıyla çalışmanın bu bölümünde dünyada ve ülkemizde yaşanmış siber saldırılara örnekler verilmiştir.

Kritik altyapılara yapılan saldırıların başında enerji sektörüne yapılan saldırılar gelmektedir. Diğer enerji kaynaklarının aksine depolanamıyor olması ve saldırının başarılı olması halinde bağlantılı diğer altyapı hizmetlerinin de etkilenebileceği varsayımı ile en çok saldırıya uğrayan sektör enerji sektörü altyapıları ve özelliklede elektrik altyapılarıdır. Elektrik altyapılarına yapılacak saldırılar sonucu şehirlerde metro sistemlerinin durması, trafik ışıklarının devre dışı kalması, hastane, okul ve devlet kurumlarının işleyişleri etkilenmesi ve üretim sektörlerinin işleyişinin durması kaçınılmazdır.

Bu kapsamda dünyada yaşanmış kritik altyapılara yönelik saldırılara örnek olarak(Ercan, 2015: 38-39);

- 2000 yılında, Gazprom boru hatlarının siber korsanlar tarafından ele geçirilmesi,

- 2003 yılında, Ohio’da Davis-Besse nükleer santral emniyet sistemleri Slammer solucanından etkilenmesi,

- 2003 yılında, ABD’nin doğu yakası Blaster solucanı nedeniyle elektriksiz kalması,

- 2004 yılında, “Codered” virüsü nedeniyle ABD’de Amtrak demiryolu hatları kapanması,

- 2008 yılında, ABD’de Hatch nükleer enerji santrali, yazılım güncellemesi yaptıktan sonra kapanması,

- 2009-2010 yıllarında, İran’ın nükleer tesisleri Stuxnet solucanından dolayı etkilenmesi,

- 2010 yılında, Çin’in dünyadaki internet trafiğinin % 15’ini 18 dakika boyunca kendine yönlendirmesi verilebilir.

- Siber güvenlik kapsamda havalimanlarına yönelik saldırılara örnek olarak (Jeyakodi, 2017: 4):

- 14 Eylül 2018 Bristol Havalimanındaki uçuş bilgileri ekranının kilitlenmesi,

- 2015 yılında Amerikan United Airlines’ın uçuş kontrol sisteminde beliren kaçak uçuş planları yüzünden bütün uçaklarını yere indirmek zorunda kalması,

- 2015 yılında Polonya havayollarına siber saldırı sonrası Varşova uçuşlarının engellenmesi verilebilir.

Ayrıca Amerika’nın Kentucky kentinde düzenlenen DerbyCon13 Bilgisayar Güvenliği Konferansı’nda hacker White-hat 2000 dolar değerindeki ekipmanları ile uçuş kontrol sistemlerinin ekranlarına gerçekte olmayan hava araçlarını nasıl yerleştirilebileceğini gösteren sunum yapmıştır. Aynı konferansta hacker Hugo Teso uçak kokpit sistemlerinin basit ekipmanlar ile uzaktan nasıl ele geçirilebileceğini gösteren bir sunum yapmıştır (Jeyakodi, 2017: 4). Bu sunumlar havalimanları trafik yönetim sistemlerinin siber saldırılara karşı ne kadar açık ve savunmasız olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu sistemlerin güvenliğinin bir an önce sağlanması bir öncelik haline gelmiştir.

Son olarak hava araçlarının bağımlı olduğu GPS sistemlerini kullanarak özellikle insansız hava araçlarının ele geçirilmesi veya ticari hava araçlarının kokpit sistemlerine müdahale edilebilmesi havacılık siber güvenliğinin önemli bir açığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna örnek olarak İran tarafından Amerikan insansız hava aracının kontrolünün ele geçirilerek indirilmesi gösterilebilir (Jeyakodi, 2017: 5).İnsansız hava araçlarının kontrolünün kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmeden veya bu yönde bir saldırı yaşanmadan bir an önce sistem güvenlikleri kontrol edilmeli ve gerekli koruyucu güvenlik tedbirleri hayata geçirilmelidir.

Yine bu kapsamda ülkemizde yaşanmış bilişim sistemlerine yönelik siber saldırı ve olaylara örnek olarak, RedHack grubunun (Kara, 2013: 21-22):

- 2005 yılında Emniyet genel müdürlüğü sistemine girerek İstanbul’daki bütün trafik cezalarını silmesi,

- 2007 yılında MOBESE sistemine girerek sistem görüntülerini deşifre etmesi,

- 02 Temmuz 2008’de Türkiye’deki bütün valiliklerin sitesine girerek, 2 Temmuz Sivas Katliamı ile ilgili yazılar yazması,

- 2012’de Emniyetin %95’ini hackleyip, çok sayıda ihbar ve iç yazışmaları kamuoyu ile paylaşması,

- Nisan 2012’de İçişleri Bakanlığının sitesini hackleyerek web sitesine mesaj bırakması,

- 27 Nisan 2012’de TTNet internet servis sağlayıcısının 2 saat süreyle hizmetini aksatması,

- Temmuz 2012’de Dışişleri Bakanlığı’nın dosya paylaşım sitesini hedef alarak Türkiye’de çalışan pek çok yabancı diplomatın kimlik bilgilerini Dropbox adlı site üzerinden yayınlaması,

- 17 Temmuz 2012’de ÖSYM sitesinin bir süreliğine çökertilmesi,

- 08 Ocak 2013’te YÖK’ün sitesinin 2. kez hacklenerek ele geçirilen yolsuzluk, haksızlık belgelerinin yayınlanması verilebilir.

Bu saldırılar siber saldırın hedefinin sadece belirli ülkeler olmadığını ve bu tip saldırıların bütün ülkelerin başına gelebileceğinin en önemli göstergesidir. Bu kapsamda Türkiye’de diğer bütün ülkeler gibi siber saldırılara karşı hazırlıklı olmalı koruyucu ve önleyici tedbirleri bir an önce hayata geçirmelidir. Bilişim sistemlerine yapılan saldırıların yanında kritik altyapılara yapılan saldırılarda bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak (Sağıroğlu ve Alkan, 2018: 204-205):

- 2008 yılında Erzincan’da Bakü-Tiflis-Ceylan petrol hattı üzerinde meydana gelen patlama,

- 2009 yılında Atatürk Havalimanı’nda bilet ve bagaj işlemlerinin Conficker solucanı tarafından engellenmesi,

- 25 Temmuz 2013’te Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayarlarına yapılan siber saldırı sonucu Atatürk havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında pasaport kontrollerinin yapılamaması,

- 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye çapında yaşanan ve 3 ile 10 saat arası süren elektrik kesintisi,

- 6 Mart 2018’de Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayarlarına yapılan siber saldırı sonucu Atatürk havalimanında pasaport kontrollerinin yapılamaması verilebilir.

2017 yılı içerisinde dünya genelinde çevrimiçi erişimi engellemeye yönelik olarak 7,5 milyon saldırı tespit edilmiş ve aynı dönemde Türkiye’de günde 475 siber saldırı yaşanmıştır (Hürriyet Gazetesi, 29.01.2018). Siber uzayda yaşanan siber saldırıların hedefinin bilgi güvenliğinden giderek kritik altyapılara doğru kaydığı görülmektedir. 2000 yılı ve sonrasında dünyada ve ülkemizde yaşanan siber saldırıların nitelik ve nicelikleri incelendiğinde kritik altyapılara yönelik saldırıların giderek daha tehlikeli hale geldiği ve güvenliklerinin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

- TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

Türkiye’de uygulanan siber güvenlik çalışmalarını 2012 öncesi ve 2012 sonrası olarak ayırmak mümkündür. İlk olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ele alınan siber güvenlik ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları ile beraber yürütülmeye çalışılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülen bu çalışmalar 2012 yılına kadar sürdürülmüştür (Aslay, 2017: 26). 2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile ulusal siber güvenlik ile ilgili politikaların oluşturulması ve ulusal stratejilerin belirlenmesi görevi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devredilmiştir (Yılmaz ve Sağıroğlu, 2013b: 329). Bu kapsamda Bakanlar Kurulunun 11/06/2012 tarih ve 2012/3842 sayılı "Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar" yayımlanmıştır.

Daha sonra UDHB tarafından Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı yayınlanmıştır. Siber güvenlik kapsamında yayınlanan ilk stratejik plan olma özelliğine sahip planda siber güvenlik kavramlarına ver verilmiştir. İlk çalışma olması sebebiyle daha kısıtlı ve sınırlı olan plan 2016 yılında süresi dolması ve geliştirme ihtiyacı sebebiyle yenilenmiştir.

Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planından sonra 5 ana eylem ve 41 alt eylemden oluşan ve Türkiye’nin ikinci stratejik planı olan 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, 9 Eylül 2016 tarihinde tanıtılmıştır. Tanıtılan yeni planın amacı ulusal güvenlik kapsamında değerlendirilen siber güvenliğinin bütün paydaşalar tarafından anlaşılması ve ulusal çaptaki bilişim sistemleri ve ağ altyapılarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kamu ve özel sektörün koordineli olarak çalıştırılması ve siber güvenlik yetkinliğinin kazanılması (UDHB, 2016: 9) olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında Siber Güvenlik Kurulu oluşturularak belgesinin ekinde siber güvenliğe yönelik sorumlulukların belirlenmesi amacıyla siber güvenlik kuruluna üye kuruluşlar listesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar listesi ve sektörel SOME listesine yer verilmiştir.

Türkiye’nin 2013-2014 Eylem Planı Belgesi ve 2016-2019 Siber Güvenlik Strateji gereği Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) oluşturulması kapsamında 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı “Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ̆” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda  UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından sektörel ve kurumsal SOME kurma yükümlülüğü olan kurumların faydalanması için “Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi” (USOM,2014b) ve “Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi” (USOM,2014c) yayımlanmıştır. 2014 yılı itibari ile 245 kurumsal ve sektörel SOME kurularak USOM ile irtibatlandırılmış durumdadır (USOM, 2014).

USOM’un görevi; siber saldırıya uğrayan kurumlara yardım ve düzeltici işlemler konusunda liderlik etmek olarak belirlenmiştir. Sektörel bazda oluşturulan SOME’nin görevi; siber uzayda faaliyet gösteren kurumlara yönelik faaliyet takibi, sistem koruması, yazılımsal destek sağlanması, ihbar ve müdahale, kamu ve özel kurumlar arası işbirliğinin arttırılması (Sanalp, 2016: 40) olarak belirlenmiştir.

- TÜRKİYE’DE KRİTİK ALTYAPILARIN SİBER GÜVENLİĞİ

Kritik altyapıların siber güvenliği kapsamında yapılan ilk çalışma; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2009 yılında hazırladığı ‘Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye’deki Mevcut Durum ve Alınması Gerekli Tedbirler Yönetmeliği’dir (Göçoğlu, 2018: 95). Bu çalışma kapsamında siber güvenliğin önemi vurgulanırken kritik altyapı güvenliğine de değinilmiştir. Bu çalışmadan sonra kritik altyapılara yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.

Türkiye’de özellikle 2012 yılında siber güvenlik sorumluluğun UDHB aktarılması ve Ulusal Siber Güvenlik Kurulunun oluşturulması ile siber güvenlik kapsamındaki farkındalık hızla artmıştır. Ocak 2013 tarihinde yayımlanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nda kritik altyapıların siber güvenlik kavramı ilk kez eylem planları kapsamına dahil edilmiştir. Stratejik plan kapsamında kritik altyapı kavramı; siber saldırılar sonucu işlediği veya barındırdığı bilgilerin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğine zarar geldiğinde kamu düzeninin bozulmasına, ulusal ekonomik zarara veya büyük can kayıplarına sebep olabilecek ulusal çaptaki bilişim sistemlerini barındıran alt yapılar (UDHB, 2019: 8; TÜBİTAK, 2019: 6) şeklinde tanımlanmaktadır. Eylem planı 5.4 Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi kapsamında 5 nolu eylem olarak “Kritik Altyapıların Bilgi Güvenliği Yönetim Programı” olarak yer almıştır. Plan kapsamında kritik altyapıların tespit edilmesi, sektörel risk analizlerinin yapılması, sektörel acil eylem planlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve ilk yıllık risk analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Son olarak UDHB tarafından hazırlanan 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’nde kritik hizmet, kritik ürün, kritik altyapılar ve kritik altyapı sektörleri tanımlarına yer verilmiştir. 2013-2014 Eylem Planı’ndaki kritik altyapı tanımı aynen korunmuştur. 20/06/2013 tarih, 2 sayılı Siber Güvenlik Kurulu kararı uyarınca kritik altyapıları barındırmakta olan “Elektronik Haberleşme”, “Enerji”, “Su Yönetimi”, “Kritik Kamu Hizmetleri”, “Ulaştırma” ve “Bankacılık ve Finans” sektörleri Kritik altyapı sektörleri (UDHB, 2016: 8) olarak sayılmıştır.

Stratejik amaçların birincisi “Ulusal kritik altyapı envanterinin oluşturulması, kritik altyapıların güvenlik gereksinimlerinin karşılanması ve bu kritik altyapıların bağlı oldukları düzenleyici kurumlar tarafından denetlenmesi” (UDHB, 2016: 13) olarak belirlenmiştir. Stratejik planda yer verilen stratejik amaçların birinci maddesinin kritik altyapılara yönelik olarak tespit edilmesi, konunun öneminin en üst seviyede kavrandığı ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bilincin oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca stratejik plan kapsamında siber güvenlik kuruluna üye kurumlar listesi, düzenleyici ve denetleyici kurum listesi ve kurumsal ve sektörel SOME listesine yer verilmiştir. Bu kapsamda siber savunmaya yönelik sorumlulukların belirlenmesine yönelik bir adım atılmış olmaktadır. İlerleyen dönemde sektörel ve kritik altyapıların siber güvenliğine yönelik sorumlulukların tespit edilmesi kapsamında daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

- TÜRKİYEDEKİ HAVA ALANLARININ SİBER GÜVENLİĞİ

Türkiye’de 2003 yılından 2016 yılına kadar geçen sürede havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler incelendiğinde; aktif havalimanı sayısının26’dan55’e, toplam hava aracı sayısının 626’dan 1422’ye, dış hat uçuş noktası sayısının 60’dan 282’ye ve havayolunu kullanan toplam yolcu sayısının 34.000’den 133.000’e yükseldiği görülmektedir (SHGM, 2019: 53). Ülkemizdeki bu hızlı gelişmenin yanında stratejik konumu, altyapı yatırımları ve havacılık teknolojilerindeki gelişmeler Türk sivil havacılığının sahip olduğu büyüme potansiyelini artırmaktadır. Özellikle 2018 yılı son çeyreğinde hizmete açılan 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın Türk sivil havacılığının gelişimine büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Havacılık sektöründe yaşanan bu hızlı gelişim süreci sonucunda kurumların ve işletmelerin güvenlik hassasiyetleri giderek artmaktadır. Bu sebeple siber güvenlik konusu birçok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli bir gündem maddesidir. Yüksek teknolojinin kullanıldığı havacılık sektöründe modern uçak, havayolu işletim sistemleri ve iletişim sistemleri için milyonlarca satır kod kullanılmaktadır. Uçuş emniyeti kapsamında havacılık sektöründe her geçen gün yeni teknolojiler entegre edilerek hatalar en aza indirilmekte, uçuş emniyeti ve operasyonel verimlilik en üst düzeye çıkartılmaya çalışılmaktadır. Ancak yeni teknolojiler sektörü her geçen gün istismar ve saldırılara açık hale getirmektedir.

2009, 2013 ve 2018 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilişim sistemlerini hedef alarak Atatürk havalimanında pasaport işlemlerini etkileyen siber saldırılar ve sonrasında yaşanan hizmet aksamaları aslında havalimanlarının siber saldırılara karşı ne kadar korunmasız ve açık olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar ayrıca direkt olarak havalimanı bilişim sistemine yapılmamış olmasına rağmen bağlı oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü bilişim sistemlerine yapılan bir saldırı ile nasıl etkilenebileceğini göstermektedir. Bu durum kritik altyapıların bağımlı oldukları enerji ve bilişim alt yapılarının emniyet ve güvenliğini ön plana çıkarmaktadır.

Ticari havalimanları fiziksel yapı olarak birçok derecede güvenlik bölgesine ayrılmış güvenlikli alanlardır. Bu bölgeler; hava araçlarının faaliyetlerini yürüttükleri “hava operasyon alanları”, güvenlik taraması sonrası yolcuların hava araçlarına binmek için bekledikleri “steril güvenlik bölgeleri” ve terminal binaları ile park etmiş hava araçlarının arasında bulunan sadece yetkili kimlik kartı ile girilebilen ‘Kimlik Teshir Bölgeleri’dir. Havalimanlarında fiziksel güvenliğin ötesinde, iç havalimanı operasyonlarına yönelik siber tehditler, özellikle güvenlik kameraları, güvenlik kontrol bölgeleri, kablosuz ağ bağlantı sistemleri, ağ bağlantılı bilgisayar sitemleri, dijital bagaj kontrol sistemleri ve dijital telefon sistemleri tarafından kullanılan mobil uygulamaların ve mobil donanımın kullanımının artmasıyla birlikte birincil bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Küçük bölgesel hava limanları bile kullandıkları ağ bağlantılı bilgisayar sistemleri sebebiyle siber saldırılara açık konumdadır.

Ayrıca havaalanlarını kullanan yolcu ve hatta çalışanların kendi çalışma alanlarına getirdikleri şahsi bilgisayar, tablet, cep telefonu ve dijital ortamlar havalimanı bilişim sistemlerine karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu cihazlar kurumsal sistemlerle (e-posta ve VPN erişimi gibi) etkileşime girerse, gizli bilgileri toplamak veya virüslere neden olmak için kullanılabilirler.

Benzer şekilde, mobil Wi-Fi bağlantı noktalarının giderek artan kullanımı, Mi-Fi cihazları ve USB Wi-Fi yönlendiricileri gibi mobil erişim noktaları için donanım seçenekleri havaalanındaki tesislere kolayca getirilebildiği için ciddi siber tehditler oluşturabilir. Ayrıca çalışanların kişisel akıllı telefonları vasıtası ile kişisel erişim noktası oluşturması mümkündür. Çalışanlar, saygın web sitelerini (yerel gazeteleri gibi) ziyaret ederek, bir e-postadaki linke tıklayarak, sosyal medya sitelerini ziyaret ederek veya bilgisayarlarına veya cihazlarına virüslü bir USB sürücü takarak bilmeden virüs bulaştırabilir veya kötü niyetli kullanıcıların kurumsal sistemlere erişmesine izin verebilir .

Havalimanlarının genel yönetimi Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)) olarak adlandırılan daha güvenli ancak siber saldırılara açık sistemler tarafından yürütülmektedir. SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır(Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, 2014: 33). Ağ bağlantısı yardımıyla bir veya birden fazla cihaz ile uzak mesafedeki yönetim sistemlerinin kontrol ve denetimini yapmaya yarayan sistemlerdir.

Son dönemde yapılan risk analiz çalışmaları havalimanlarının ağ protokollerine aşırı bağlılık, kullanılan yazılım sürümlerinin belgelenmemesi, uygun konfigürasyonlara yönelik dokümantasyon eksikliği, sistem değerlendirmesi sırasındaki sistemin istikrar kaygıları yönünden hassas ve korumasız olduklarını göstermektedir (Gopalakrishman, 2013: 373).

- DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla gelişen bilişim teknolojileri her geçen gün hayatımızın bir parçası haline gelmektedir. Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, maliyet etkinliğini geliştirmek veya teknolojik üstünlük elde etmek isteyen işletme ve kamu kurumlarının bilişim teknolojilerine bağlılığı da artmaktadır. Bu bağlılık beraberinde kamusal kurum ve işletmeleri kötü niyetli kullanım ve siber saldırılara açık hale getirmektedir. Özellikle yirminci yüzyılın sonlarından itibaren görülen bilişim teknolojilerine yönelik siber saldırılar bu tehlikenin en büyük göstergesidir. Bilişim teknolojilerine yönelik bu saldırlar özellikle kamusal ve özel bilgilerin ifşa edilmesi, bilgi hırsızlığı, hizmetin aksatılması veya kişisel bildiri yayınlanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle yirmi birinci yüzyılın başından itibaren kritik altyapılara yönelen siber saldırılar sadece gizli bilgilerin ifşası yerine toplumsal hayatın aksatılması gibi daha büyük etkilere sahiptir. Özellikle elektrik gibi enerji sektörlerine yapılan saldırılar hizmetin aksatılması sonucu elektriğe bağlı toplumsal hayatı da etkileyerek hastanelerin, okulların, kamu binalarının, ulaşım sektörünün işlerliğini engellemektedir. Bu kapsamda ulaşım sektörünün önemli bir parçası olan ve teknoloji, bilişim ve enerji sektörlerine yüksek derecede bağlı olan hava ulaştırma sektörünün siber saldırılara karşı korunması önem arz etmektedir. Yaşanacak herhangi bir siber saldırı karşısında havacılık sektöründe kullanılan bilişim teknolojilerinin, hava araçlarının ve havalimanlarının güvenliği sağlanmalıdır.

Bu çalışmada havacılık sektörünün önemli bir bileşeni olan havalimanlarının siber güvenliği konusunun öneminin vurgulanması ve gerekli koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda havalimanlarının siber güvenliğine yönelik değerlendirme ve öneriler kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Öncelikle ülkemizde genel siber güvenlik konularında yeni yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. 2012 yılına kadar TÜBİTAK tarafından yürütülen siber güvenlik çalışmaları bu tarihte UHDB aktarılmış ve Ulusal Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur. UHDB tarafından Ulusal Stratejik Plan ve 2013-2014 Eylem Planı ve akabinde 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi yayınlanarak hayata geçirilmiştir.

Kritik altyapılara yönelik düzenlemelere her iki stratejik dokümanda da yer verilerek kritik altyapı içeren sektörlere değinilmiş ve sektörel bazda SOME’leri oluşturulmuştur. Bu doküman kapsamında ulaşım sektörü sorumluluğu UHDB’ına ve alt sektörü olan hava ulaşım sektörü sorumluluğu SHGM’ye verilmiştir.

Öncelikle genel siber güvenlik yaklaşımlarının belirlenmesinde dikkate alınması gerekenlerin başında; ulusal politika ve stratejinin geliştirilmesi, yasal çerçevenin oluşturulması, kurumsal yapılanmanın belirlenmesi, milli teknoloji kullanımı, ulusal işbirliğinin arttırılması, personel eğitimi ve uluslar arası işbirliği sağlanması konuları gelmektedir (Yılmaz ve Sağıroğlu, 2013a: 158-159; Yılmaz ve Sağıroğlu, 2013b: 329-330).

Kritik altyapıların ve havalimanlarının siber güvenlik yaklaşımlarının belirlenmesinde genel olarak dikkate alınması önerilen unsurlar aşağıda belirtilmiştir (Güngör, 2015; Sağıroğlu ve Alkan, 2018).

- Enerji bağımlılığın çeşitlendirilmesi gerekir,

- Sektörlere yönelik özel siber güvenlik planlarının hazırlanması gerekir,

- Kritik altyapılara ve havalimanlarına özel strateji ve eylem planlarının hazırlanması gerekir,

- Kritik altyapılara ve havalimanlarına yönelik rehber, standart ve çerçeve dokümanlarının hazırlanması gerekir,

- Kritik altyapılara ve havalimanlarına ilişkin farkındalık yaratmak ve eğitimler verilmesi gerekir,

- Bilişim sistemlerinin yedeklenmesi ve erişimin sınırlandırılması gerekir,

- Siber tatbikatların düzenlenmesi gerekir,

Yapılan incelemeler sonucunda ülkemizde siber tehdit ve saldırılara karşı yapılan çalışmalar mevcut tehlikenin ve muhtemel siber saldırıların doğuracağı yıkıcı etkinin farkında olunduğunu fakat alınabilecek siber savunma tedbirler konusunda daha kapsamlı ve daha gayretli çabalar sarf edilmesinin ve kamusal kurumların bilinç ve hazır bulunurluk düzeylerinin arttırılması gerektiği yönündedir. Siber güvenlik kapsamında yayımlanan her iki stratejik planın önemli adımlar olmasına rağmen yeterli olduğunu söylemek imkansızdır. Stratejik plan çalışmaları daha detaylı ve kapsamlı şekilde devam ettirilmelidir. Siber güvenlik seviyesinin ve bilincinin arttırılması kapsamında okullardan başlayarak önce kişisel bilinç arttırılmalı daha sonra da sektörel ve kurumsal bilincin arttırılması kapsamında eğitim ve tatbikatlara önem verilmelidir. Bu sayede toplumsal bilincin arttırılması kişisel ve kurumsal bazda siber saldırılara karşı hazır bulunurluk seviyesini arttıracaktır.

Siber güvenlik kapsamında ele alınması gereken konuların en önemlilerinden biri de kritik altyapıların güvenliğinde zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve giderilmesi, kritik altyapıların mümkünse internet ortamından bağımsız yerel ağ bilgisayarları ile yönetilmesi ve özel ve kamu kesimlerinden temsilcilerin katılımı ile ortak güvenlik politikalarının oluşturulması siber güvenliği arttıracak diğer önlemler olabilir. Gelecekte fiziki saldırıların yerinin siber saldırılara bırakacağı değerlendirildiğinde siber güvenlik ve kritik altyapıların siber güvenliği kişisel ve kurumsal güvenliği ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Kişi ve kurumların fiziki güvenlik için silah sistemleri yerine kapsamlı ve gelişmiş siber güvenlik önlemlerine yatırımlarını arttırması ve siber güvenliğe daha çok önem vermesi gerekecektir.

KAYNAKÇA

Aslay, F. (2017). “Siber Saldırı Yöntemleri ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Durumu Analizi”, İnternational Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1(1): 24-28.

Ateş, S.S.; Kafalı, H.; Üzülmez, M.; Lik, H. (2017). “Investigating Critical Points of Cyber Security: Prevention Terror Attacks in Airports”, International Periodical for the Languages, Literature and History or Turkic, 12(32): 33-48.

Aydın, F. (2012). Cyber Security in National Protection of Turkey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,(AFAD),(2014). 2014-2023 Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi,https://www.afad.gov.tr/upload/ Node/3910/xfiles/kritikaltyapi-son.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).

Ercan, M. (2015). Kritik Altyapıların Korunmasına İlişkin Belirlenen Siber Güvenlik Stratejileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Gopalakrishnan, K.; Govindarasu, M.; Jacobson, D.W.; Phares, B.M. (2013). “Cyber Security for Airports”, International Journal of Traffic and Transport Engineering, 3(4), 365-376.

Göçoğlu, V. (2018). Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikalarının Kamu Politikası Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güngör, M. (2015). Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji ve Kurumsal Yapılanma (Uzmanlık Tezi), T.C. Kalkınma Bakanlığı- Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Yayın No:2919.

Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). “Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları”, Türk Kütüphaneciliği, 27(3): 451-471.

Hürriyet Gazetesi (2018). http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/2017de-turkiyede-gunde-475-siber-saldiri-yasandi-40724756, (Erişim Tarihi: 08.01.2019).

Jeyakodi, D. (2015). “Cyber Security in CivilAviation”, http://eala.aero/wp-content/uploads/2016/02/4.-Deepika-Jeyakodi-Cyber-Security-in-Aviation.pdf, (Erişim Tarihi: 06.01.2019).

Kara, M. (2013). Siber Saldırılar-Siber Savaşlar ve Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karanacak, B. (2011). “Kritik Altyapılar ve Kritik Altyapıların Korunması”, Siber Güvenlik Sempozyumu, İstanbul.

Sağıroğlu, Ş., Alkan, M. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma Farkındalık ve Caydırıcılık, Ankara, Grafiker Yayınları.

Sanalp, S. (2016). Çeşitli Ülkelerde USOM ve SOME Yapılandırılması ve Türkiye Model Önerisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), (2019). Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2017/2021, http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/ pdf/kurumsal/strateji/stratejik_plan_2017-2021.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), (2019). Kritik Bilgi Sistem Altyapıları için Asgari Güvenlik Önlemleri Dokümanı, http://hgm.ubak.gov.tr/ Content/UploadedFile/Kritik%20Bilgi%20Sistem%20Altyapıları%20İçin%20Asgari%20Güvenlik%20Önlemleri&&6445b90e-b2ad-4e5e-9c13-6ae19ba10e37.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, (UDHB), (2013). Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/2-1-strateji-eylem-plani-2013-2014-5a3412cf8f45a.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01.2019).

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, (UDHB), (2016). 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/2016-2019guvenlik.pdf, (Erişim Tarihi: 06.01.2019).

Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi (USOM), (2014a). Siber Güvenliğe İlişkin Temel Bilgiler, https://www.usom.gov.tr/dosya/1418807122-USOM-SGFF-001-Siber%20Guvenlige%20Giris%20ve%20Temel%20Kavramlar.pdf,(Erişim Tarihi: 04.01.2019).

Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi (USOM), (2014b). Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, https://www.usom.gov.tr/dosya/1470335484-Sektorel%20SOME %20Rehberi.pdf, (Erişim Tarihi: 04.01.2019).

Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi (USOM), (2014). Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, https://www.usom.gov.tr/dosya/1470336377-Kurumsal%20_ SOME_Rehberi.pdf, (Erişim Tarihi: 04.01.2019).

Ünver, M.; Canbay, C.; Özkan, H.B. (2011). “Kritik Altyapıların Korunması”, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara.

Yılmaz, S.; Sağıroğlu, Ş. (2013a). “Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri”, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, 158-166.

Yılmaz, S.; Sağıroğlu, Ş. (2013b). “Siber Saldırı Hedefleri ve Türkiye’de Siber Güvenlik Stratejisi”, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, 323-331.

*18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen 13. Kamu Yönetimi Sempozyumu’nda (Kaysem13) sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir.

* Dr., Kara Kuvvetleri Komutanlığı, salimkurnaz@hotmail.com

** Prof. Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü, skaratepe@gelisim.edu.tr