ELAZIĞ İLİ’NİN RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

*Abdullah AKBULUT,  *Aydın DİKİCİ

*Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü 23119-ELAZIĞ

aakbulut1@firat.edu.tr ,      adikici1@firat.edu.tr

_____________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Elazığ’da yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, hidroelektrik santral, rüzgar enerjisi ve biyogaz olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmada yörenin yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli araştırılmış ve bu kaynakların kullanıldığı taktirde sağlayacağı yararlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Rüzgar Türbini, Fotovoltaik Sistemler.

_____________________________________________________________________________________________________________

ABSTRACT

WIND AND SOLAR ENERGY POTENTIAL OF ELAZIG PROVINCE

The following types of renewable energy sources are classified solar thermal, hydro-electric power, wind energy and biogas. In this study, renewable energy sources that wind and solar energy are investigated.

Keywords: Wind Energy, Solar Energy, Wind Turbine, Photovoltaic Systems.

_____________________________________________________________________________________________________________

1. GİRİŞ

Elazığ İli, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında 40 o 21’ ile 38o 31’ doğu boylamları, 38o 17’ ile 39o 11’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Şehrin denizden yüksekliği 1067 m‘dır.

Güneş, rüzgar enerjisi, biyogaz ve su kaynakları sürekli olarak kullanılabilen yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Mevcut verilere göre Elazığ Merkez ‘de yılda 152 gün, Ağın, Keban, Sivrice ve Palu’da 160 gün, Baskil’ de 128 gün, Karakoçan’da 149 gün Maden’de ise 169 gün güneşli geçmektedir. 1980-2000 yılları arasında il merkezi ve ilçelerde yağış miktarı 402-869 mm/m2 arasındadır. Elazığ’da toplam tarım arazisinin 264.180 ha olup ancak tarıma elverişli arazi 232.440 ha’dır. İldeki mevcut su potansiyeli; yer üstü suyu 22.246.9 hm3/yıl, yer altı su rezervi 115 hm3/yıl olmak üzere toplam 22.361.9 hm3/yıl ‘dır. Keban Hidroelektrik Santralinin yıllık toplam kapasitesi 1330 MW, Hazar Santrallerini toplam kapasitesi 30.1 MW’ dır. 2002 yılı verilerine göre Keban Hidroelektrik Santralinden elektrik enerjisi üretimi yıllık 5247 GW ‘dır (2003 Elazığ İli Tarım Master Planı).

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve onların uygulamaları üzerine pek çok

çalışma yapılmaktadır. Özellikle jeotermal enerji, güneş enerjisi ve biyogaz konularında ülkemizde yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada Elazığ İli için yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli araştırılmış ve bu kaynakların kullanılması durumunda sağlayacağı yararlar belirtilmiştir.

2.ELAZIĞ’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ

2.1. Güneş Enerjisi

Güneş, tükenmez olduğu kabul edilen tek enerji kaynağıdır. Fosil enerji kaynakları ve diğer alternatif enerji kaynakları güneş ışınlarının fiziksel etkilerinden oluşmuştur. Güneş enerjisi kesikli ve değişkendir. Işıma, atmosferik koşullara bağlıdır. Bu özelliklerinden dolayı güneş enerjisinin depolanması ve farklı uygulama alanlarında kullanılması ile bu üstün nitelikli yenilenebilir enerji kaynağından en verimli şekilde yararlanılmış olur.

Türkiye, yıllık ortalama 2640 saatlik güneşlenme süresi ve ortalama 1311 kWh/m2  ışınım şiddeti ile güneş enerjisi bakımından zengin bir ülkedir.

Elazığ ilinin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi yıllık ortalama 1365 kWh/m2  ışınım şiddeti  ve 2664 saatlik güneşlenme süresi ile Türkiye’nin en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip üçüncü bölgesidir.

Güneş enerjisi, güneş pili (fotovoltaik sistemler), güneş enerjili termal sistemler ve gıda kurutmasında  yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Elazığ İli güneş enerjisi potansiyeli belirlenmiş ve güneş pili sistemleri  açısından konuya yaklaşılmıştır.

Güneş enerjisi potansiyeli ışınım verilerinin kullanılması ile hesaplanır. Elazığ İli güneş ışınım değerleri (1990-2001 yılları) ve ışınım değerlerinin kullanılması ile elde edilecek termal enerji (Q) ve elektrik enerjisi (E) Tablo 1a ve 1b’de verilmiştir.

Tablo 1a. İlk Altı Ay İçin Elazığ İli I (kWh/m2gün), Q (kWh/m2) ve E (kWh/ay) Değerleri.

| Yıllar | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ocak |  |  | Şubat |  |  | Mart |  |  | Nisan |  |  | Mayıs |  |  | Haziran |  |  |
|  | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E |
| 1990 | 1,08 | 52,5 | 9,07 | 2,91 | 141,4 | 32,6 | 4,5 | 218,7 | 44,1 | 4,54 | 220,6 | 41,3 | 5,9 | 286,7 | 78,5 | 6,89 | 332,4 | 130,2 |
| 1991 | 1,99 | 96,7 | 13,9 | 2,76 | 134,1 | 21,2 | 3,49 | 169,6 | 21,9 | 4,8 | 233,3 | 47 | 6,11 | 296,9 | 76,9 | 6,43 | 312,5 | 99 |
| 1992 | 2,06 | 100,1 | 17,3 | 3,16 | 153,6 | 33,2 | 4,23 | 205,6 | 38,5 | 5,55 | 269,7 | 58,3 | 5,6 | 272,2 | 78,4 | 6,26 | 304,2 | 113,9 |
| 1993 | 2,02 | 98,2 | 14,1 | 3,34 | 162,3 | 32,7 | 4,25 | 206,6 | 32,7 | 4,81 | 233,8 | 47,1 | 5,03 | 243,1 | 66,9 | 6,27 | 304,7 | 118,3 |
| 1994 | 1,66 | 80,7 | 12,8 | 2,83 | 137,5 | 29,7 | 3,89 | 189 | 43,5 | 5,23 | 254,2 | 47,6 | 6,04 | 293,5 | 84,6 | 6,96 | 338,3 | 116,9 |
| 1995 | 1,62 | 78,7 | 11,3 | 2,8 | 136 | 21,5 | 3,82 | 185,7 | 32,1 | 4,59 | 223 | 41,8 | 5,66 | 275 | 59,4 | 6,44 | 312,9 | 67,6 |
| 1996 | 1,77 | 86 | 12,4 | 2,63 | 127,8 | 23,9 | 2,84 | 138 | 15,9 | 3,16 | 153,6 | 33,2 | 6,17 | 299,9 | 90,7 | 7,17 | 348,5 | 90,3 |
| 1997 | 2,13 | 103,5 | 17,9 | 2,77 | 134,6 | 21,3 | 4,17 | 202,7 | 37,9 | 4,54 | 220,6 | 44,5 | 5,83 | 283,3 | 73,5 | 6,54 | 317,8 | 82,4 |
| 1998 | 1,81 | 87,9 | 12,7 | 3,28 | 159,4 | 36,7 | 3,42 | 166,2 | 21,6 | 4,62 | 224,5 | 45,3 | 4,9 | 238,1 | 44,6 | 6,63 | 322,2 | 92,8 |
| 1999 | 1,49 | 72,4 | 11,5 | 2,59 | 125,9 | 23,6 | 3,61 | 175,4 | 35,4 | 5,07 | 246,4 | 56,8 | 4,64 | 225,5 | 61,7 | 6,75 | 328 | 103,9 |
| 2000 | 2,16 | 104,9 | 18,2 | 2,97 | 144,3 | 27 | 4,24 | 206 | 50,5 | 4,66 | 226,5 | 42,4 | 6,24 | 303,3 | 78,6 | 7,3 | 354,8 | 143 |
| 2001 | 1,96 | 95,3 | 15,1 | 2,86 | 138,9 | 28 | 2,82 | 137 | 31,6 | 5,09 | 247,4 | 53,4 | 5,74 | 278,9 | 76,3 | 7,05 | 342,6 | 133,2 |

Tablo 1b. Son Altı Ay İçin Elazığ İli I (kWh/m2gün), Q (kWh/m2) ve E (kWh/ay) Değerleri.

| Yıllar | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temmuz |  |  | Ağustos |  |  | Eylül |  |  | Ekim |  |  | Kasım |  |  | Aralık |  |  |
|  | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E | I | Q | E |
| 1990 | 6,49 | 315,4 | 127,2 | 6,05 | 294 | 122,8 | 4,85 | 235,7 | 84,8 | 3,31 | 160,8 | 32,4 | 3,33 | 161,8 | 39,6 | 2,95 | 143,4 | 20,7 |
| 1991 | 6,52 | 315,2 | 118,6 | 5,95 | 289,2 | 104,1 | 5,13 | 249,3 | 82,6 | 3,28 | 159,4 | 48,2 | 1,88 | 91,4 | 23,7 | 1,32 | 64,2 | 11,1 |
| 1992 | 6,76 | 328,5 | 132,5 | 5,82 | 282,8 | 110 | 4,92 | 239,1 | 82,4 | 3,78 | 183,7 | 52,9 | 2,16 | 104,9 | 18,1 | 1,37 | 66,6 | 10,5 |
| 1993 | 6,83 | 331,9 | 138,6 | 5,58 | 271,2 | 109,3 | 5,04 | 244,9 | 77,6 | 3,84 | 186,6 | 51 | 2,09 | 101,6 | 19 | 1,47 | 71,4 | 12,4 |
| 1994 | 6,66 | 323,7 | 130,5 | 6,16 | 299,4 | 116,4 | 4,66 | 226,5 | 75 | 3,32 | 161,4 | 48,8 | 1,97 | 95,7 | 15,1 | 1,3 | 63,2 | 10,9 |
| 1995 | 6,61 | 321,2 | 124,9 | 6,1 | 296,5 | 123,8 | 4,98 | 242 | 87,1 | 3,65 | 177,4 | 51,5 | 2,11 | 102,5 | 19,2 | 1,76 | 85,5 | 12,3 |
| 1996 | 6,58 | 319,8 | 119,7 | 6,01 | 291,6 | 117,8 | 4,84 | 235,2 | 71,1 | 3,14 | 152,6 | 39,6 | 2,31 | 112,3 | 27,1 | 1,04 | 50,5 | 6,55 |
| 1997 | 6,97 | 338,7 | 136,6 | 5,97 | 290,1 | 117 | 5,1 | 247,9 | 89,2 | 2,94 | 142,9 | 28,8 | 2,14 | 104 | 20,1 | 1,44 | 69,9 | 8,06 |
| 1998 | 6,49 | 315,4 | 118,1 | 5,83 | 283,3 | 118,3 | 4,95 | 240,6 | 79,7 | 3,83 | 186,1 | 69,7 | 2,15 | 104,5 | 16,5 | 1,39 | 67,6 | 11,6 |
| 1999 | 6,59 | 320,3 | 115,3 | 5,94 | 288,7 | 112,3 | 5,16 | 250,8 | 90,3 | 3,59 | 174,5 | 47,7 | 2,38 | 115,7 | 28,3 | 1,51 | 73,4 | 11,6 |
| 2000 | 6,82 | 331,5 | 143,2 | 5,93 | 288,2 | 99,6 | 4,94 | 240 | 89,9 | 3,39 | 164,8 | 42,7 | 2,67 | 129,8 | 42,9 | 1,38 | 115,7 | 9,6 |
| 2001 | 6,65 | 323,2 | 130,3 | 6,04 | 293,5 | 109,9 | 5,05 | 245,4 | 84,8 | 3,72 | 180,8 | 44,3 | 2,34 | 113,7 | 29,5 | 1,23 | 59,8 | 7,7 |

Termal enerji değerleri Q=3,6.I.k2.D eşitliği ile hesaplanmıştır.

Burada;  Q toplanan günlük termal enerji, D her ay için güneşli gün sayısı, k2’de güneş sistemi kayıp katsayısıdır.

Bu eşitlikte k2= 0.45 alınmıştır. Güneş enerjisinin bir diğer önemli uygulama şekli güneş pilleridir. Güneş enerjisini mekanik ve elektrik enerjisine çevirmek mümkündür.  Güneş pili olarak adlandırılan, yarı iletken malzemelerin kullanılmasıyla oluşturulan sistemler ile güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Fotovoltaik enerji potansiyeli ışınım değerlerinin kullanılmasıyla hesaplanmaktadır. Tablo 1’de 1 kW’lık güneş bataryasının kullanılması durumunda elde edilecek elektrik enerjisi değerleri verilmiştir.

Aylık elektrik üretimi;

E=(PxI /P0) x K1xD         	                                    (1)

bağıntısı ile hesaplanır. Burada, E aylık elektrik üretimi (kWh/ay), P güneş bataryası kapasitesi (kW), P0 standard güneş ışınımı (kW7m2) ve K1 bataryanın kayıp katsayısı olarak verilmektedir.

Güneş bataryaları 2.5 kW, 10 kW seçilebilir. Bu çalışmada P=1 kW ve K1=0.70 alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen değerler Elazığ ili için kullanılan her 1 kW güneş bataryası için elde edilebilecek aylık elektrik enerjisidir. Bataryaların birden fazla kullanılması durumunda elde edilecek elektrik enerjisi değeri de farklı olacaktır.

2.2. Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, dönüşüme uğramış güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin kayaları, denizleri ve atmosferi her noktada aynı ısıtmaması nedeniyle oluşan sıcaklık ve basınç farklarından meydana gelir.

Rüzgar enerjisi diğer enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması, çevre dostu olması, elektrik enerjisine çevirme yöntemlerinin kolay olması ve enerji nakil sorununun olmaması nedenlerinden dolayı avantajlı bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu nedenlerden dolayı son yıllarda rüzgar enerjisi çalışmaları artmıştır.

Ülkemizde son yıllara kadar rüzgar enerjisinden yararlanabilmek için gerekli olan tesisler yeteri kadar kurulmamıştır. Küçük çaplarda su pompalama için kullanılan örnekler mevcuttur.

Türkiye kıyı şeritleri, dağ-vadi yapıları gibi coğrafik özelliklerinden dolayı dünyanın potansiyeli yüksek rüzgar bölgelerinden biridir. E.İ.E.İ. genel müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Ege, Marmara, Güney Doğu Anadolu bölgelerinin rüzgar yoğunluğu açısından diğer bölgelere göre daha zengin olduğu tablo 2’den görülmektedir.

Tablo 2.  Bölgelere Göre Ortalama Rüzgar Gücü ve Rüzgar Hızı.

| Bölgeler | Ortalama Rüzgar Gücü Yoğunluğu (W/m2) | Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Akdeniz | 21,36 | 2,45 |
| İç Anadolu | 20,14 | 2,46 |
| Ege | 23,47 | 2,65 |
| Karadeniz | 21,31 | 2,38 |
| Doğu Anadolu | 13,19 | 2,12 |
| Güney Doğu Anadolu | 29,33 | 2,69 |
| Marmara | 51,91 | 3,29 |

Tablo 2’ye göre Elazığ İli’nin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde rüzgar potansiyeli diğer bölgelere göre daha düşüktür.

Rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesi için araştırma yapılan bölgede saatlik rüzgar hızlarının en az bir yıl boyunca ölçülmesi gerekmektedir. Herhangi bir yer için rüzgar gücü, rüzgarın taşıdığı kinetik enerji ile doğru orantılıdır. Eksenel momentum teorisine göre S alanına sahip bir diskten elde edilebilecek rüzgar gücü

P=ρ.η.S.V32  (W/m2)                                    (2)

eşitliği ile belirlenir. Burada, ρ havanın yoğunluğunu (kg/m3), S diskin alanını (m2), V rüzgar hızını (m/s) ve η verimi ifade etmektedir (Pallabazer, R., 2003).

Elazığ İli’nin yıllara göre aylık ortalama rüzgar hızı ve birim alana düşen rüzgar gücü değerleri sırasıyla Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir

( Durmuş, A., vd., 2002).

Şekil 1’de bütün yılların her iki ayda bir aylık ortalama  rüzgar hızları verilmiştir.

Şekil 1. Elazığ İlinde Aylık Ortalama Rüzgar Hızının Yıllara Göre Değişimi

Şekil 2. Elazığ İlinde Birim Alana Düşen Rüzgar Gücünün Aylara Göre Değişimi.

Bu sonuçlara göre Elazığ İli’nde birim alana düşen aylık ortalama rüzgar gücü minimum 10 W/m2, maksimum 60 W/m2 olmaktadır.

Rüzgar türbininden elde edilecek elektrik enerjisi rüzgar hızının bir fonksiyonudur. Rüzgar türbininin performansı türbin rotor çapına  ve rüzgar hızına bağlıdır. t zaman periyodundaki yoğunluk ve sabit sıcaklıkta rüzgar türbininden elde edilecek elektrik enerjisi;

E=tP.dt	              	                                    (3)

eşitliği ile ifade edilir. Bu eşitlik integre edildiğinde,

P=0,5.ρ.Cp.t.S.V3	(kWh/gün)	        (4)

eşitliği elde edilir (Mansouri, M., vd., 2003). Bu eşitlikte Cp güç katsayısı, S süpürülen yüzey alanı ve ρ havanın yoğunluğudur. Pratikte Cp= 0,15 – 0,5 arasında alınır.

Elazığ İli için rüzgar hızı ve kullanılacak türbinin süpürme yüzey alanına göre elde edilecek rüzgar türbininin gücü bulunabilir. Türbin rotor çapı 24 m alınır (süpürme yüzey alanı S = 38,46 m2 ) ve 4 nolu denklemde yerine yazıldığında Tablo 4‘deki değerler elde edilir.

Tablo 4a. İlk Altı Aya  Göre Rüzgar Hızları ve Elektrik Enerjisi Eşdeğeri.

| Yıllar | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ocak |  | Şubat |  | Mart |  | Nisan |  | Mayıs |  | Haziran |  |
|  | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E |
| 1990 | 2,1 | 4,92 | 2,9 | 11,3 | 3,5 | 19,87 | 3,2 | 15,18 | 2,6 | 8,14 | 4 | 29,6 |
| 1991 | 2,2 | 4,93 | 2,6 | 8,14 | 2,9 | 11,3 | 3,2 | 15,18 | 3,9 | 27,49 | 3,1 | 13,8 |
| 1992 | 2,6 | 8,14 | 2,6 | 8,14 | 2,7 | 9,12 | 3,5 | 19,87 | 3,1 | 13,8 | 2,8 | 10,17 |
| 1993 | 2,6 | 8,14 | 2,2 | 4,93 | 3 | 12,51 | 3,6 | 21,62 | 2,9 | 11,3 | 3,3 | 16,65 |
| 1994 | 2,9 | 11,3 | 2,9 | 11,3 | 3,2 | 15,18 | 3,1 | 13,8 | 2,9 | 11,3 | 3,7 | 23,5 |
| 1995 | 2,2 | 4,93 | 1 | 4,63 | 3,2 | 15,18 | 3,4 | 18,21 | 2,5 | 7,24 | 3 | 12,51 |
| 1996 | 2,4 | 6,4 | 2,7 | 9,12 | 3,4 | 18,21 | 2,9 | 11,3 | 2,8 | 10,17 | 3,3 | 16,65 |
| 1997 | 2,9 | 11,3 | 2,5 | 7,24 | 3,1 | 13,8 | 3,6 | 21,62 | 2,5 | 7,24 | 3,1 | 13,8 |
| 1998 | 2,3 | 5,64 | 3 | 12,51 | 2,5 | 7,24 | 2,5 | 7,24 | 2,2 | 4,93 | 2,4 | 6,4 |
| 1999 | 1,9 | 3,18 | 3,3 | 16,65 | 2,9 | 11,3 | 2,7 | 9,12 | 3,1 | 13,8 | 2,7 | 9,12 |
| 2000 | 3,1 | 13,8 | 2,4 | 6,4 | 2,8 | 10,17 | 2,8 | 10,17 | 2,7 | 9,12 | 3 | 12,51 |
| 2001 | 1,6 | 1,89 | 3 | 12,51 | 2,8 | 10,17 | 3,3 | 16,65 | 3 | 12,51 | 3 | 12,51 |

Tablo 4b. Son Altı Aya  Göre Rüzgar Hızları ve Elektrik Enerjisi Eşdeğeri.

| Yıllar | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temmuz |  | Ağustos |  | Eylül |  | Ekim |  | Kasım |  | Aralık |  |
|  | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E |
| 1990 | 3,3 | 16,65 | 3,3 | 16,65 | 3 | 12,51 | 2,7 | 9,12 | 2,3 | 5,64 | 2,6 | 8,14 |
| 1991 | 3,4 | 18,21 | 2,9 | 11,3 | 2,4 | 6,4 | 2,3 | 5,64 | 2,3 | 5,64 | 3 | 12,51 |
| 1992 | 3,6 | 21,62 | 3,2 | 15,18 | 3 | 12,51 | 2,9 | 11,3 | 3,1 | 13,8 | 2,1 | 4,92 |
| 1993 | 3,4 | 18,21 | 3 | 12,51 | 2,8 | 10,17 | 2,5 | 7,24 | 2,5 | 7,24 | 2,1 | 4,92 |
| 1994 | 3,1 | 13,8 | 3,4 | 18,21 | 2,7 | 9,12 | 2,2 | 4,93 | 2,6 | 8,14 | 2,5 | 7,24 |
| 1995 | 3,2 | 15,18 | 2,7 | 9,12 | 2,7 | 9,12 | 2,8 | 10,17 | 3 | 12,51 | 1,7 | 2,27 |
| 1996 | 2,7 | 9,12 | 2,6 | 8,14 | 2,8 | 10,17 | 2,5 | 7,24 | 1,9 | 3,18 | 2,5 | 7,24 |
| 1997 | 3,2 | 15,18 | 2,6 | 8,14 | 2,8 | 10,17 | 2,4 | 6,4 | 2,4 | 6,4 | 2,5 | 7,24 |
| 1998 | 2,7 | 9,12 | 2,4 | 6,4 | 2,7 | 9,12 | 2,6 | 8,14 | 2,2 | 4,93 | 2,4 | 6,4 |
| 1999 | 2,4 | 6,4 | 2,3 | 5,64 | 2,3 | 5,64 | 2,3 | 5,64 | 2,5 | 7,24 | 2,4 | 6,4 |
| 2000 | 2,6 | 8,14 | 2,8 | 10,17 | 2,4 | 6,4 | 2,4 | 6,4 | 2,2 | 4,93 | 1,8 | 2,7 |
| 2001 | 2,6 | 8,14 | 2,7 | 9,12 | 2,3 | 5,64 | 2,1 | 4,92 | 2,3 | 5,64 | 3,1 | 13,8 |

3.SONUÇLAR

Elazığ İli, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından yeterli potansiyele sahip olmasına karşın bu kaynakların kullanımı gerektiği ölçüde gerçekleşememektedir.

Bu çalışmada Elazığ İli Tarım İl Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli belirlenmiş ve elektrik enerjisi eşdeğeri hesaplanmıştır.

İlimizde güneş enerjisi potansiyeli, düşük sıcaklıklı güneş enerjili termal sistem uygulamalarında ve gıda kurutmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.  1990-2001 yılları arasında her ay için ilimizin ışınım değerleri ve aylık ortalama rüzgar hızları Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 1kW ‘lık batarya kullanılması durumunda güneş pili sistemlerinden aylık elde edilecek elektrik enerjisi değerleri bulunmuştur.

Bataryaların kapasiteleri ve sayıları arttırıldığında, elde edeceğimiz elektrik enerjisi değeri de artacaktır. Son 10 yıllık ışınım değerlerine göre fotovoltaik sistemlerin kullanılması durumunda her 1 kW ’lık bataryadan elde edeceğimiz elektrik enerjisi (E) 7,7 – 143 kWh/ay değerleri arasındadır.

Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için tasarlanacak türbinin rotor çapı ve çalışma yapılan bölgenin rüzgar hızı en önemli parametrelerdir. Meteoroloji İl Müdürlüğünden temin edilen rüzgar verilerine göre 24 m çapında bir rüzgar türbininin kullanılması durumunda günlük elde edilebilecek elektrik enerjisi 1,89 – 21,62 kWh değerleri arasında bulunmuştur.

Elazığ ili’nin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi 2,12 m/s ortalama rüzgar hızı ile en düşük,  Işınım olarak en yüksek bölgelerden biridir. Rüzgar türbini ve güneş pili sisteminin birlikte düşünülmesi halinde, rüzgar enerjisinin olmadığı zamanlar güneş, güneş enerjisinin olmadığı zamanlar da rüzgar enerjisinden faydalanılarak sistem maliyeti düşürülür.

- KAYNAKLAR

- Pallabazer, R., “Previsional Estimation of The Energy Output of Wind Generators”, Renewable Energy, 2003.

- Erbaş, O., Köse R., Özgür, M. A., “Kütahya Kızılbayır Mevkiinde Rüzgar Enerjisinden  Elektrik Enerjisi Üretimi Çalışmaları”, I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, 2003.

- Mansouri, M. N., Mimouni, M. F., Benghaenem, B., Annabi, M., “Simulation Model for Wind Turbine With Asynchronous Generator Interconnected To The Electric Network”, Renewable Energy, 2003.

- Bilgili, M., Şahin, B., Akıllı, H., “Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesine Etki Eden Parametrelerin Analizi”, I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, 2003.

- Köse R., “An Evaluation Of Wind Energy Potential As A Power Generation Source In Kütahya, Turkey”, Energy Conv. & Management, 2003.

- Elazığ Meteoroloji İl Müdürlüğü verileri.

- Durmuş, A., Dikici, A., Kurtbaş, İ., “Elazığ Yöresindeki Rüzgar Karakteristikleri ve Rüzgar Enerjisinin Kullanılabilirliği”, Doğu Anadolu Bölgesi çalışmaları Dergisi, 2002.