##### SAKARYA NEHRİNDE

##### BARAJLARIN MANSAP ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

#### Sabahattin IŞIK, Mustafa ŞAŞAL ve Emrah DOĞAN

### İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

sisik@sakarya.edu.tr, sasal@sakarya.edu.tr, emrahd@sakarya.edu.tr

(Geliş/Received: 06.04.2005; Kabul/Accepted: 22.11.2005)

# ÖZET

Barajların inşaalarından sonra, nehrin akım ve katı madde taşınım karakteristikleri önemli ölçüde değişir. Nehirdeki akım ve katı madde taşınımındaki bu değişimler nehrin mansap kesiminde oyulmalara neden olur. Bu çalışmada Orta Sakarya Havzasında Gökçekaya barajının yapılmasından sonra Aşağı Sakarya Nehrinde meydana gelen hidrolojik, hidrolik ve morfolojik değişimler araştırılmıştır. Barajın inşasından önce ve sonraki durumlar için nehirdeki akımların ve askı maddesi miktarının değişimi incelenmiştir. Aşağı Sakarya Nehri üzerindeki Doğançay ve Botbaşı istasyonlarına ait değerler kullanılarak baraj öncesi ve sonrası akım değişimleri grafikler halinde gösterilmiştir. Yine her iki istasyona ait maksimum anlık taşkın akımları kullanılarak gelmesi muhtemel taşkınlardaki değişimler bulunmuştur. Nehirde taşkın pik debileri düşerken, nehir rejiminin düzenlendiği görülmüştür. Ölçülen askı maddesi miktarı kullanılarak baraj öncesi ve sonrası için sediment anahtar eğrileri elde edilerek birbirileriyle karşılaştırılmıştır. Gökçekaya barajının yapılmasıyla beraber katı madde taşınma miktarının % 40-65 oranında azaldığı gözlemlenmiştir. 1965 ve 2003 yıllarında yapılan nehir en kesiti ölçümleri karşılaştırıldığında, nehir yatağında  genişleme ve 7 m’ye kadar oyulma olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Barajların etkisi, katı madde taşınımı, nehir akımı, nehir yatağı değişimi, sediment anahtar eğrisi, Sakarya Nehri.

INVESTIGATION ON DOWNSTREAM EFFECTS OF DAMS

IN THE SAKARYA RIVER

ABSTRACT

After construction of dams, flow and sediment transport characteristics of rivers change drastically. The changes of flow and sediment transport of the river cause riverbed scour at downstream section. In this study, occurrence of hydrologic, hydraulic and morphologic changes in the Lower Sakarya River is investigated after construction of Gökçekaya Dam in the Middle Sakarya Basin. Suspended sediment load and river flow change before and after the construction of the dam is investigated. Flow changes for before and after the dam are illustrated in figures by using Dogancay and Botbasi Gauging Station values at the Lower Sakarya River. Changes of expected probable floods are determined by using annual maximum discharges at both same stations. It is noticed that as the flood peak discharge decrease, the river flow regime is regulated. Sediment rating curves are determined and compared by using measured suspended load for before and after the dam. It was observed that the sediment transport was decreased at a rate of 40-65 % after the construction of Gokcekaya Dam. By comparison of 1965 and 2003 cross section measurements, an enlargement in the width and scouring in the depth of the river up to 7 m were found out.

Keywords: Effects of dams, sediment transport, river flow, riverbed changes, sediment rating curves, Sakarya River.

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Bazı hidrolik faktörlerin değişmesi sonucunda, alüvyal nehirlerin tabanında ve yan şevlerinde veya bir başka deyişle nehrin konumu ve kesitlerinde değişimler meydana gelir. Bu değişimler doğal olarak veya insani etkilerle; ani, yavaş ve uzun vadede olabilir. Nehrin herhangi bir noktasında yapılan yersel bir müdahale o noktanın hem memba hem de mansabında etkiler meydana getirecektir [1,2].

Barajların yapımından sonra, nehrin mansabındaki kesimde morfolojik, hidrolojik ve katı madde taşınım miktarı özelliklerinde bazı değişimlere neden olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı herhangi bir su kaynakları planlama ve geliştirme projesi veya nehir ıslah ve düzenleme projelerinin uygulaması esnasında; bölgenin iklim şartları, jeolojik etkenler (zemin, toprak sınıfı gibi), hidrolojik etkenler, geometrik karakteristikler, hidrolik karakteristikler, ekolojik ve biyolojik yapı, politik ve ekonomik kısıtlar gibi faktörlerin olası etkilerinin anlaşılıp iyice değerlendirilmesi gerekir [1,3].

Barajlardan sonra nehirdeki debinin pik değerleri düşer, minimum değerleri artar ve böylece nehrin rejimi düzenlenir. Bunun yanında, barajlar gelen katı maddeyi tutarlar ve mansaba temiz su bırakırlar. Böylece katı madde taşıma kapasitesi artan nehir, yakın ve uzak mansaptaki nehir yatağında oyulmalara neden olur. Başka bir değişle, gelen katı madde rezervuarda tutulmakta ve baraj mansabına ulaşamamakta ve böylece mansap kesiminde taşınan katı madde gelen katı maddeden büyük (Qst>Qsg) olduğu için nehir mansabında oyulmalar meydana gelmektedir [4-6].

Aşağı Sakarya Nehrinin son 50 yılda morfolojik, hidrolojik ve hidrolik karakteristiklerinde değişimler meydana gelmiştir. Bunların nedenleri; havzada yapılan barajlar, regülatörler, seddeler ve kum alımı gibi faaliyetlerdir [8].

Sakarya Nehri üzerinde Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice Barajları sırasıyla 1956, 1972 ve 1999 yıllarında işletmeye açılmışlardır. Yenice Barajı diğer ikisine göre işletmeye daha yeni açıldığından ve Sarıyar Barajı da Gökçekaya barajının membaında kaldığından, bu çalışma sonuçları ağırlıklı olarak  Gökçekaya barajının mansap etkilerini yansıtmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Gökçekaya Barajının Aşağı Sakarya Nehrinde meydana getirdiği mansap etkilerini veya morfolojik, hidrolojik ve hidrolik değişimleri araştırmaktır. Barajın inşasından önce ve sonraki durumlar için askı maddesi miktarı ve nehirdeki akımların değişimi ayrı ayrı incelenmiştir. Aşağı Sakarya Nehri üzerindeki Doğançay ve Botbaşı Akım Gözlem İstasyonlarındaki (AGİ) değerler kullanılarak baraj öncesi ve sonrası akım değişimleri grafikler halinde gösterilmiştir. Yine her iki istasyona ait maksimum anlık taşkın akımları kullanılarak Gumbel yöntemiyle gelmesi muhtemel taşkınlardaki değişimler araştırılmıştır. Aynı zamanda, Aşağı Sakarya Nehrinde Botbaşı’nda ölçülen sediment verileri kullanılarak 1975 öncesi, sonrası ve 1964-1999 arası için, askı maddesi miktarının su debisiyle değişimi irdelenmiştir. Sediment anahtar eğrisiyle elde edilen bağıntılarla 1975 öncesi, sonrası ve 1964-1999 arası için askı maddesi değerleri bulunarak, bu değerlerin 1964-1999 arası eğilimi incelenmiştir. Ayrıca baraj mansabında nehir yatağındaki oyulmalar araştırılmıştır. 1965 yılında bir planlama çalışması ve 2003 yılında bir araştırma projesi kapsamında yapılan ölçümlerin enkesitleri karşılıklı olarak şekillerde verilerek karşılaştırılmıştır [7,8].

2. SAKARYA NEHRİNİN ÖZELLİKLERİ

(CHARACTERISTICS OF SAKARYA RIVER)

2.1. Genel Özellikler (General Characteristics)

Eskişehir’in Çifteler ilçe merkezinin 3 km güneydoğusundan doğan ve daha sonra birçok küçük derelerle beslenen Sakarya Nehri ülkemizin önemli akarsularındandır. Uzunluğu 810 km, genişliği 60-150 m arasındadır. Sakarya Nehrinin tüm drenaj alanı 56 bin km2 olup Türkiye’nin toplam alanının yaklaşık 1/13’tür. Önceleri taşkınlarla etrafına zarar veren nehrin, son kırk yılda üzerinde yapılan barajlarla bu zararları ortadan kaldırılmıştır. Sakarya Nehri Havzası, Yukarı, Orta ve Aşağı olarak üç kısma ayrılmıştır.

Nehrin Karadeniz’e döküldüğü yer olan Yenimahalle (nehir ağzı) ile akım gözlem istasyonunun bulunduğu Doğançay’a kadar olan kısmı Aşağı Sakarya Nehri olarak adlandırılmaktadır. Aşağı Sakarya Nehrinde debi ölçümleri Karadeniz’den itibaren 42. km’de  Botbaşı ve 110. km’de Doğançay AGİ’de yapılmaktadır. Aşağı Sakarya’da katı madde ölçümleri ise sadece Botbaşı’nda yapılmaktadır. Nehirdeki akım değişimlerini incelemek için Doğançay ve Botbaşı Akım Gözlem İstasyonlarından alınan veriler kullanılmıştır [9,10]. Sakarya Nehri üzerine inşa edilen barajların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen barajlar Şekil 1 ve 2’de verilen boykesit ve planda şematik olarak gösterilmiştir. Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice barajların rezervuar alanları ve rezervuar hacimleri sırasıyla 83.83 km2, 20 km2 ve 3.64 km2, 1900 hm3, 910 hm3 ve 57.60 hm3’tür.

Adapazarı

Botbaşı

(AGİ)

Yukarı Sakarya

Orta Sakarya

Aşağı Sakarya

Karadeniz

0.00 m

Çifteler

(Eskişehir)

Yenice Barajı

273 m

Doğançay

(AGİ)

Gökçekaya Barajı

388 m

Sarıyar Barajı

475 m

42 km

40 km

28 km

700 km

800 m

Şekil 1. Sakarya Nehri Boykesiti (ölçeksiz) (Sakarya River Profile (non-scale))

Şekil 2. Sakarya Nehri Havzası [11] (Sakarya River Basin [11])

| 2.2. Akım Değişimlerinin Analizi Tablo 1. Sakarya Nehri üzerindeki barajların genel özellikleri (General characteristics of dams on Sakarya River) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barajlar | Baraj tipi | Baraj kotu (m) | Su kotu (m) | Kret kotu (m) | Rezervuar alanı (m2) | Rezervuar hacmi (m3) |
| Sarıyar | Beton ağırlıklı | 108 | 475 | 480 | 90.20x106 | 1900x106 |
| Gökçekaya | Beton kemer | 158 | 388 | 392 | 20x106 | 910 x106 |
| Yenice | Toprak dolgu | 41.10 | 273.10 | 276.10 | 3.64x103 | 57.60 x106 |

(Analysis of Flow Changes)

Gökçekaya Barajının tam kapasite ile 1975 yılında devreye girdiği esas alınarak, AGİ’lerde ölçülen veriler 1975 yılı öncesi, sonrası ve tamamı ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir. Doğançay AGİ’de 1953-1975 ve 1975-1999 yılları arasında aylık ortalama akım değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 1975’ten önce Doğançay’da en düşük ortalama Ağustos ayında 61.9 m3/s ve en yüksek ortalama Nisan ayında 247.1 m3/s’dir. 1975’ten sonra ise en düşük ortalama Ağustos’ta 67.3 m3/s ve en yüksek ortalama Nisan’da 175.2 m3/s olmuştur. Yıllık genel ortalama akımlar barajdan önce 136.9 m3/s iken barajdan sonra 113.4 m3/s’ye düşmüştür.

Şekil 3. Doğançay AGİ’de aylık ortalama akımların değişimi (Changes of monthly mean flows in Dogancay)

Eki.

Kas.

Ara.

Oca.

Şub.

Mar.

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Ağu.

Eyl.

ZAMAN (Ay)

1975 ÖNCESİ

1975 SONRASI

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

DEBİ (m3/s)

Şekil 4. Botbaşı AGİ’de ortalama akım değerlerinin değişimi (Changes of monthly mean flows in Botbaşı)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

Eki.

Kas.

Ara.

Oca.

Şub.

Mar.

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Ağu.

Eyl.

ZAMAN (Ay)

1975 ÖNCESİ

1975 SONRASI

DEBİ (m3/s)

Botbaşı’nda 1975’ten önce en düşük ortalama Ağustos ayında 80.6 m3/s  ve en yüksek ortalama Mart ayında 333.7 m3/s, 1975’ten sonra ise en düşük ortalama Ağustos’ta 84.8 m3/s ve en yüksek ortalama Nisan’da 254.8 m3/s’dir (Şekil 4). Botbaşı’nda yıllık genel ortalama 1975’ten önce ve sonra sırasıyla 195.7 ve 158.1 m3/s olup barajlardan sonra % 19.2 oranında azalma meydana geldiği görülmektedir.

2.3. Taşkın Debileri (Flood Discharges)

Doğançay ve Botbaşı AGİ’de gözlenen Maksimum Anlık Feyezan (taşkın) Akımları (MAFA) kullanılarak gelmesi muhtemel 25, 50, 100 ve 500 yıllık taşkınları hesap edilmiştir [7,12,13].

Doğançay ve Botbaşı için, 1975 öncesi ve sonrası ve tüm MAFA değerleri ayrı ayrı değerlendirilerek gelmesi muhtemel 25, 50, 100 ve 500 yıllık taşkınlar Gumbel metoduna göre hesaplanarak Şekil 5’te verilmiştir.

Doğançay’da 50 yılda gelmesi muhtemel taşkınlar, baraj öncesi, sonrası ve tüm gözlem süresi olmak üzere sırasıyla 1293, 680 ve 1074 m3/s olarak elde edilmiştir.Bu da barajın inşasından sonra olası taşkınlarda % 47’lik bir azalma olduğu anlamına gelmektedir. 100 yılda gelmesi muhtemel taşkında ise 1975 öncesi ve sonrası değerler 1447 m3/s’den 741 m3/s’ye inerek % 49’luk bir düşüş göstermiştir.

Botbaşı’nda 50 yılda gelmesi muhtemel taşkın, 1975 öncesi, sonrası ve tüm gözlem süresi için sırasıyla 1187, 798 ve 996 m3/s olarak elde edilmiştir. Barajdan sonra muhtemel taşkınlarda % 33’lük bir azalma görülmüştür. 100 yılda gelmesi muhtemel taşkında ise 1975 öncesi ve sonrası değerler 1308 m3/s’den 861 m3/s’ye inerek % 34’lük bir düşüş göstermiştir. Baraj yapıldıktan sonra olası taşkınlarda Doğançay’da % 45-51 ve Botbaşı’nda ise % 31-37 arasında bir azalma görülmüştür.

DOĞANÇAY

BOTBAŞI

Şekil 5. Doğançay ve Botbaşı’nda muhtelif dönüş aralıkları için beklenen taşkınlar (Expected floods in Dogancay ve Botbasi AGI for various return period)

Her iki istasyonda görüldüğü üzere Gökçekaya Barajı’ndan sonra ortalama akım değerleri düzenlenmiştir. Genel olarak pik değerler düşmüş ve minimum değerler yükselmiştir.

Botbaşı mansapta olmasına karşın 25, 50, 100 ve 500 yıl tekerrürlü pik değerlerin tümünün Doğançay’da büyük olması beklenirken küçük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni Sakarya Nehri Doğançay’dan sonra alüvyal ve ova bir alandan geçerek Karadeniz’e dökülmektedir. Hem nehir yatağının daha geniş olması hem de gelen taşkın debilerinin bir kısmının etrafa (ovaya) yayılması, Botbaşına kadar pik debilerin sönümlenmesine neden olmaktadır.

3. KATI MADDE TAŞINIMININ ANALİZİ

(ANALYSIS OF SEDIMENT TRANSPORT)

3.1. Katı Madde Taşınımı (Sediment Transport)

Akarsularda katı madde taşınımı sonucu, akarsu üzerine yapılan tesislerin ekonomik ömrü azaldığı gibi tarımsal alanlara da zarar vermekte, toprağın en verimli kısmı olan üst tabakasının yok olmasının yanında tarımsal ekonominin de zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca akarsu taşımacılığı, taşkın kontrolü için akarsu düzenlemelerinde, su kuvveti tesislerinin tip ve yerlerinin seçiminde, viyadük, köprü gibi diğer yapıların akarsu içerisinde kalan ayaklarında meydana gelebilecek oyulma ya da yığılma miktarlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması bakımından katı madde taşınım miktarı tahminleri önemli bir yer tutmaktadır.

3.2. Katı Madde Değişimlerinin Analizi

(Analysis of Sediment Changes)

Sakarya Nehrinin uzunluğu ve havza özelliklerinden dolayı katı madde debisi oldukça fazladır. Fakat barajların inşaalarından sonra nehrin mansabındaki katı madde taşınım miktarında azalma meydana gelmiştir, çünkü baraj rezervuarı katı maddeyi tutmuştur. Katı maddenin baraj tarafından tutulmasıyla, mansap kısmında enerjisi artan temiz su oyulmalar meydana getirmektedir [1,14].

Bu çalışmada Botbaşı istasyonunda ölçülen 1964-1999 yılları arası askı maddesi ölçümleri kullanılmıştır. Akım değişimleri analizinde olduğu gibi burada da 1975 öncesi, sonrası ve tamamı için askı maddesi ölçümleri analiz edilmiştir. 1975 öncesinde 85 adet 1975 sonrasında ise 295 adet veri kullanılmıştır.

Burada, ilk önce ölçülen değerler kullanılarak askı maddesi miktarının zaman içindeki eğilimi incelenmiştir. Daha sonra askı maddesi ile su debisi arasındaki ilişkiyi veren sediment anahtar eğrileri elde edilerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

1975 öncesi ve sonrası için askı maddesi miktarının eğilimi incelendiğinde, azalan bir eğilim içinde olduğu ve daha sonraki yıllar içinde de azalarak devam edeceği anlaşılmaktadır. 1964-1974 arası ortalama akım 197.32 m3/s olup yaklaşık günlük askı maddesi taşınımı 21490 tondur. 1975-1999 yılları arasında ise ortalama akım 157.4 m3/s olup yaklaşık günlük askı maddesi taşınımı 9500 tondur (Şekil 6).

Şekil 6. 1964-1999 arası ölçülen askı maddesi miktarlarının dağılımı (Distribution of measured suspended sediment loads for 1964-1999)

1975

0

40000

80000

120000

160000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Aylar

Katı Madde Debisi (ton/gün)

1975 Öncesi Ölçülen Değer

1975 Yılı Ayrım Çizgisi

1975 Sonrası Ölçülen Değer

1975 Öncesi Ölçülen Değerlerin Eğilimi

1975 Sonrası Ölçülen Değerlerin Eğilimi

Askı madde debisi ile su debisi arasındaki ilişkiye dayalı olan sediment anahtar eğrisi denklemi;

(1)

olarak tanımlanır. Eşitlikteki Qs ve Q sırasıyla askı maddesi ve su debisini göstermektedir, a ve b akım özelliklerine göre değişen katsayılardır. Botbaşı sediment gözlem istasyonuna ait 1964-1974 yılları arasında aylık su debisi ve askı maddesi değerleri arasındaki ilişkiyi veren sediment anahtar eğrisi,

(2)

şeklinde,

1975-1999 yılları arasındaki sediment anahtar eğrisi,

(3)

şeklinde,

1964-1999 yılları arasındaki sediment anahtar eğrisi,

(4)

şeklinde elde edilmiştir.

Burada Qs ton/gün, Q m3/s sırasıyla askı maddesi miktarı ve su debisidir.

1975 öncesi, sonrası ve 1964-1999 arası için (2), (3) ve (4) denklemleri kullanılarak askı maddesi miktarları debiye göre hesaplanmıştır. Su debisi ile askı maddesi arasındaki ilişkiyi gösteren sediment anahtar eğrileri Şekil 7’de verilmiştir. Gökçekaya barajının yapılmasıyla beraber katı madde taşınma miktarının yaklaşık % 40-65 oranında azaldığı şekilden görülmektedir.

Şekil 7. 1975 öncesi ve sonrası askı maddesi miktarlarının karşılaştırılması (Comparision of suspended sediment load before and after 1975)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

50

250

450

650

850

1050

Debiler (m

3

/s)

1975 öncesi

1975 sonrası

1964-1999 arası

Askı Maddesi Miktarı (ton/gün)

4. AŞAĞI SAKARYA NEHRİNDE  ENKESİT DEĞİŞİMLERİ (CROSS SECTION CHANGES IN THE LOWER SAKARYA RIVER)

Bu çalışmada, baraj mansabında nehir yatağındaki değişimler araştırılmıştır. 1965 yılında bir planlama çalışması ve 2003 yılında bir araştırma projesi kapsamında yapılan enkesit ölçümleri kullanılmıştır [7,8].

1965 ve 2003 yıllarında nehrin 8. ve 84. km’lerinden alınan enkesitler sırasıyla Şekil 8a ve b’de verilmiştir. Nehir ağız kısmında yığılmalar meydana gelirken, mansaba doğru oyulmalar artarak devam etmektedir. Nehir ağzından itibaren 8. km’de talveg kotunda 1 m artış (yığılma), 84. km’de ise talveg kotunun 7 m’lik oyulma meydana gelmiştir. Nehir yatağı 1965’den bu yana genişlemiş, ağızdan itibaren ilk 10 km’lik kısım hariç nehirdeki su seviyesi ve derinlik azalmıştır [7,8].

Şekil 8a-b. Aşağı Sakarya Nehrinin 8. ve 84. km’de 1965 ve 2003 yıllarına ait enkesitleri (Cross sections of  1965 and 2003 at 8th and 84th km of  Lower Sakarya River)

(a)

(b)

Bu değişimlerin ana nedeni; gelen katı madde rezervuarda tutulmakta ve baraj mansabına ulaşamamakta ve böylece mansap kesiminde taşınan katı madde gelen katı maddeden büyük (Qst>Qsg) olduğu için nehir mansabında oyulmalar meydana gelmektedir [4-7]. Bir başka ifade ile de barajdan bırakılan taşıma kapasitesi yüksek temiz su mansapta oyulmalara neden olmaktadır. Barajlardan sonra nehrin taşıdığı askı maddesi miktarının bir kısmını nehir yatağından oyulmalar beslemiştir. Yukarıda bahsedilen baraj etkisinin yanında, Aşağı Sakarya Nehrinde son 30 yılda yoğun bir kum alım faaliyetleri mevcuttur. Kum alımları hem nehir yatağını oymakta hem de tabandaki malzemeyi nehir akışı ile oyulmaya elverişli hale getirmektedir. Ancak Kum alımları çok kontrolsüz yapıldığından, bunun etkisini belirlemek mümkün olmamaktadır.

5. SONUÇ (RESULT)

Bu çalışmada Orta Sakarya Havzası’nda Gökçekaya Barajı’nın yapılmasından sonra Aşağı Sakarya Nehri’nde meydana gelen hidrolojik, hidrolik ve morfolojik değişimler ortaya konmuştur. Aşağı Sakarya Nehri üzerindeki Doğançay ve Botbaşı istasyonlarına ait değerler kullanılarak baraj öncesi ve sonrası akım değişimleri grafikler halinde gösterilmiştir. Yine her iki istasyona ait maksimum anlık taşkın akımları kullanılarak gelmesi muhtemel taşkınlardaki değişimler bulunmuştur. Barajdan sonra Doğançay’da yıllık ortalama akım 136.9 m3/s’den 113.4 m3/s’ye, Botbaşı’nda ise yıllık ortalama akım 195.7 m3/s’den 158.1 m3/s’ye düşmüştür. Gökçekaya Barajı yapıldıktan sonra olası taşkınlarda Doğançay’da % 45-51 ve Botbaşı’nda ise % 31-37 arasında bir azalma görülmüştür. Aşağı Sakarya Nehri’nde 1975 yılından sonra akımlar düzenlenmiş, genel olarak pik debiler düşmüş, ortalama ve minimum debiler artmıştır.

Barajın inşasından önce ve sonraki durumlar için nehirdeki akımların ve askı maddesi miktarının değişimleri araştırılmıştır. Baraj öncesi ve sonrası için askı maddesi miktarının eğilimi belirlenmiş ve sediment anahtar eğrileri elde edilerek birbirileriyle karşılaştırılmıştır. 1975 öncesi ve sonrası için askı maddesi miktarı azalan bir eğilim içinde olduğu ve daha sonraki yıllar içinde de azalarak devam edeceği görülmüştür. Sediment anahtar eğrileri karşılaştırıldığında, askı maddesi taşınma miktarının barajdan sonra % 40-65 oranında azaldığı belirlenmiştir.

1965 ve 2003 yıllarında yapılan nehir en kesiti ölçümleri karşılaştırıldığında, nehir yatağında genişleme ve 7m’ye kadar oyulma olduğu belirlenmiştir. Nehir ağız kısmında yığılmalar meydana gelirken, mansaba doğru oyulmalar artarak devam ettiği belirlenmiştir.

SEMBOLLER (SYMBOLS)

a, b	: Akım özelliklerine göre değişen  katsayılar

Q (m3/sn)	: Su debisi

Qs (ton/gün)	: Askı maddesi debisi

Qsg (ton/gün)	: Nehir mansabına gelen katı madde

Qst (ton/gün)	: Nehir mansabında taşınan katı madde

## KAYNAKLAR (REFERENCES)

- Simons, D. B. and Şentürk, F., Sediment Transport Technology, Water Resources Publications, Littleton, Colorado, 1992.

- Schumn, A. S., and Winkley, R. B., The Variability of Large Alluvial Rivers, ASCE, New York, 1994.

- Kondolf, G. M., Hungry Water: Effects of Dams and Gravel Mining on River Channels, Environmental Management, Springer-Verlag New York Inc., vol.21, no.4, 533-551, 1997.

- Komura, S. and Simons, D. B., “River-Bed Degradation below Dams”, Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 93(4), 1-14, 1967.

- Stevens, M. A., Simons, D. B., and Schumm, S. A., “Man-Induced Changes of Middle Mississippi River”, J. of the Waterways Harbors and Coastal Engineering, ASCE, 101(2), 119-133, 1975.

- Özbek, T., ve Özcan, Ç., Akarsularda Katı Madde, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, 2001.

- Işık, S., Şaşal, M., ve Doğan, E., Sakarya Nehrinde Katı Madde ve Akım Değişimlerinin İncelenmesi Raporu, Sakarya Üniversitesi, 2003.

- DSİ, Feasibility Report for Lower Sakarya Project, DSİ Matbaası, Ankara, December, 1965.

- EİE, Aylık Ortalama Akımlar (1935-2000), 2003.

- EİE, Türkiye Akarsularında Sediment Gözlemleri ve Sediment Taşınım Miktarları, 1993.

- www.eie.gov.tr

- DSİ, Türkiye Akarsu Havzaları Maksimum Akımlar Frekans Analizi, Ankara, 1994.

- Doğan, E., Aşağı Sakarya Nehrinde Nehir Tabanı Değişimlerinin İncelenmesi, SAÜ Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2003.

- Yanmaz, A., M., Köprü Açılıklarında Yerel Oyulmalar, Köprü Hidroliği, 1.Baskı, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayınları, Ankara, 148-149, 2002.