DOĞRUSAL OLMAYAN OPTOELEKTRONİK GERİBESLEMELİ LAZER DİYODUN BAĞIL ŞİDDET GÜRÜLTÜ SİSTEM TEORİSİ

Remzi YILDIRIM

Bilgisayar Bölümü, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06500 Beşevler, Ankara remzi@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 04.07.2005; Kabul/Accepted: 10.04.2006)

ÖZET

Sükunet halinde çalışan lazer diyottan çıkan kararsız veya dalgalı optik güç gürültüye neden olur. Bu gürültünün pek çok sebebi vardır. Bu çalışmada ise güç dalgalanmasından doğan gürültünün azaltılması için daha önce tasarımı yapılmış olan doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyot sistemi için RIN (Relative Intensity Noise, RIN) gürültü analizi yapılmıştır. Lazer diyot sistemi için, Volterra seri açınım metodu kullanılarak doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemenin RIN’e olan etkisi araştırılmıştır. Analizde sistem yaklaşımı yapılmıştır. RIN analizi için Volterra operatörlerinden elde edilen küçük işaret transfer fonksiyonlarına bağlı olarak, her bir çekirdek (H1, H2, H3,...Hn) için teorik olarak RIN eşitlikleri doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyot sistemi için yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan, Volterra birinci çekirdeğinin, RIN transfer fonksiyonu elde edilerek RIN’in çıkış genliği geri besleme sabiti (K), ve geri besleme gecikme zamanına (to) göre analizi yapılmıştır. Diğer iki çekirdek için teorik RIN eşitlikleri verilmiştir. Bu eşitliklerin daha sonra genelleştirilmiş bir ifadesi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lazer diyot, Volterra serisi, bağıl şiddet gürültüsü, distorsiyon, doğrusal olmayan optoelektronik geri besleme.

RELATIVE INTENSITY NOISE SYSTEM THEORY OF

THE LASER DIODE WITH NON-LINEAR OPTICAL FEEDBACK

ABSTRACT

When laser diodes are working at steady state, unstable or fluctuated optical power creates noise with in the system. There are different reasons for this noise. In this study, in order to make reduction in power fluctuated noise, relative intensity noise analysis (RIN) is realized with the previously developed system theory of the laser diode with non-linear optoelectronic feedback. Volterra series expansion is analyzed for this laser diode system in order to see the effect to RIN with in the system approach. RIN equalities are defined for each Kernel (H1, H2, H3,...Hn) from the small signal transfer functions that is obtained due to the Volterra operators. From this definition, RIN transfer function is obtained from the first Volterra Kernel due to the feedback constant (K) and feedback delay time (to). The remaining RIN equalities for other Volterra Kernels are given and generalized expressions are obtained for these equalities.

Keywords: Laser diode, Volterra series, relative intensity noise, distortion, non-linear optoelectronic feedback.

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Yarıiletken lazer diyot ticari fiber optik haberleşme sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Fiber optik haberleşme sistemi gerek sayısal gerekse analog olsun aynı derecede önem arz etmektedir. Fiber optik haberleşme sistemleri içerisinde özellikle kablolu TV sistemleri farklı bir özelliğe sahiptir. Bu sistemler genel olarak alt-taşıyıcı çoğullama (sub-carrier multiplexing, SCM) tekniğini kullandıkları için lazer diyotun doğrusal olmayan özelliğinden faydalanarak indermodülasyon (IMD) frekans bileşenleri türetilir ve IMD frekans bileşenleri elde edilir. Böylece fiber optik haberleşme sisteminin bant genişliği artırılarak ticari olarak daha kazançlı hale gelmesi de sağlanır. Sayısal haberleşme sistemleri için ise bant genişliği genel olarak –20 dB ye kadar düşürülerek kullanılabilir. Bu durumda ise gürültü miktarının bilinmesi önem kazanır. Çünkü düşük gürültülü sistemlerde geniş bant kullanılabilir. Bir diğer önemli özellik ise düşük DC besleme akımı (I0) olduğu durumlarda veya düşük güçlü lazerlerde güç dalgalanması daha belirgindir ve etkisi daha büyüktür. Güç miktarı belli bir seviyeye yükseldikçe güç dalgalanması belirgin olarak azalabilir. Ancak tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu dalgalanmayı azaltmak için kullanılan tekniklerden bazıları; optik, elektronik veya optoelektronik geri besleme kullanmak veya bunların bir arada kullanımı ile mümkündür [1-13].

Bu çalışmada teorik olarak geliştirilmiş olan ve doğrusal olmayan optoelektonik geri beslemeli lazer diyot sistemi için Volterra serisi modeli kullanılarak her bir çekirdek için RIN değerinin hesaplanması ile yeni eşitlikler geliştirilmiş ve bu ifade genelleştirilmiştir.

2.	LAZER-DİYOT TEMEL ORAN EŞİTLİKLERİ (LASER DIODE BASIC RATE EQUATIONS)

Bu çalışmada Volterra çekirdeklerinin (H1, H2, H3) analizi yapılarak Hassine’nin kullandığı tek-modlu lazer diyot oran eşitlikleri modelde kullanılmıştır [14]. Bu eşitlikler:

dptdt=ΓAnt−Ntr 1−εpt pt  −1τppt+βΓτnnt

dp1(t)dt+B1p1(t)=Bon1(t)

(1)

B1=ΓA1−2εPo Ntr−No+1τpdntdt=1qIt−1τnnt−ΓAnt−Ntr 1−εpt pt

(2)

d2p1(t)dt2+D1dp1(t)dt+Dop1(t)=Boqi(t)Bo=βΓτn+ΓAPo1−εPoEşitlikte geçen p(t) ve n(t) sırasıyla foton sayısı ve taşıyıcı sayısıdır. Diğer değişkenler ise: G sıkıştırma faktörü (G=0.3), A kazanç sabiti (A=1.83*104s-1), Ntr ışıma noktasındaki taşıyıcı sayısı (Ntr =107), tp foton ömrü (tp=1.6*10-12s), tn taşıyıcı ömrü (tn= 2.2*10-9s), b kendiliğinden ışıma faktörü (b=10-4), I(t) toplam akım, q elemanter yük (q=1.6*10-19 C), ε boyutsuz kazanç faktörü (ε=ε/V= 10-6), V ise aktif bölgenin hacmidir.

2.1. Sıfırıncı Derece Çözüm (Zero Order Solutıon)

Foton yoğunluğunu Po için,

Po=τpqIo+τpτnβΓ−1 No

(3)

şeklinde tanımlanır ve aşağıdaki üçüncü derece polinomdan,

No3+C2NNo2+C1NNo+CoN=0

(4)

taşıyıcı yoğunluğu için No elde edilir. Burada geçen diğer sabitler ise,

C2N=−Ntr+τnτpεβ Γ−1+2τnqβ Γ−1Io

C1N=−1−ΓANtrτpβ Γ−1ΓAετpβ Γ−12τnτp −2εNtrτpβ Γ−1+τnqεβ Γ−12τnτpIo+τnqβ Γ−12Io2

ve

CoN=1+τpβ ΓNtrqΓAεβ Γ−12τnτp2Io−τnqβ Γ−12NtrIo2

(5)

olarak tanımlanmıştır. Ayrıntılı çözüm kaynak [1]’de verilmiştir.

2.2. Birinci Derece Operatörü (First Order Operator)

Birinci derece operatör için giriş akımı i(t)’nin, n1(t) ve p1(t) birinci derece cevabı:

(6)

Eşitlikte geçen B ve B0sabitleri:

(7)

ve

(8)

şeklinde tanımlanmıştır. p1(t) için doğrusal diferansiyel denklem:

(9)

şeklinde düzenlenir. Burada geçen D1ve D0 sabitleri ise:

D1=ΓA1−2εPo Ntr−No+ ΓAPo1−εPo+ 1τp+1τn

D0=βΓ−1τnΓA1−2εPoNtr−No+ ΓAτp1−εPoPo+1τpτn

(10)

olarak tanımlanmıştır. Eşitlik (9)’un iki tarafının Laplace dönümü yapılırsa

P1(s)=H1(s)I(s)

(11)

dp3(t)dt+B1p3(t)=Bon3(t)+f3(t)elde edilir. Burada ise s=σ+jω ve

H1(s)=Boq1s2+D1s+Do

(12)

şeklinde elde edilir. Foton değişimi H1(s), zamanla değişmeyen sistem transfer fonksiyonunun p1(t)=H1i(t) giriş akımına bağlı olarak H1i(t)operatörüne bağımlı şekilde tanımlanır. Sistem transfer fonksiyonunun H1(s) genliği giriş akımına bağımlıdır.

2.3. İkinci Derece Operatörü (Second Order Operator)

P3(s)=s−βΓ−1τns2+D1s+DoF3(s)

Taşıyıcı n2(t) ve foton p2(t) yoğunluğu, giriş akımının i(t) fonksiyonu olarak ikinci çekirdek operatörü içerisindeki ifadesi,

dp2(t)dt+B1p2(t)=Bon2(t)+f2(t)

(13)

şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifadede geçen B1 ve Bo sabitleri eşitlik (7, 8),

f2(t)=ΓA1−2εPon1(t)p1(t)−ΓAεNo−Ntrp12(t)

(14)

ve

d2p2(t)dt2+D1dp2(t)dt+Dop2(t)=df2(t)dt−βΓ−1τnf2(t)

(15)

şeklinde tanımlanmıştır. Buradaki D1 ve Do sabitleri eşitlik (10)’da verilmiştir. Bu ifadelerin her iki tarafının p2(t) için iki taraflı Laplace dönüşümünden,

P2(s)=s−βΓ−1τns2+D1s+DoF2(s)

(16)

şeklinde elde edilir. Böylece foton çoğalmasının transfer fonksiyonu bulunmuş olur. Eşitlik (13), kullanılarak aynı teknikle taşıyıcı yoğunluğu n2(t)’in,

N2(s)=1Bos+B1s−βΓ−1τns2+D1s+Do−1F2(s)

(17)

transfer fonksiyonu elde edilir.

2.4. Üçüncü Derece Operatörü (Third Order Operator)

Taşıyıcı n3(t) ve foton p3(t) yoğunluğunun giriş akımının bir fonksiyonu olarak üçüncü çekirdek operatörü için tanımı,

(18)

şeklindedir. Eşitlikte geçen B1 ve Bo sabitleri yukarıda verilmiştir ve

f3(t)=2ΓAεNtr−Nop1(t)p2(t) +ΓA1−2εPon1(t)p2(t) +ΓA1−2εPon2(t)p1(t) −ΓAεn1(t)p12(t)	(19)

şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifadelerin n3(t) ve foton p3(t) için iki yönlü Laplace dönüşümü alınarak transfer fonksiyonları bulunur. Foton yoğunluğu için,

(20)

şeklinde tanımlanmıştır. Taşıyıcı yoğunluğu

N3(s)=1Bos+B1s−βΓ−1τns2+D1s+Do−1F3(s)

(21)

şeklinde bulunur. Böylece H1, H2 ve H3 operatörü giriş akımının fonksiyonu olarak elde edilir. Bu ifadelerin çözümünden de her bir çekirdeğin taşıyıcı ve foton yoğunluğunun transfer fonksiyonu bulunur. Çekirdek hesaplamaları ile ilgili ayrıntılı çözümlerin nasıl yapılacağı kaynak [15-17] da verilmiştir.

2.5. Frekans Cevabı (Frequency Response)

Birinci derece operatörden elde edilen transfer fonksiyonunun sinüzoidal tepkisi:

Z1jω=H1jω1+H1jωG1jω =Boq1jω2+D1jω+D0+gBoqe−jωto	(22)

şeklindedir. Eşitlikte geçen G1jω geri besleme transfer fonksiyonunu temsil eder. Diğer sabit ise g=qD1K/Boto, şeklinde tanımlanmıştır. Eşitliğin normalize edilmiş frekans değeri için,

Z1jωn=Boto2q1jω2+D1tojω+D0to2+qD1K/BotoBoto2qe−jωto

(23)

şeklinde düzenlenir. Eşitliklerde geçen No ve Po, sıfır derece çözümden elde edilir. Bu ifade birinci derece çekirdeğin çıkış foton yoğunluğu için frekans düzleminde elde edilen küçük işaret transfer fonksiyonudur.

3. RIN ANALİZİ (RIN ANALYSIS)

Lazer diyotun güç dalgalanmasından dolayı oluşan bağıl şiddet gürültü analizinde pek çok değişik yaklaşımlarla farklı eşitlikler kullanılarak RIN analizi yapılmaktadır [18,22]. Bu analizler yapılırken bazı ifadeler sadeleştirilmekte ve bazı değişkenler ihmal edilerek değişik eşitlikler kullanılmaktadır. Analizin temel amacı, sükunet halinde çalışan lazer diyot optik çıkış gücünün kararlılığı hakkında.bilgi edinmektir. Bu güç dalgalanması lazer modunda faz ve genlik dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanmalar geliştirilmiş istatistiksel cihazlar ile ölçülebilmektedir [18-22]. Güç dalgalanmasının sebepleri arasında sıcaklık değişmesi, akustik titreşimler ve insan yapımından kaynaklanan hatalar şeklinde sıralanabilir. Bu sebeplerin etkileri çeşitli yöntemlerle en aza indirilebilir; ancak, tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu çalışmada, güç dalgalanmasını azaltmak için doğrusal olmayan optoelektronik geri besleme tekniği kullanılmıştır [1]. Bu teknik ile, geri beslemesi olmayan lazer diyota göre güç dalgalanması daha aza indirilmiştir. Bu çalışmada, önceki çalışmalardan farklı olarak, doğrusal olmayan geri beslemeli lazer diyotun RIN analizi, Volterra operatörlerinden elde edilen küçük işaret transfer fonksiyonları kullanılarak yapılmıştır. Lazer diyot için RIN transfer fonksiyonu:

RIN=Hjωm21/τn2+ωm2τpωr4P4KtotnspΔf	(24)

şeklinde tanımlanmıştır [18]. İfadede geçen Hjωm, geri beslemesiz lazer diyot küçük işaret modülasyon transfer fonksiyonu; ωr ise gevşeme rezonans frekansını, indeks kılavuzlanmış lazer diyotlar için Ktot kendiliğinden ışıma artırma faktörünü (spontaneous emission enhancement factor) ve nsp kendiliğinden ışımayı (spontaneous emission) temsil eder. İndeks kılavuzlanmış lazer için Ktotnsp=3, ve f frekans değişimi, ωm2 modülasyon frekansı ve P ortalama foton sayısı olarak tanımlanmıştır. İfadede geçen gevşeme rezonans frekansı ωr ise:

ωr=1+ΓvgaNtrτnτpτnτpIIth−1	(25)

şeklinde tanımlanmış ve burada vg gurup hızı,α kazanç sabiti, Ith ise eşik akımı olarak belirlenmiştir [20,21].

Yukarıdaki genel RIN ifadesi geliştirilerek yeni düzenleme ile, lazer diyodun Hjωm küçük işaret modülasyon transfer fonksiyonunun yerine, optoelektronik geri beslemeli birinci derece küçük işaret transfer fonksiyonu kullanılarak RIN transfer fonksiyonu;

RIN1=H1jωm21/τn2+ωm2τpωr4P4KtotnspΔf	(26)

yeniden düzenlenmiştir. Eşitlik (26) H1jωm küçük işaret transfer fonksiyonu üzerinde çalışma yapılmıştır. İfadede geçen küçük işaret transfer fonksiyonunun yerine Volterra operatöründen elde edilen birinci derece optik geri beslemeli küçük işaret transfer fonksiyonu kullanılarak:

RIN1=Boto2q1jω2+D1tojω+D0to2+D21/τn+jωm1+ΓvgaNtrτnτpτnτpIIth−1124τpP4KtotnspΔf	(27)

şeklinde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu ifade doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyot için tanımlanmıştır. Eşitlikteki gevşeme salınım frekansı, lazer diyot değişkenlerine bağlı olarak düzenlenirse:

RIN1=Boto2q1jω2+D1tojω+D0to2+D21/τn+jωm1+ΓvgaNtrτnτpτnτpIIth−1124τpP4KtotnspΔf(28)

elde edilir. İfadede geçen D ise

D=qD1K/BotoBoto2qe−jωto

şeklinde tanımlanmıştır [1]. Böylece birinci derece için doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyodun RIN transfer fonksiyonu elde edilir. Bu ifade fiber optik haberleşmede kullanılan alt harmonik taşıyıcılı sistem uygulamalarında lazer diyot için birinci harmonik bağıl şiddet gürültüsünü (RIN) verir.

Şekil 1’de, eşitlik (28) kullanılarak elde edilmiş doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyodun RIN eğrisi görülmektedir. Şekildeki RIN değeri Volterra birinci çekirdeği temel alınarak çizilmiştir. Birinci çekirdeğin temel alınmasının nedeni ise, bu çekirdeğin birinci harmoniğe yada temel harmoniğe ve lazer diyodun temel dalga boyundaki ışımasına karşılık gelir. Analog, sayısal ve alt-taşıyıcı çoğullama tekniğinin kullanıldığı haberleşme sistemleri için önemli olan birinci harmoniktir. Bu harmoniğin analizi sistem tasarımı ile ilgili önemli fikirler verir. Bu nedenle birinci çekirdeğin RIN analizi yapılmıştır. Şekil 1’deki eğriden de görüldüğü gibi geri besleme gecikme zamanına karşılık gelen iki değer için eğri çizilmiştir. Eğrilenden birincisi to=1.10−10s için ikicisi ise to=1.10−11s içindir. Her iki eğri arasında lazer diyot oyuk (cavity) uzunluğu esas alındığında, aralarındaki K=1 durumu için genlik farkı 36 dB ve K=1.32 için ise 34 dB olarak ölçülmüştür. Birinci eğri için to=1.10−11s karşılık gelen değer, lazer diyot oyuk boyunun 6 katıdır. Özellikle lazer diyodun oyuk boyunun 6 katına karşılık gelen RIN değeri, yaklaşık K=1 için –187 dB’dir. Bu RIN değeri makul ve iyi bir değerdir. Literatürdeki geri beslemesiz RIN değeri –160 dB [20] ve –150 dB’den daha iyidir [21]. Geri besleme yol uzunluğu to=1.10−10s için ise lazer diyot oyuk boyunun 60 katıdır. Buna rağmen sade lazer diyodun RIN değerinden daha iyi RIN değeri elde edilmiştir. Elde edilen RIN değeri K=1 için –154 dB’ye karşılık gelmektedir. Fiziksel özellikleri aynı olan lazer diyodun literatürdeki deneysel ölçülen RIN değeri ise -110 dB civarındadır [19-22]. Bu nedenle doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli sistemin RIN gürültü miktarı, sade lazer diyottan daha iyidir. Doğrusal olmayan geri besleme RIN gürültüsünün azaltılması yönünde iyi etki yapmaktadır. Daha önceki yapılan harmonik analizi ve çok girişli analiz çalışmasında gözlemlenen gürültü azalması RIN’de de görülmüştür [2, 23].

RIN’nin hesaplanmasında kullanılacak olan genel ifade ise:

Normalize Fr, Wn

Şekil 1. Birinci çekirdek RIN eğrisi (RIN curve of the first kernel)

dB Genlik

RINn=Hnjωm21/τn2+ωm2τpωr4P4KtotnspΔf	(29)

şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifade n ci dereceden Volterra seri açınımı yapılmış sistemlerin RIN hesaplanmasında kullanılabilir. Eşitlikte geçen Hn’nin indisi n=1,2,3… sabitleri Volterra operatörlerinden elde edilen küçük işaret transfer fonksiyonlarına karşılık gelmektedir. Birinci çekirdekten daha üst seviyeli RIN’ler, sayısal fiber optik haberleşme sistemlerinde pratik olarak kullanılmayabilir. Ancak analog fiber optik sistemleri için bilhassa alt taşıyıcılı ve çok girişli IMD tekniğini uygulayan sistemlerde gerekli olabileceği düşünülmüştür. Bu analiz düşük genlikli ve çok harmonikli sistemlerin titreşim analizi modellenmesinde kullanılabilir. Bu eşitlikler kullanılırken fiziksel büyüklüklerin doğru seçilmesi gerekir. Volterra çekirdeklerin hesaplanmasında değişik açınımlar veya yöntemler kullanılabilir. Bu çalışmada kullanılan çekirdeklerin hesaplanmasıyla ilgili ilave ayrıntılı çözüm teknikleri [15-17] kaynaklarda verilmiştir.

4.	TARTIŞMA VE SONUÇ (DISCUSSION AND RESULT)

Bu çalışmada daha önce geliştirdiğimiz, doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyot sisteminin RIN analizleri yapılmıştır. Analizde doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyot sisteminin literatürde verilen, RIN değerlerinden daha iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir. Birinci çekirdek küçük işaret transfer fonksiyonuna bağlı olarak doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli sistemin RIN değerini azalttığı görülmüştür. Sükunet halinde çalışan lazer diyot çıkış optik gücünde güç dalgalanmasından dolayı oluşan gürültü miktarında ciddi azalma görülmüştür. Bu durum önerilen lazer diyot sisteminin RIN değerinde iyileşmeye yol açmaktadır. RIN değeri geri besleme sabiti (K) ve geri besleme gecikme zamanı (to) aşağıda belirtilen şartlar için geçerlidir:

a) Fiziksel olarak geri besleme yol uzunluğu veya zamanı (to), lazer diyot oyuk uzunluğundan kısa olmamalıdır.

b) Sistemin kararlı çalışabilmesi için, geri besleme kazanç üst sınır değeri K=1.32 dir.

Analiz sadece yukarıda belirtilen şartlar altında yapılmıştır. Bunun dışındaki şartlar için çözüm yapılmamıştır. Doğrusal olmayan optoelektronik geri beslemeli lazer diyotun RIN değeri, geri beslemesiz ve diğer geri besleme tiplerinden, RIN değerine daha iyi etki ettiği çalışmada görülmüştür. Yani doğrusal olmayan optoelektronik geri besleme, lazer diyodun RIN gürültüsünü azaltmakta ve belli sınır değerleri içerisinde optik güç çıkışında daha az gürültü oluşturmakta ve sistemin optik çıkış gücünü daha düzenli yapmaktadır. Lazer diyottan çıkan optik güç, sükunet halinde daha az dalgalanmakta ve gürültü azalmaktadır. Optik çıkış gücü, genlik ve faz değişimi de daha kararlı olmaktadır. Çıkış gücü dalgalanmasından dolayı oluşan gürültüye doğrusal olmayan optoelektronik geri besleme olumlu yönde etki göstermekte ve güç dalgalanma gürültüsünü azaltmaktadır. Elde ettiğimiz bu sonuçlar literatür değerleri ile de uyumludur.

# TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGE)

# Bu çalışma Gazi Üniversitesi BAP 2004/3410 projesinin bir parçasıdır.

# KAYNAKLAR (REFERENCES)

1. 	Schetzen, M. and Yıldırım, R., “System Theory of The Single-Mode Laser-Diode” Opt. Commun, 219, 341-350, 2003.

2. 	Yıldırım, R. and Schetzen, M. “Application of the Single–Mode Laser Diode System Theory” Opt. Commun, 219, 351-355, 2003.

3.	Aydın, E. and Yıldırım, R., “Optimizing the Performance of Single-Mode Laser Diode System Using Genetic Algorithm”, “Optics.and Laser in Eng., 42, 41-46, 2004.

4. 	Ohtsu, M. and Kotajima, S. “Linewidth Reduction of a Semiconductor Laser by Electrical Feedback" IEEE J.QE., Vol 21, 1905-1912, Dec. 1985.

5.	Sharaf, K. and Ibrahim, M. M., “The Effect of Electronics Feedback on Semiconductor Lasers” IEEE J.QE., Vol 26, 1347-1352, Aug. 1990.

6. 	Saboureau, P., Foing, J. P and Schanne, P., “Injection-Locked Semiconductor Lasers with Delayed Optoelectronic Feedback”, IEEE J.QE. Vol 30, 1582- 1591, Sept. 1997.

7. 	Fukushima, T. and Sakamoto, T., “Chaos in Coupled Semiconductor Lasers with an Electronic Delayed Feedback Caused by Injection Locking” IEEE J.QE., Vol 34, 750- 758, May 1998.

8.	Grigorieva, E. V., Haken, H. and Kaschenko, S. A., “Theory of Quasiperiodicity in Model of Lasers with Delayed Optoelectronic Feedback”, Optics Comm., Vol 165, 279- 292, July 1999.

9.	G. Giacomeli, G., Calzavara, M. and Arecchi, F. T., “Instabilies in a Semiconductor Laser with Delayed Optoelectronic Feedback”, Optics Comm. Vol 74, 97-101, Dec. 1989.

10.	Lee, C. H, Shin, S. Y., “Selfpulsing, Spectral Bistability, and Chaos in a Semiconductor Laser Doide with Optoelecronic Feedback”, Appl Phys. Lett., Vol 62, 922- 924, May 1993.

11.	Loiko, N. A and A. M. Samson, N.A., “Posible Regimes of Generation of a Semiconductor Laser with a Delayed Optoelectronic Feedback”, Optics Comm., 93, 66-72, Sept. 1992.

12.	Abarbanel, H. D. I., Kennel, M. B., Illing, I. H. F. Chen, and Liu, J. M. “Synchronization and Communication Using Semiconductor Lasers with Optoelectronic Feedback” IEEE J.QE., Vol 37, 1301- 1311, Oct. 2001.

13.	Tang, S. and Liu, J. M., “Chaotic Pulsing and Quasi-Periodic Route to Chaos in a Semiconductor with Delayed Optoelectronic Feedbabck”, IEEE J.QE., Vol 37, 1301- 1311, March 2001.

14.	Hassine, L et al., “Volterra Functional Series Expansions for Semiconductor Lasers under Modulation,” IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol 30, No 4, 918-928, April 1994.

15.	Schetzen, M., The Volterra and Wiener Theories of Nonlinear Systems, Malabar, Fla., R.E. Krieger Publishing Co., reprint edition with additional material, 1989.

16.	Rugh,W. J., Nonlinear System Theory, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1981.

17.	Bussgang, J. J. and Ehrman, L., “Analysis of Nonlinear Systems with Multiple Inputs”, Proc. IEEE Vol 62, No 8, 1088, 1974.

18.	Petermann, K., Laser Diode Modulation and Noise, Kluwer Academic Pub., Boston,1988.

19.	Yariv, A., Optical Electronics in Modern Communications, Fifth Ed. Oxford Uni. Press., New York, 1997.

20.	Agrawal, G.P and Dutta,N.K., Long-Wavelength Semiconductor Lasers, Van Nostrand Reinhold, New York, 1986.

21.	Agrawal, G. P., Dutta, N. K., Semiconductor Lasers, (Second Ed) Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.

22.	Agrawal, G. P., Fiber Optic Communication System, John Wiley, New York, 1992.

23.	Çelebi, F. V, Yıldırım, R., “İki-ton Küçük İşaret Girişli Lazer Diyotun Distorsiyon Sistem Teorisi” Gazi Üni. Müh. Mim. Fak. Dergi Cilt 20, Sayı 3, 373, 2005.