DAİRESEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE BOYUT OPTİMİZASYONU

*Zeki ARGUNHAN,   ** Cengiz YILDIZ

*Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı-BATMAN

** Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü-ELAZIĞ

_____________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Bu çalışmada, dairesel güneş kolektörünün kullanım süresi boyunca kazanımlarını maksimize eden optimum yarıçap türetildi. Optimum kollektör alanı, kazanım fonksiyonunun kollektör alanına göre birinci türevi alınarak elde edildi. Kazanç kavramı, geleneksel enerji sağlama sistemlerinin ve güneş kollektörleri sistemlerinin aralarındaki maliyet farkı  olarak tanımlandı. Konvansiyonel enerji sağlama sistemlerinin maliyeti, güneş kollektörlerinin umulan ömürleri boyunca aldığı enerji miktarının, konvansiyonel sistemler tarafından elde edilmesi için harcanan maliyettir. Sonuçta özellikleri belirlenmiş bir özel konum için optimum yarıçap bulundu.

Anahtar Kelimeler: Güneş Kolektörü, Optimizasyon, Dairesel Kesit

_____________________________________________________________________________________________________________

DIMENSION OPTIMIZATION OF CIRCULAR FLAT PLATE SOLAR COLLECTORS

ABSTRACT

In this study, by using the concept of solar savings (which maximizes the life-cycle savings), an expression for optimum radius of a circular flat plate solar collector  is drived.  Optimum collector area is considered to be the one which makes zero the first derivative of saving function with respect to the collector area. The difference between the cost of a conventional and solar system named as solar saving. The cost of conventional system is the cost of conventional energy required to provide the same amount of energy as is supplied by the solar system over the expected collector life. Finally for a specified condition the optimum radius is found.

Keyword: Solar Collector, Optimization, Ccoss-Section.

_____________________________________________________________________________________________________________

- GİRİŞ

Güneş enerjisi kullanımındaki temel amaç, yenilenebilir olması ve gelecekte fosil yakıtların yerini  olabildiğince almasıdır. Bu nedenle, güneş enerjisinin, konutlarda, endüstride, ısı ve elektrik elde edilmesinde, kırsal yörelerde ve tarımsal tekno-lojide, kara, deniz ve hava taşıtlarında, iletişim araç-larında sinyalizasyon ve otomasyonda ve elektrik sektöründe birincil kaynaklar arasına girmesi, ayrıca askeri amaçlarla kullanılabilmesi hedeflenmektedir.

Güneş enerjisinin depolanması, bir değişim ya da çevirimle elde edilen ikincil enerjinin depo-lanması biçiminde gerçekleşmektedir. Depolama işlemleri ısıl, mekaniksel, kimyasal ve elektriksel yöntemlerle yapılır. Isıl depolamada özgül ısı kapa-sitesi yüksek ve kolay bulunabilir ucuz materyaller kullanılır. Mekaniksel depolamada güneşle çalıştırı-lan bir pompa ya da kompresör tarafından basılan yüksek basınçlı akışkan, uygun bir ortamda toplanır. Kimyasal depolamada hidrat tuzlarından yararlanı-lır. Elektriksel depolama bataryalarla yapılır. Bu amaçla kurşun asitli akümlatörler, nikel kadmiyum tipi kuru bataryalar ve sodyum sülfür bataryaları kullanılır.

Güneş kollektörlerinden en yaygını olarak düz yüzeyli ısıl güneş kollektörleri kullanılır. Bunlar doğrudan gelen güneş ışınlarının yanında, kırılma ve yansımalarla dağılmış, güneş ışınlarını da değerlen-dirirler. Düz yüzeyli ısıl güneş kolektörlerinin çalış-ma sıcaklığı 100°C' nin altındadır. Güneş izlenmesi gerekmeyen, güneye yöneltilerek ve güneş ışınları-nın üzerine dik çarpabileceği bir eğim verilerek yer-leştirilen bu kollektörlerin mevsimlik olarak ayar-lanmaları gerekir.

Güneş ışınları soğutucu plaka tarafından tutularak su veya hava gibi bir akışkana transfer edilir. Soğutucunun güneş gören yüzeyinin mat si-yahla boyanması ya da daha etkili işlem görebilmesi için seçici bir tabaka ile kaplanması gerekir. Bu kla-sik yapılı düz yüzeyli kollektörlerin verimleri çalış-ma sıcaklılığı, boyut gibi parametrelere bağlıdır.

Güneş enerjisi kollektörlerinin verimlerini etkileyen parametrelerin bulunması için birçok çalışmalar yapılmıştır.

Orbach ve arkadaşları (1979), kollektördeki kütlesel debiyi kontrol altına alarak enerji kaza-nımını maksimize etmeye çalıştılar. Kollektördeki akışkan karakterinin dinamiğini Klain’s Plug akış modelini kullanarak tanımladı.

Schroder ve Reddeman (1982), Kollektör dizaynında optimizasyonu uygun olmayan bazı parametreleri ele aldılar.

Hahane (1985), güneş kollektörünün termal performansı üzerindeki değişik parametrelerin etki-lerini araştırdı.

Kar (1989), yapmış olduğu çalışmada kütle-sel debinin enerji dağılımındaki etkisini araştırıp, enerjiyi maksimize eden optimum debiyi bulmuştur. Kütle-sel debinin artması ile kollektör tarafından toplanan enerjinin de artmasının yanında bu debi için harcanan enerjiyi de artıracaktır. Dolayısıyla bu iki zıtlık arasında bir optimizasyon yapılmıştır.

Kologirou ve Soteris (1997), parabolik kol-lektörlerde performans optimizasyonu yaptılar. PTCDES programını kullanarak parabolik kollek-törlerden elde edilen buhar miktarını  1,2% hata ile tespit ettiler. Sonuçta buhar oluşturulmasında güneş enerjisinin 48,9% kullanılabildiği, geri kalan ener-jinin tümünün ısıl kayıplar olduğunu gösterdiler.

Al-Nımr ve arkadaşları(1998), yapmış olduk-ları çalışmada dikdörtgen şeklindeki güneş kolektör-ler için optimum uzunluk ifadesini türettiler

Özellikleri belirlenmiş bir otelin ısıtma suyu-nu sağlayan bir güneş kollektörünün optimum alanı belirlenip, sistemin geleneksel ısıtıcılara oranla %30 daha ucuz enerji sağladığını ve sistemin kendini 3 yılda amorti ettiği gösterildi (Hasan, 2000).

Bu çalışmada ise, dairesel  düzlem güneş kollektörleri için kullanım süreleri boyunca kaza-nımlarını maksimize eden optimum yarıçap ifadesi türetildi.

- OPTİMUM  KOLLEKTÖR YARIÇAPININ TESPİTİ

Optimizasyon için sistem performansından bağımsız olan yıllık termal kazanımların hesabı zorunludur. Kollektör alanının artmasıyla emilen enerji miktarı da artar.

Dolayısıyla, kollektörün alanı arttıkça  dQ=k.A.dT/dx ifadesine göre dış ortamdan yani çevreden kollektör yüzeyine olan ısı transferi arta-caktır. Fakat bu durum ilk yatırım maliyetinin art-masına sebep olur. Optimum yarıçap hesabı için güneşten kazanılan kazanç kavramı,

G=An-Ci                                                                (1)

şeklinde yazılabilir. Burada konvansiyonel sistemle-rin maliyeti (An); Güneş kollektörlerinin umulan ömürleri boyunca aldığı enerji miktarının, konvansi-yonel sistemler tarafından elde etmesi için harcanan maliyettir. Yukarıda kullanılan Ci ifadesi ise, güneş enerjisi sisteminin ilk yatırım maliyetini temsil eder.

Optimum yarıçap (r) ifadesi türetilirken dai-resel kesitli düzlem kollektörde akışkanın sabit debide, sabit termal özelliklere sahip olduğu ve kollektörün sürekli rejim şartlarında çalıştığı göz önüne alınmıştır. Buna göre kolektör tarafından absorbe edilen yıllık yararlı enerji aşağıdaki şekilde yazılabilir.

QU=365 {mCPtTf(r)−Tf(0)     (2)

buna göre r mesafesindeki akışkanın sıcaklığı Tf(r)

Tf(r)=T∞+SUL−S.exp−ULFπr2mCpUL (3)

şeklinde ifade edilir. Kısaltma yapma amacıyla,

365 {mCPt=AT∞+SUL=B  ve

Se−ULFπr2mCPUL= D,

olarak ifade edilirse,

QU=A[(B−D)−Tf(0)]                              (4)

olur. Konvansiyonel kaynak tarafından n senede elde edilen enerji maliyeti

A=QUCe(1+i)n−1i(1+i)n                                   (5)

olup, önceden bulunan QU değerini yerine yazılırsa  elde edilecek  An değeri aşağıdaki şekilde olur.

An=A[B−D]−Tf(0)K                           (6)

Güneş enerjisinin ilk yatırım maliyeti, birim kollektör alanı ile orantılı ve diğeri bağımsız olan iki terimin toplamıdır. Yani,

Ci=Cs+Cπr2                                             (7)

dir. Kazanım ise ;

G=A[B−D]−Tf(0)K−CS+Cπr2(8)

olarak elde edilir. İşlemlerde kolaylık sağlaması amacıyla yarıçapa göre değişmeyen terimler ayrılır-sa, bu durumda:

dAdr=0dBdr=0                                                  (9)

olur. Yukarıdaki değerler kazanım ifadesinde yerine yazılırsa,

G=AKB−AKS.e−ULFπr2mCPUL−AKTf(0)

−(CS+Cπr2)                                                (10)

şekline gelir. Optimum kollektör alanı, kazanım fonksiyonunun kollektör alanına göre birinci türevi alınarak elde edilir. Dolayısıyla: optimum  r  değeri, kazanım fonksiyonunun yarıçapa göre türevini sıfır yapan değerdir. Yani optimum yarıçap değeri için dG/dr = 0 olmalıdır. Buna göre,

dGdr=−AK−ULF2πrmCPSe−ULFπr2mCPUL−2πrC=0                                                      (11)

olarak yazılır ve gerekli işlemler yapılırsa,

AKULF2πrSe−ULFπr2mCPmCPUL=2πrC   (12)

olur. Burada A ve K değerleri yerine konulursa;

365 {mCPULtF2πrSe−ULFπr2mCPCe(1+i)n−1mCpULi(1+i)n=2πrC                                                              (13)

elde edilir. Gerekli sadeleşmeler yapılıp, doğal loga-ritması alınırsa;

−ULFπr2mCP=lnCi(1+i)n365tFSCe(1+i)n−1 (14)

olur. Böylece optimum yarıçap

r=mCPln365tFSCe(1+i)n−1Ci(1+i)nULFπ  (15)

olarak elde edilir. Aşağıdaki verilere sahip bir daire-sel kesitli kollektörün optimum yarıçapının kol-lektör verim faktörü ile değişimi belirlenmiş ve elde edilen veriler Şekil 1 de gösterilmiştir.

m.=1.015(kg/s),

Cp =4186(J/kg-K),

UL =7.5(W/m2-K),

S=0.6(kW/m2),

t = 7 (saat/gün),

i = 30 % ,

n = 15 yıl,

Ce  =120 000 (TL / kW-saat)

C= 200 000 000 (TL/m2 )

Cs =300 000 000 (TL)

Şekil 1 : Optimum Kollektör Yarıçapının Kollektör

Verim Faktörü İle Değişimi.

- SEMBOLLER

An    : Konvansiyonel sistemlerin maliyeti ($)

C    : Kollektörün m2 başına ilk yatırım maliyeti   ($)

Ce    : kJ başına konvansiyonel enerji maliyeti($)

Ci  : Güneş enerjisi sisteminin(bütün elemanları dahil) ilk yatırım maliyeti

Cp   : Akışkanın özgül ısısı(kJ/kgK)

Cs : Güneş enerjisi sisteminin (kollektör hariç) ilk yatırım maliyeti

F  : Kollektör verim faktörü

G : Optimum yarıçap hesabı için güneşten kazanılan kazanç  kavramı

i     : Yıllık faiz oranı(%)

m : Kollektördeki akışkan kütlesel debisi(kg/s)

n    : Kollektörün kullanım ömrü (yıl)

Qu : Kollektör tarafından absorbe yıllık yararlı enerji (kJ/yıl)

r     : Optimum yarıçap (m)

S  :Yıllık m2 başına soğurulan ortalama güneş enerjisi  (W/m2)

t     : Günlük güneşlenme süresi (h/gün)

Tf(0) : T : Akışkanın kollektör giriş sıcaklığı(K)

Tf( r ) : r mesafesindeki akışkanın sıcaklığı(K)

UL   : Toplam ısı kayıp katsayısı (W/m2K)

- SONUÇ

Yapılan çalışmada dairesel güneş kolektörleri için optimum kollektör yarıçapı, kazanım fonksiyo-nunun kollektör alanına göre birinci türevi alınarak elde edildi.  Kollektör verim faktörüne göre oluştu-rulan grafikte optimum yarıçap, kollektör verim fak-törünün 0.5 değerinde tespit edildi. .Kollektör verim faktörünün artmasıyla kollektör çapının az da olsa düştüğü görülmüştür. Buna göre F’nün 0,1 den kü-çük olduğu durumlarda optimum yarıçapa ulaşıla-madığı ve optimum değerin F’nün 0,5 değerinde olduğu görülmüştür. Bu değerden sonra F’in yarıçap üzerinde etkisinin az olduğu ve örnek kollektör için optimum yarıçapın 3.6447m olduğu tespit edilmiş-tir.

- KAYNAKLAR

- Al-Nımr M. A., Kwan S. and Al-Alwah A., Energy,1998, sayı 23, sayfa 373-378.

- Hahane E. Solar Energy, 1985, sayı 34, sayfa 497,

- Hasan A., International Journal of Solar Energy, 2000, sayı 21, sayfa 19-27.

- Kar A. 1989. International Journal oj Energy Research, , sayı 13, sayfa 317.

- Kılıç A. 1979. İTÜ Maçka Makina Fakültesi, II. Ulusal Isı Kongresi.

- Kologirou and Soteris., 1997.Solar Energy, sayı 60, sayfa 49-59.

- Orbach A.,Fischl R., Herczfeld P.R. and Konyl S. 1979. Proceeding of The ISES, Atlanta, sayı 2 sayfa 1421.

- Schroder, M., and Reddemann B. 1982. Solar Energy, , sayı 29, sayfa 549.

- TMMOB MMO  İçel şubesi. 1997.Güneş Ener-jisi Sistemleri Semineri Bildiriler kitabı.

- Uyarel A. Y. ve Öz E. S.1987. Güneş enerjisi ve uygulamaları, Birsen yayınevi, Ankara,.